Всероссийская олимпиада школьников по технологии 2020/2021 учебного года

номинация «Техника, технологии и техническое творчество»

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП – 7-8 классы

теоретический тур

(1-14 тестовые задания  оцениваются в 1 балл, 15 задание – в 10 баллов)

вопросы типа «Верно/Неверно»: участник должен оценить справедливость приведенного высказывания.

- Верны ли следующие утверждения?

| Утверждение | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| 1. Так же как и металлы, сплавы делятся на две группы: черные и цветные |  |  |
| 2. Ртуть становится твердой при температуре ниже минус 39°С |  |  |
| 3. В каждых 100 гр. чугуна содержится до 2 гр. углерода |  |  |
| 4. В конструкционной стали содержание углерода = 0,7-1,3 %; в инструментальной С = до 0,7 % |  |  |

вопросы с выбором одного варианта из нескольких предложенных: в каждом вопросе из нескольких вариантов ответа нужно выбрать единственный верный (или наиболее полный) ответ.

- На сколько делений следует повернуть рукоятку винта поперечной подачи на станке ТВ-7 (цена деления лимба = 0,025 мм), чтобы уменьшить радиус детали после прохода резца на 0,5 мм?

А) 20 делений,

Б) 10 делений,

В) 40 делений,

Г) 4 деления.

вопросы с открытым ответом: участник должен привести ответ на вопрос или задачу без объяснения и решения.

- Впишите буквы в пустые клетки. Как называется специальное зубило с узкой режущей кромкой, применяемое для вырубания в металле узких канавок и пазов?

- Какой размер показан на ШЦ-II?:

Ответ: ______________________________

- Дополните рисунок “Конструктивные элементы бруска” соответствующими названиями:

Ответ: а — _____________________; б — _____________________; в — __________________;

г — _____________________; д — _____________________; е — __________________.

- Дополните рисунок “Сращивание пиломатериалов по длине” соответствующими названиями:

Ответ: а — _____________________; б — _____________________; в — __________________;

г — _____________________; д — _____________________; е — __________________.

- Вставьте пропущенные слова: При нарезании наружной резьбы берут обеими руками за рукоятки плашкодержателя и делают __________ оборота по часовой стрелке и _________ оборота против часовой стрелки и т.д. При нарезании внутренней резьбы вороток вращают на ___________ оборота вперед и _________ оборота назад и т.д.

- Вставьте пропущенные слова.

Сегодня все энергетические машины делят на два класса:

а. Машины-__________________ - энергетические машины, преобразующие какую-либо энергию в механическую работу: возвратно-поступательные или вращательные движения.

б. Машины-__________________ - энергетические машины, преобразующие один вид в какой-либо другой вид энергии.

- Есть два одинаковых по размеру чертежа деталей. На одном чертеже указан масштаб М 1:10, на другом – М 10:1. Напишите, какая из деталей больше и во сколько раз?

Ответ: __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

задания без готового ответа, или задание открытой формы: участник вписывает ответ самостоятельно в отведенном для этого месте.

- Сырая остроганная доска размером 1500×150×30 мм после сушки выгнулась так, что ее середина оказалась на 5 мм выше краев. Рассчитайте, какой наибольшей толщины можно получить из этой доски ровную строганную доску?

Ответ: __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- Диаметр колеса велосипеда равен 70 см, ведущая зубчатка имеет 48 зубов, а ведомая – 18 зубов. С какой скоростью движется велосипедист на этом велосипеде при частоте вращения педалей 1 об/с?

Ответ: __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- Как сделать, чтобы при открывании двери в комнате загоралась лампочка? Нарисуйте возможную схему электрической цепи.

- Боковые стенки корпуса стенда, изготовленные из древесины, имеют форму и размеры, показанные на чертеже. Определите наименьшие размеры доски – заготовки двух боковых стенок стенда.

Ответ: __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

задания на установление соответствия: элементы одного множества требуется поставить в соответствие элементам другого множества.

- Установите соответствие между элементами правого и левого столбцов. В ответе запишите через тире цифру из левого столбца и соответствующую правильному ответу букву из правого.

| Элементы плашки | Функциональное назначение элементов плашки |
| --- | --- |
| 1. внутренняя резьба | А) обеспечение выхода стружки |
| 2. сквозные продольные отверстия | Б) обеспечение резания заготовки |
| 3. режущие кромки | В) определение профиля резьбы на заготовке |

Ответ: 1 - _____, 2 - _____, 3 - _____.

Творческое задание для 7 классов

- Опишите процесс изготовления ящика для рассады в следующей последовательности:

А. выберите материал;

Б. нарисуйте эскиз ящика для рассады с выбранными вами формой и размерами;

В. опишите в технологической карте этапы изготовления изделия и необходимые во время работы оборудование, инструменты, приспособления;

Г. предложите варианты декоративной отделки готового изделия.

Творческое задание для 8 классов

- Опишите процесс изготовления ключницы настенной в следующей последовательности:

А. выберите материал;

Б. нарисуйте эскиз ключницы настенной с выбранными вами формой и размерами;

В. опишите в технологической карте этапы изготовления изделия и необходимые во время работы оборудование, инструменты, приспособления;

Г. предложите варианты декоративной отделки готового изделия.

Лист для выполнения творческого задания