ЗАДАНИЯ

практического тура школьного этапа олимпиады по технологии в номинации «Техника и техническое творчество»

10 - 11 классы

Механическая обработка металла. Сконструировать и изготовить бородок в соответствии с чертежом.

Технические условия:

- Разработать форму поверхностей  «А».

- Материал изготовления: пруток -  сталь У7А..

- Длина заготовки – 140 мм, диаметр – 10 мм.

- Предельные отклонения  размеров изделия – по длине ± 0,5 мм, по диаметрам - ± 0,1

мм.

- Чистовую  (финишную) обработку изделия выполнить шлифовальной шкуркой мелкой зернистости на тканевой основе.

Время работы – 120 минут.

Карта пооперационного контроля

| №№ п/п | Критерии оценки | Макси-мальное количество баллов | Кол-во баллов, выставленных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *Наличие рабочей формы ( халат, головной убор) | 1 балл |  |  |
| 2 | *Соблюдение правил техники безопасности | 2 балла |  |  |
| 3 | *Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда. | 2 балла |  |  |
| 4 | *Подготовка станка, установка резцов. | 2 балла |  |  |
| 5 | *Подготовка заготовки и крепление | 2 балла |  |  |
| 6 | Технология изготовления изделия: 24 балла |  |  |  |
|  | - центровка торца центровочным сверлом; | 4 балла |  |  |
|  | - обтачивание цилиндрической поверхности; | 4 балла |  |  |
|  | - проточка поверхности «А»; | 4 балла |  |  |
|  | - торцевание; | 4 балла |  |  |
|  | - проточка поверхности «А»; | 4 балла |  |  |
|  | - проточка поверхности «А» с торца; | 4 балла |  |  |
| 7 | Творчество в изготовлении | 4 балла |  |  |
| 8 | *Уборка рабочего места | 2 балла |  |  |
| 9 | *Время изготовления – 120 мин. | 1 балл |  |  |
|  | ИТОГО: | 40 баллов |  |  |

Пункты, отмеченные (*) фиксировать в процессе выполнения практического задания участником.

Председатель:

Члены жюри: