ЗАДАНИЯ

практического тура школьного этапа олимпиады по технологии в номинации «Техника и техническое творчество»

8-9 классы

Механическая обработка металла. Сконструировать и изготовить отвес

в соответствии с чертежом.

Технические условия:

- Материал изготовления – сталь 20.

- Размеры заготовки – Ø18 мм пруток, длина – 72 мм.

- Предельные отклонения линейных размеров:

- 70 (- 0,2)

- 25 (- 0,2)

- 40 (- 0,2)

Ø 12 (- 0,2).

- Чистота обработки поверхности – квалитет  обработки 5 класс (шероховатость) – выполнить шлифовальной шкуркой мелкой зернистости на тканевой основе.

Время  работы – 120 минут.

Карта пооперационного контроля

| №№ п/п | Критерии оценки | Макси-мальное количество баллов | Кол-во баллов, выставленных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *Наличие рабочей формы ( халат, головной убор) | 1 балл |  |  |
| 2 | *Соблюдение правил техники безопасности | 2 балла |  |  |
| 3 | *Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда. | 2 балла |  |  |
| 4 | *Подготовка станка, установка резцов. | 2 балла |  |  |
| 5 | *Подготовка заготовки и крепление на станке. | 2 балла |  |  |
| 6 | Технология изготовления изделия: 24 балла |  |  |  |
|  | - центровка торца центровочным сверлом; | 3 балла |  |  |
|  | - обтачивание цилиндрической поверхности; | 4 балла |  |  |
|  | - проточка конуса: |  |  |  |
|  | - обтачивание цилиндрической поверхности; | 4 балла |  |  |
|  | - точение фаски; | 3 балла |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; |  |  |  |
|  | - изготовление крепления для бечевки; | 5 баллов |  |  |
|  | - качество и чистота | 5 баллов |  |  |
| 7 | Творчество в изготовлении способа крепления бечевки | 4 балла |  |  |
| 8 | *Уборка станка и рабочего места | 2 балла |  |  |
| 9 | *Время изготовления – 120 минут | 1 балл |  |  |
|  | ИТОГО: | 40 баллов |  |  |

Пункты, отмеченные (*) фиксировать в процессе выполнения практического задания участником.

Председатель:

Члены жюри: