ЗАДАНИЯ

практического тура школьного этапа олимпиады по технологии

в номинации «Техника и техническое творчество»

9  КЛАСС

Ручная деревообработка. 9 класс

Сконструировать и изготовить изделие в форме ромба и  квадрата с внутренними контурами

Технические условия для изделия в форме ромба с внутренним контуром:

1. По указанным данным разработать чертеж изделия в форме ромба с внутренним контуром в М 1:1. Чертеж оформлять на формате А4, с выполнением рамки и основной надписи.

2. Материал изготовления – фанера толщиной 4 мм.

3. Габаритные размеры: в квадрат 100х100 мм вписать ромб, в центре ромба вписать окружность Ø 50 мм. Предельные отклонения размеров готовых изделий ±1 мм.

4. Количество заготовок – 1 шт.

Технические условия для изделия в форме квадрата с внутренним контуром:

1. По указанным данным разработать чертеж изделия в форме квадрата с внутренним контуром вМ 1:1.

2. Материал изготовления – фанера толщиной 4 мм.

3. Габаритные размеры: квадрат 70х70 мм. Размеры внутреннего контура квадрата 30х30 мм. Предельные отклонения размеров готовых изделий ±1 мм.

4. Количество заготовок – 1 шт.

Информация: данные изделия предназначены для отработки техники росписи по дереву, одного из видов декоративно-прикладного творчества.

Время выполнения – 120 минут

Карта пооперационного контроля

| № | Критерии оценки | Максимальное количество баллов | Количество баллов, выставленных | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2 | Соблюдение правил техники безопасности | 1 |  |  |
| 3 | Технология изготовления изделия в форме ромба с внутренним контуром: | 18 |  |  |
|  | - разработка чертежа заготовки в форме ромба с внутренним контуром в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68) | 3 |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления; | 7 |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | 2 |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | 3 |  |  |
|  | - качество и чистовая обработка готового изделия | 3 |  |  |
| 4 | Технология изготовления изделия в форме квадрата с внутренним контуром: | 18 |  |  |
|  | - разработка чертежа заготовки в форме квадрата с внутренним контуром в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68) | 3 |  |  |
|  | технологическая последовательность изготовления изделия; | 7 |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | 2 |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | 3 |  |  |
|  | - качество и чистовая обработка готового изделия | 3 |  |  |
| 5 | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 6 | Время изготовления – 120 мин с одним перерывом 10 минут | 1 |  |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |  |

Председатель:

Члены жюри:

Председатель:

Члены жюри: