ЗАДАНИЯ

Практического тура школьного этапа олимпиады по технологии в номинации «Техника и техническое творчество»

7 - 8 класс.

Механическая обработка древесины. Изготовить на токарном станке по дереву ручку для напильника в соответствии с чертежом:

Технические условия:

- По чертежу выточить ручку для напильника.

- Материал изготовления - береза.

- Габаритные размеры заготовки: d(диаметр)=40 L(длина)=195

- Предельные отклонения размеров изделия - по длине ± 2 мм, остальные размеры - ± 1 мм.

- Чистовую (финишную) обработку изделия выполнить шлифовальной шкуркой средней и мелкой зернистости на тканевой основе.

Время работы – 120 минут.

| № п/п | Критерии оценки | Максимальное количество баллов | К-во баллов выставленных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки). | 2 балл |  |  |
| 2 | * Соблюдение правил техники безопасности. | 6 баллов |  |  |
| 3 | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда. | 2 балл |  |  |
| 4 | * Подготовка станка, инструментов и материала. | 2 балл |  |  |
| 5 | Технология изготовления изделия: | 28баллов |  |  |
|  | -подготовка заготовки; | 2 балла |  |  |
|  | - крепление заготовки на станке в крепежном приспособлении и центре задней бабки; | 2 балла |  |  |
|  | - черновая проточка заготовки по длине и диаметру с припуском на обработку; | 2 балла |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствие с чертежом и техническими условиями; | 2 балла |  |  |
|  | - вытачивание заготовки в соответствие с чертежом и техническими условиями; | 10 баллов |  |  |
|  | - -декоративная отделка готового изделия проточками; | 4 балла |  |  |
|  | -чистовая обработка торцов готового изделия | 3 балла |  |  |
| 7 | - Уборка рабочего места | 1 балл |  |  |
| 8 | - Время изготовления – 120 мин. | 2 балла |  |  |
|  | ИТОГО: | 40 баллов |  |  |

Пункты, отмеченные (*), фиксировать в процессе выполнения практического задания конкурсантом.

Председатель:

Члены жюри:

ЗАДАНИЯ

Практического тура школьного этапа олимпиады по технологии в номинации «Техника и техническое творчество»

10-11 класс.

Время выполнения – 120 минут

Механическая обработка древесины.

Изготовить на токарном станке по дереву скалку в соответствии с чертежом:

Технические условия: изготовить на токарном станке по дереву одноручную скалку в соответствии с чертежом:

- По чертежу выточить скалку.

- Материал изготовления - береза.

- Габаритные размеры заготовки: d(диаметр)=40,  L(длинна)=410

- Предельные отклонения размеров изделия - по длине ± 2 мм, остальные размеры - ± 1 мм.

- Чистовую (финишную) обработку изделия выполнить шлифовальной шкуркой средней и мелкой зернистости на тканевой основе.

Время работы – 120 минут.

| № п/п | Критерии оценки | Максимальное количество баллов | К-во баллов выставленных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки). | 2 балл |  |  |
| 2 | * Соблюдение правил техники безопасности. | 6 баллов |  |  |
| 3 | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда. | 2 балл |  |  |
| 4 | * Подготовка станка, инструментов и материала. | 2 балл |  |  |
| 5 | Технология изготовления изделия: | 28баллов |  |  |
|  | -подготовка заготовки; | 2 балла |  |  |
|  | - крепление заготовки на станке в крепежном приспособлении и центре задней бабки; | 2 балла |  |  |
|  | - черновая проточка заготовки по длине и диаметру с припуском на обработку; | 2 балла |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствие с чертежом и техническими условиями; | 2 балла |  |  |
|  | - вытачивание заготовки в соответствие с чертежом и техническими условиями; | 10 баллов |  |  |
|  | - -декоративная отделка готового изделия проточками; | 4 балла |  |  |
|  | -чистовая обработка торцов готового изделия | 3 балла |  |  |
| 7 | - Уборка рабочего места | 1 балл |  |  |
| 8 | - Время изготовления – 120 мин. | 2 балла |  |  |
|  | ИТОГО: | 40 баллов |  |  |

Пункты, отмеченные (*), фиксировать в процессе выполнения практического задания конкурсантом.

Председатель:

Члены жюри:

ЗАДАНИЯ

Практического тура школьного этапа олимпиады по технологии в номинации «Техника и техническое творчество»

9  класс

Время выполнения – 120 минут

Механическая обработка древесины.

Изготовить на токарном станке по дереву толкушку  в соответствии с чертежом:

Технические условия: изготовить на токарном станке по дереву толкушку в соответствии с чертежом:

- По чертежу выточить толкушку.

- Материал изготовления - береза.

- Габаритные размеры заготовки: d(диаметр)=60,  L(длина)=310

- Предельные отклонения размеров изделия - по длине ± 2 мм, остальные размеры - ± 1 мм.

- Чистовую (финишную) обработку изделия выполнить шлифовальной шкуркой средней и мелкой зернистости на тканевой основе.

Время работы – 120 минут.

| № п/п | Критерии оценки | Максимальное количество баллов | К-во баллов выставленных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки). | 2 балл |  |  |
| 2 | * Соблюдение правил техники безопасности. | 6 баллов |  |  |
| 3 | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда. | 2 балл |  |  |
| 4 | * Подготовка станка, инструментов и материала. | 2 балл |  |  |
| 5 | Технология изготовления изделия: | 28баллов |  |  |
|  | -подготовка заготовки; | 2 балла |  |  |
|  | - крепление заготовки на станке в крепежном приспособлении и центре задней бабки; | 2 балла |  |  |
|  | - черновая проточка заготовки по длине и диаметру с припуском на обработку; | 2 балла |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствие с чертежом и техническими условиями; | 2 балла |  |  |
|  | - вытачивание заготовки в соответствие с чертежом и техническими условиями; | 10 баллов |  |  |
|  | - -декоративная отделка готового изделия проточками; | 4 балла |  |  |
|  | -чистовая обработка торцов готового изделия | 3 балла |  |  |
| 7 | - Уборка рабочего места | 1 балл |  |  |
| 8 | - Время изготовления – 120 мин. | 2 балла |  |  |
|  | ИТОГО: | 40 баллов |  |  |

Пункты, отмеченные (*), фиксировать в процессе выполнения практического задания конкурсантом.

Председатель:

Члены жюри: