Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

по труду (технологии) 2024 – 2025 учебный год

профиль «Культура дома, дизайн и технологии»

Механическая обработка швейного изделия или узла

8-9 классы

«Изготовление книжки-игольницы»

| Задание: Изготовить книжку-игольницу и выполнить ее декорирование | Материалы: Фетр 80*200 мм - 1шт. Фетр 70*210 мм Фетр контрастных цветов 100*100 мм - 5 цветов Пуговица диаметром не более 15мм - 1 шт. Мулине 1 шт. Нитки швейные - 1 шт. Иголка Ножницы |
| --- | --- |
| Фетровые поделки очень красивы, функциональны и просты в изготовлении. Сделанная своими руками игольница из фетра в виде книжки может использоваться не только дома, но и в дороге. Красивой мягкой книжечке не составит труда найти место и в дамской сумочке. |  |

Последовательность выполнения и графическое изображение

| Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- |
| - По предложенному образцу изготовьте свою игольницу с двумя отделениями для иголок и с соблюдением определенных размеров по обложке (80*200мм). - (смотрите карту пооперационного контроля) |  |
| - Продумайте оформление вашей игольницы. При необходимости выполните эскиз изделия с декором. Вы можете использовать любые предложенные Вам материалы. От места расположения декора, возможно, поменяется порядок выполнения работы. Не задерживайтесь на этом этапе! Декор можно выполнить до или после изготовления образца. Детали декора из фетра пришить с помощью швейной машинки. | Место для Вашего предварительного эскиза |

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Правильная организация рабочего места, соответствие одежды правилам безопасности да/нет | 1 |  |
|  | Размер основной детали 80*200 мм да/нет | 1 |  |
|  | Качество шва да/нет | 2 |  |
|  | Наличие закрепок, их оптимальная длина (5-7) ±1 мм да/нет | 1 |  |
|  | Качество пришивания декора из фетра да/нет | 2 |  |
|  | Качество пришивания пуговицы да/нет | 1 |  |
|  | Наличие завязки да/нет | 1 |  |
|  | Грамотное и уместное композиционное решение; согласованность отделочных элементов с размерами всей работы да/нет | 2 |  |
|  | Оригинальное использование элементов отделки, наличие определённой «смысловой идеи оформления» да/нет | 3 |  |
|  | Внешний вид (цветовая гамма ниток…тесьмы…, аккуратность выполненной работы, в том числе и качество изнаночной стороны) да/нет | 1 |  |
|  | Итого | 15 |  |

Шаблоны для декора