Практическое задание по компьютерному моделированию. 9 класс Моделирование платья.

Задание:

  - Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.

  - Используя графический редактор для конструирования и моделирования швейных изделий, в соответствии с эскизом и описанием нанесите новые фасонные линии в базовый чертеж конструкции платья на размер 46-48, соблюдая пропорции.

  - Перенесите линии фасона на изображение базового чертежа основы прилегающего платья и представьте этот лист членам жюри

  - Проведите моделирование и его результаты представьте жюри.

  - На всех деталях кроя (выкройках) должны быть: наименование детали, положение середины и сгиба (при наличии), расположение долевой нити, конструктивные линии, положение контрольных знаков (надсечки, метки), величина припусков на швы, количество деталей.

| Эскиз художественный | Описание модели |
| --- | --- |
|  | Платье асимметричное из костюмной или плательной упругой ткани, хорошо держащей форму и образующей крупные складки; прилегающего силуэта; отрезное по линии талии, асимметричной длины, состоит из шести основных деталей кроя и двух дополнительных. Полочка – на одно плечо с рельефом от линии талии до проймы, проходящим через центр груди, и отрезным бочком на левой половинке полочки. С рельефом от линии талии до верхнего среза, проходящим через центр груди и отрезным бочком на правой половинке полочки. Спинка – на одно плечо с укороченными талиевыми вытачками. Переднее и заднее полотнище юбки состоит из 3х частей. Правая часть юбки располагается от линии талиевой вытачки слева и переходит на спинку до средней линии (без бокового шва!), имеет большое расклешение снизу, по линии талии без вытачек. Линия низа асимметричная, на уровне бокового шва на 8 см выше бедра. На уровне левой талиевой вытачки на 25 см ниже бедра. Левая часть юбки состоит из переднего полотнища с асимметричной линией низа по боковому шву на уровне бедра. На уровне левой талиевой вытачки на 5 см ниже бедра. Заднее полотнище юбки с талиевой вытачкой и прямой линией низа. Горловина полочек, спинки и проймы обработаны цельнокроеными обтачками (полочка и спинка). Правую часть юбки построить методом конического разведения. |

Технический эскиз модели платья

Базовый чертеж основы прилегающего платья с втачными рукавами для компьютерного моделирования (в прикрепленном файле)

Возможна работа в любом векторном графическом редакторе.

Контроль практического задания «Компьютерное Моделирование».

Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа основы платья (вставить скриншот экрана).

Результат моделирования (вставить скриншот готовой выкройки модели).

Расположить детали в соответствие с указанным в правом верхнем углу направлением долевой нити.

Таблица 1 - Карта пооперационного контроля для участников. 9 класс Моделирование платья

| № п/п | Критерии оценивания | Баллы | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы –платья и рукава | 6 |  |
| 1 | Зеркальное отображение половинок спинки и полочки для нанесения асимметричных линий | 0,3 |  |
| 2 | Нанесение на чертежи полочки и спинки форму горловины (на одно плечо) | 0,5 |  |
| 3 | Перенос нагрудной вытачки и оформление рельефного шва полочки по правой части | 0,7 |  |
| 4 | Перенос нагрудной вытачки и оформление рельефного шва полочки по левой части | 0,7 |  |
| 5 | Оформление плавной лини рельефа отрезного бочка | 0,5 |  |
| 6 | Уточнение длин вытачек спинки. | 0,5 |  |
| 7 | Нанесение на чертежи полочки и спинки линий форм пройм | 0,5 |  |
| 8 | Нанесение на чертежи переднего и заднего полотнища юбки линий различных уровней длин | 0,5 |  |
| 9 | Оформление линии низа левого переднего полотнища юбки | 0,5 |  |
| 10 | Перевод талиевых вытачек в линию низа, состыковка бокового шва правого полотнища юбки | 0,5 |  |
| 11 | Нанесение на чертежи линий низа правого полотнища юбки | 0,8 |  |
|  | Нанесение линий для построения: - вспомогательных деталей; - деталей, требующих изменения формы. Построение дополнительных декоративных деталей | 1 |  |
| 12 | Нанесение на чертеж линий для изменения формы правого полотнища юбки | 0,5 |  |
| 13 | Нанесение на чертеж линий и формы цельнокроеных обтачек горловины спинки, полочки и проймы | 0,5 |  |
|  | Изготовление выкроек платья. Расположение выкроек на листе бумаги в соответствии с направлением долевой нити | 13 |  |
| 14 | Выполнение полного комплекта выкроек | 0,5 |  |
| 15 | Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций): - спинки (1,0 балл); - центральной части полочки (1,5 балла); - боковых частей полочки (1,5 балла); - переднего левого полотнища юбки (1 балл) -заднего полотнища юбки (1 балл) - переднего правого (бокового) полотнища юбки (2,5 балла) - обтачек горловины спинки, полочки и проймы (1 балл); | 9,5 |  |
| 16 | Название всех деталей | 0,5 |  |
| 17 | Наличие контрольных линий на деталях: долевые нити, сгибы, линии середины, разметка местоположения петель. | 0,5 |  |
| 18 | Наличие необходимых меток и надсечек | 1,0 |  |
| 19 | Припуски на обработку каждого среза | 0,5 |  |
| 20 | Аккуратность выполнения моделирования | 0,5 |  |
|  | Итого | 20 |  |