Всероссийская олимпиада по технологии

Школьный  этап

Номинация «Культура дома, дизайн и технологии»

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

7 класс

«Изготовление сердечка»

| Задание: изготовьте сердечко из ткани, украсив его накладной деталью из контрастной ткани, наполните его синтепоном и обработайте края петельным швом. | Материалы: Основная ткань 15×20 см Отделочная ткань 10×10 см Ленточка длиной 15 см и шириной 0,5 см |
| --- | --- |

Последовательность выполнения и графическое изображение

| Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- |
| - Из основной ткани выкроить 2 детали сердечка. Из отделочной ткани выкроить деталь маленького сердечка. Все детали выкроить без припусков на швы. Направление долевой нити на всех деталях должно быть одинаковым. |  |
| - Деталь из отделочной ткани наложить изнаночной стороной на лицевую сторону одной детали из основной ткани и наметать прямыми стежками на расстоянии 0,3 см от среза. Длина стежка 0,7 см. |  |
| - Детали сердечка сложить изнаночными сторонами внутрь и соединить по срезам петельными стежками. В шве оставить открытый участок и, не отрывая нитки, наполнить сердечко синтепоном. Затем продолжить строчку, закрывая пропуск в шве. |  |
| - К сердечку прикрепить атласную ленточку. |  |

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правильная организация рабочего места, соответствие одежды правилам безопасности да/нет | 2 |  |
| 2 | Детали выкроены с учетом направления нити основы и правильным определением лицевой стороны да/нет | 2 |  |
| 3 | Симметричность расположения сердечка из отделочной ткани | 2 |  |
| 4 | Ширина шва наметывания сердечка из отделочной ткани | 2 |  |
| 5 | Одинаковая длина стежков наметывания сердечка из отделочной ткани | 2 |  |
| 6 | Ширина шва обметывания краев сердечка | 2 |  |
| 7 | Одинаковая длина стежков обметывания краев сердечка | 2 |  |
| 8 | Качество набивки сердечка | 2 |  |
| 9 | Качество прикрепления ленточки | 2 |  |
| 10 | Аккуратность работы | 2 |  |
|  | Итого | 20 |  |