Всероссийская олимпиада по технологии

Муниципальный  этап

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

7 класс

«Изготовление подставки под кружку из фетра»

| Задание: Изготовить подставку под горячую кружку в виде смайлика | Материалы: Основная деталь из желтого фетра – 2 детали Деталь язычка из красного фетра – 1 деталь Нитки черного, желтого и красного цвета |
| --- | --- |

Последовательность выполнения и графическое изображение

| Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- |
| - На лицевой стороне основной детали наметить линии рта и глаз |  |
| - Язычок наложить на лицевую сторону основной детали, совмещая верхний срез язычка с линией рта. Язычок соединить с основной деталью прямыми стежками ниткой красного цвета. Длина стежка – 3 мм, расстояние между стежками – 2 мм |  |
| - Швом «назад иголку» нитками черного цвета вышить глаза и рот смайлику. Длина стежка – 3 мм. |  |
| - Основные детали сложить изнаночными сторонами и нитками желтого цвета соединить по срезам петельными стежками. Длина стежков – 5 мм, ширина стежков – 5 мм. |  |

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правильная организация рабочего места, соответствие одежды правилам безопасности да/нет | 1 |  |
| 2 | Основные детали выкроены точно по форме круга да/нет | 1 |  |
| 3 | Соблюдение параметров шва соединения язычка с основной деталью Длина стежка – 3 мм | 3 |  |
| 4 | Соблюдение параметров шва соединения язычка с основной деталью Расстояние между стежками – 2 мм | 3 |  |
| 5 | Соблюдение длины стежка шва «назад иголку» Длина стежка – 3 мм | 3 |  |
| 6 | Соблюдение параметров петельного шва Длина стежков – 5 мм | 3 |  |
| 7 | Соблюдение параметров петельного шва Ширина стежков – 5 мм | 3 |  |
| 8 | Цвета ниток соответствуют заданию | 1 |  |
| 9 | Аккуратность работы | 2 |  |
|  | Итого | 20 |  |

Детали кроя подставки