Всероссийская олимпиада школьников по технологии 2020/2021 учебного года

номинация «Техника, технологии и техническое творчество»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП – 7 класс

КЛЮЧИ К теоретическому туру

(1-15 тестовые задания оцениваются в 1 балл, 16 задание – в 10 баллов)

 вопросы типа «Верно/Неверно»:

участник должен оценить справедливость приведенного высказывания.

- Верны ли следующие утверждения?

| Утверждение по основам графической грамоты | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| 1. К масштабам уменьшения относятся – 2:1; 2,5:1 |  | ● |
| 2. Размеры на чертежах указываются в миллиметрах, без указания «мм» | ● |  |
| 3. Диаметры отверстий обозначают знаком Ø, радиусы – R, толщину – s | ● |  |
| 4. Технический рисунок – наглядное изображение предмета, выполненное на глаз, от руки, с соблюдением пропорций без указания его действительного размера |  | ● |

- Верны ли следующие утверждения?

| Утверждение по основам машиноведения | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| 1. Машина – технический объект, состоящий из взаимосвязанных функциональных частей (деталей, узлов, устройств и др.), использующий энергию для выполнения возложенных на него функций | ● |  |
| 2. Механизм – система тел, предназначенная для преобразования движения одного или нескольких тел в требуемые движения других тел | ● |  |
| 3. Кинематическая пара – несколько деталей, соединенных между собой неподвижно |  | ● |
| 4. Любая машина состоит из механизмов, а механизмы из деталей | ● |  |

 вопросы с выбором одного варианта из нескольких предложенных:

в каждом вопросе из нескольких вариантов ответа нужно выбрать единственный верный (или наиболее полный) ответ. Отметьте знаком «+» правильный ответ.

- Рубанок с двойным ножом применяется для:

●А) чистового строгания (толщина стружки = 0,2–0,3 мм);

Б) предварительного (чернового) строгания (толщина стружки = 0,3–0,5 мм);

В) чернового строгания (толщина стружки = 2–3 мм).

 вопросы с выбором всех верных ответов из предложенных вариантов:

участник получает баллы, если выбрал все верные ответы - не выбрал ни одного лишнего. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.

- На рисунке изображены основные виды пиломатериалов. Укажите «обапол»

Ответ: Ж – горбыльный обапол, З – дощатый обапол.

 вопросы с открытым ответом: участник должен привести ответ на вопрос или задачу без объяснения и решения.

- Напишите основные части столярного верстака

- Вставьте пропущенные значения.

Ответ: Ручные слесарные ножницы служат для разрезания стальных листов толщиной 0,5–1 мм или листов из цветных металлов толщиной до 1,5 мм.

- Вставьте пропущенные значения.

Ответ: Если гнуть тонколистовой металл под прямым углом (90°), припуск на изгиб должен составлять 0,6–0,8 от толщины металла.

- Напишите названия резьбовых соединений, изображенных на рисунке

 задания без готового ответа, или задание открытой формы: участник вписывает ответ самостоятельно в отведенном для этого месте.

- Положительными свойствами пластмасс являются прочность, малый вес, низкая электрическая и тепловая проводимость, устойчивость к коррозии и действию химикатов.

К отрицательным свойствам пластмасс можно отнести

Ответ: выделение ядовитых газов при их горении, изменение размеров и формы изделий из пластмасс в процессе использования, низкую теплостойкость, малую прочность, проблемы, связанные с утилизацией и переработкой.

P.S.: Правильным рекомендуем считать ответ, в котором перечислено не менее трех свойств из перечисленных

- Разработайте конструкцию журнального столика, используя один из приемов изобретательства

– прием аналогии.

Ответ: Обучающиеся должны продемонстрировать понимание сути приема аналогии

- Разработайте конструкцию стула, используя один из приемов изобретательства

– прием инверсии.

Ответ: Обучающиеся должны продемонстрировать понимание сути приема инверсии

- Нарисуйте электрическую схему, используя условные обозначения элементов электрической цепи (гальванический элемент, электрическая лампа, электрический звонок, светодиод, кнопочный выключатель (кнопка), соединительные провода):

Электрическая схема логической операции «И»

P.S.: вместо светодиода могут быть лампа, звонок

- Объясните ответ на предыдущий вопрос:

Объяснения к электрической схеме логической операции «И»

Участник может при объяснении воспользоваться схемой операции И – Результат операция «И» будет истинным, когда А и В принимают значения, равные 1, одновременно, если хотя бы одно из значений переменных = 0, на выходе будет 0. Когда выключатель находится в положении ON, светодиод горит, когда выключатель, находится в положении OFF, светодиод не горит

P.S.: оценивать ответ участника рекомендуется по общему смыслу.

 задания на установление соответствия: элементы одного множества требуется поставить в соответствие элементам другого множества.

- Установите правильное соответствие

- Установите правильное соответствие (задание по теме «Программирование роботов»)

 задание, требующее решения, логического мышления и творческого подхода.

- Опишите процесс изготовления эмблемы на детский шкафчик

в следующей последовательности:

- разработайте конструкцию изделия, используя метод фокальных объектов;

- выберите материал;

- нарисуйте эскиз с выбранными вами формой и размерами;

- опишите в технологической карте этапы изготовления изделия и необходимые во время работы оборудование, инструменты, приспособления;

- предложите варианты декоративной отделки готового изделия.

Рис. Образцы эмблем на детский шкафчик

Лист для выполнения творческого задания

…

Лист для выполнения творческого задания (продолжение)

…

Оценка творческого задания

| Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки ответа – оценивать по смыслу) | Количество баллов |
| --- | --- |
| - Грамотно использован метод фокальных объектов при разработке конструкции изделия | 2 б. |
| - Материал изготовления выбран и обоснован | 1 б. |
| - Эскиз изделия выполнен правильно: - выполнение эскиза в масштабе; - указание на эскизе всех необходимых линий; - указание на эскизе габаритных размеров. | 2 б. |
| - Выбрано оборудование, на котором будет изготовлено данное изделие | 1 б. |
| - Перечислены основные технологические операции, которые должны быть применены при изготовлении | 1 б. |
| - Перечислены все инструменты и приспособления, необходимые для изготовления данного изделия, согласно перечню технологических операций, который привел участник (см. пункт 4) | 1 б. |
| - Грамотно подобран вид отделки | 1 б. |
| - Предложен авторский дизайн готового изделия | 1 б. |
| Итого: | 10 б. |