Практическое задание школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2017-2018 учебного года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

10-11 класс

Механическая металлообработка

По чертежу с неполными данными изготовить ручку для токарно-винторезного станка ТВ 6

Технические условия:

  - Материал изготовления – Ст 45.

  - Конусы рассчитать и проточить самостоятельно.

  - Полировку ручки выполнить на токарном станке.

  - Резьбу нарезать на станке. Резьба должна быть чистой, без заусенцев и сорванных витков.

  - Предельные отклонения размеров готового изделия: ±0,3 мм.

Рисунок 1. Ручка для токарно-винторезного станка ТВ 6

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выставлен- ных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы | 1 |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 |  |  |
| 4. | Подготовка станка, установка резцов | 2 |  |  |
| 5. | Подготовка заготовки и крепление на станке | 2 |  |  |
| 6. | Технология изготовления изделия: - технологическая последовательность изготовления изделия; - проточка конусов; - нарезание резьбы в патроне токарно-винторезного станка; - полировка ручки; - отрезание готового изделия; - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; - качество и чистота обработки готового изделия | 16 3 3 2 1 3 3 |  |  |
| 7. | Уборка станка и рабочего места | 1 |  |  |
| 8. | Время изготовления – 120 мин. | 1 |  |  |
| Итого: |  | 40 баллов |  |  |

Председатель:

Члены жюри:

Практическое задание школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2017-2018 учебного года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

10-11 класс

Ручная металлообработка

По чертежу с неполными данными

разработать технологическую карту на изготовление

и изготовить ключ разводной для столярных ножовок

Технические условия:

1. Материал изготовления – Ст 3.

2. Позиции «А» на чертеже сконструировать самостоятельно.

3. Предельные отклонения размеров готового изделия:  ±0,5 мм.

Рисунок 1. Ключ разводной для столярных ножовок

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выставлен- ных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 2 |  |  |
| 3. | Разработка технологической документации на изготовление изделия в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68) | 6 |  |  |
| 4. | Подготовка рабочего места, материала, инструментов | 1 |  |  |
| 5. | Технология изготовления изделия: |  |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствие с чертежом; | 2 |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом; | 14 |  |  |
|  | - разметка и сверление заготовки; | 4 |  |  |
|  | - выполнение пропилов. Точность и качество обработки; | 4 |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями; | 2 |  |  |
|  | - качество и чистота обработки готового изделия | 2 |  |  |
| 6. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 7. | Время изготовления | 1 |  |  |
|  | Итого: | 40 |  |  |

Председатель:

Члены жюри:

Практическое задание школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2017-2018 учебного года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

10-11 класс

Ручная деревообработка

Сконструировать и изготовить игру «Накинь кольцо»

Сконструировать игру «Накинь кольцо»

Технические условия:

1. Разработать чертежи фигурки и кольца в М1:1 (См. образец). Рисунок фигурки может быть произвольной формы.

2. Материал изготовления – фанера.

3. Максимальные габаритные размеры заготовки для фигурки – 200х100х4 мм; для кольца – 80х80х4 мм.

4. Укажите на чертеже фигурки:

- длину, ширину и толщину готового изделия;

- размер ручки;

- предельные отклонения в соответствии с техническими условиями.

5. Наружный диаметр кольца –– 60 мм; внутренний – 40 мм, толщина – 4 мм. Укажите на чертеже все размеры.

6. На чертежах указать отверстия диаметром 3 мм для сборки фигурки и кольца.

7. Предельные отклонения на все размеры ±2 мм.

8. Декоративную отделку выполнить выжиганием.

Рисунок 1. Вариант готового изделия игры «Накинь кольцо»

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выставлен- ных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы. Культура труда (порядок на рабочем месте, трудовая дисциплина). | 2 |  |  |
| 3. | Разработка технологической документации на изготовление изделия в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68) | 3 |  |  |
| 4. | Технология изготовления изделия: |  |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделий; | 14 |  |  |
|  | - разметка заготовок в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | 2 |  |  |
|  | - разметка и сверление отверстия; | 2 |  |  |
|  | - точность изготовления готовых изделий в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | 6 |  |  |
|  | - качество и чистовая обработка готовых изделий. | 3 |  |  |
| 5. | Оригинальность и дизайн готового изделия | 5 |  |  |
| 6. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 7. | Время изготовления | 1 |  |  |
|  | Итого: | 40 |  |  |

Председатель:

Члены жюри:

Практическое задание школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2017-2018 учебного года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

10-11 класс

Механическая деревообработка

По чертежу с неполными данными выточите декоративную солонку

Технические условия:

1. Позиции «А» сформировать самостоятельно.

2. С торца солонки крепится пластмассовая пробка от лекарственных бутылочек. Соответственно, диаметр сверла подбирается под диаметр имеющейся пробки.

3. Сверление 17 отверстий диаметром 2 мм выполнять на сверлильном станке.

4. Предельные отклонения готового изделия: на длину ± 2 мм, диаметры  ± 1 мм.

Рисунок 1. Параметры изделия - солонка

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выставлен- ных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 2 |  |  |
| 3. | Разработка технологической документации на изготовление изделия в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68) | 4 |  |  |
| 4. | Подготовка станка, инструментов | 1 |  |  |
| 5. | Подготовка заготовки и ее крепление на станке. Черновая проточка | 3 |  |  |
| 6. | Технология изготовления изделия: |  |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствие с чертежом; | 4 |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом; | 11 |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями; | 4 |  |  |
|  | - разметка и сверление отверстий | 4 |  |  |
|  | - качество и чистота обработки готового изделия | 4 |  |  |
| 7. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 8. | Время изготовления | 1 |  |  |
|  | Итого: | 40 |  |  |

Председатель:

Члены жюри:

Практическое задание школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2017-2018 учебного года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

10-11 класс

Электротехника

Карта пооперационного контроля с заданием

| № | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во выставлен- ных баллов | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Начертите принципиальную электрическую схему однополупериодного выпрямителя с нагрузкой в виде лампы накаливания с элементом защиты, включенным последовательно с нагрузкой, и элементом управления, включенным параллельно диоду | 10 |  |  |
| 2. | Соберите из прилагаемых элементов макет выпрямителя | 10 |  |  |
| 3. | Измерьте тестером напряжение на входе выпрямителя и постоянное напряжение на нагрузке. Результаты запишите. Пронаблюдайте форму напряжения на входе выпрямителя и на нагрузке с помощью осциллографа | 10 |  |  |
| 4. | Проведите те же измерения при замкнутом элементе управления. Результаты запишите. Объясните различие результатов двух экспериментов | 10 |  |  |
|  | Итого | 40 |  |  |

Председатель:

Члены жюри: