Всероссийская олимпиада по технологии

Муниципальный  этап

профиль «Культура дома, дизайн и технологии»

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

10-11 класс

«Изготовление сумки-косметички»

| Задание: Изготовить сумку-косметичку и выполните декор | Материалы: Гладкокрашеная хлопчатобумажная ткань 480 мм×400 мм Застёжка-молния длиной 20 см; Элементы декора: - тесьма или кружево шириной 1-1,5 см –100 см; - атласные тонкие (шириной 3-5 мм) ленты – по 50 см 3-х разных цветов; -мулине разных цветов - бусины. |
| --- | --- |
| Небольшая сумочка-косметичка пригодится не только для хранения непосредственно косметики. В неё можно сложить рукодельные принадлежности и другие нужные мелочи, а если изменить её форму, то можно будет использовать её как пенал или как футляр для вязальных спиц и крючков. Такая косметичка может стать и прекрасным подарком. |  |

Последовательность выполнения и графическое изображение

| Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- |
| - Продумайте оформление вашей сумки-косметички. При необходимости выполните эскиз изделия с декором. Вы можете использовать любые предложенные Вам материалы. От места расположения декора, возможно, поменяется порядок выполнения работы. Не задерживайтесь на этом этапе! Декор можно выполнить до или после изготовления образца. | Место для Вашего предварительного эскиза |
| - Выкроить 4 детали косметички из гладкокрашеной ткани 220 мм×180 мм. Скруглить у деталей нижние уголки, как это показано на рисунке |  |
| - Положите одну деталь из основной ткани на рабочую поверхность лицевой стороной вверх. Сверху к верхнему краю приложите молнию изнанкой вверх (застёжка должна оказаться внизу). |  |
| - Сверху положите деталь из ткани подкладки изнаночной стороной вверх. Выровняйте верхние края и скрепите их портновскими булавками. |  |
| - Проложите строчку, стачивая детали и тесьму молнии. |  |
| - Разверните детали так, чтобы стала свободной непритачанная тесьма молнии. |  |
| - На рабочую поверхность положите вторую деталь из ткани подкладки лицевой стороной вверх. К ней сверху приложите стачанные детали так, чтобы верхний край детали из ткани подкладки и свободной тесьмы молнии совпали. Сверху положите деталь из основной ткани изнаночной стороной вверх. |  |
| - Совместите верхние края и сколите булавками, затем проложите строчку, как в шаге выше. |  |
| - Так работа должна выглядеть по завершении этого шага. |  |
| - Разверните все четыре детали так, чтобы снаружи оказались их изнаночные стороны, при этом детали из основной ткани должны быть на одной стороне, а из ткани подкладки -на другой. Не забудьте расстегнуть застежку. Совместите края деталей и сколите их портновскими булавками. Проложите строчку по всему периметру, оставив отверстие сбоку шириной около 10 см. Ширина шва 8-10мм. |  |
| - Надсеките припуски в уголках. |  |
| - Через оставленное отверстие выверните изделие. Подверните припуски внутрь и зашейте отверстие вручную потайным швом. |  |
| - Отутюжьте косметичку, заправьте подкладку внутрь и готово. При необходимости выполните декор. |  |

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки |  | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Правильная организация рабочего места, соответствие одежды правилам безопасности | 1 |  |
|  |  | Детали выкроены с учетом направления долевой нити | 1 |  |
|  |  | Размеры основной детали 220 мм×180 мм±3 мм да/нет | 1 |  |
|  |  | Качество притачивания молнии | 2 |  |
|  |  | Ширина шва обтачивания косметички 8-10 мм±1 мм | 2 |  |
|  |  | Качество шва | 2 |  |
|  |  | Качество обработки углов. Наличие надсечек | 1 |  |
|  |  | Качество потайного шва | 1 |  |
|  |  | Наличие закрепок, их оптимальная длина (5-7) ±1 мм | 1 |  |
|  |  | Уголки чехла симметричны | 1 |  |
|  |  | Грамотное и уместное композиционное решение; согласованность отделочных элементов с размерами всей работы | 2 |  |
|  |  | Оригинальное использование элементов отделки, наличие определённой «смысловой идеи оформления» | 3 |  |
|  |  | Внешний вид (цветовая гамма ниток…тесьмы…, аккуратность выполненной работы, в том числе и качество изнаночной стороны) | 1 |  |
|  |  | Качество окончательной влажно-тепловой обработки | 1 |  |
|  |  | Итого | 20 |  |