Всероссийская олимпиада школьников по технологии 2020/2021 учебного года

номинация «Техника, технологии и техническое творчество»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП – 10-11 классы

Теоретический тур

(1-25 тестовые задания оцениваются в 1 балл, 26 задание – в 10 баллов)

 вопросы типа «Верно/Неверно»:

участник должен оценить справедливость приведенного высказывания.

- Верны ли следующие утверждения?

| Утверждение по теме «Электрические двигатели» | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| 1. Каждый электродвигатель имеет статор (неподвижную часть) и ротор (вращающуюся часть) |  |  |
| 2. Изменяя направление тока ротора, можно менять скорость вращения ротора |  |  |
| 3. Изменив сопротивление реостата, можно изменить направление его вращения, т.е. осуществить реверсирование двигателя |  |  |
| 4. Если вращать рамку (ротор), то в ней возникает электрический ток. Таким образом, электродвигатель может работать в режиме генератора электрического тока |  |  |

- Верны ли следующие утверждения?

| Утверждение по робототехнике (темы «Протокол связи», «МАС-адрес») | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| 1. Недостатком протокола связи ZigBee является то, что он потребляет очень много энергии даже в том режиме, когда ничего не делает |  |  |
| 2. В модели ISO все функции сети разделены на 7 уровней: физический, канальный, сетевой, транспортный, сеансовый, уровень представления и прикладной |  |  |
| 3. МАС-адрес – уникальный серийный номер, назначенный каждому сетевому устройству при его производстве |  |  |
| 4. Для обеспечения уникальности МАС-адреса записываются в двоичной системе счисления |  |  |

 вопросы с выбором одного варианта из нескольких предложенных:

в каждом вопросе из нескольких вариантов ответа нужно выбрать единственный верный (или наиболее полный) ответ. Отметьте знаком «+» правильный ответ.

- Маркетинг сегодня характеризуется как:

А) массовый

Б) дифференцированный

В) целевой

- Про нее говорят: сталь получается введением в сталеплавильный агрегат повышенного количества сильных раскислителей (кремния, ферросилиция, алюминия, марганца и т. п.), которые снижают содержание кислорода. Результат застывания такого расплава отличается плотной структурой, так как он спокойно кристаллизуется без кипения и выделения искр или газов. Сталь полностью раскисляется с минимальным содержанием шлака и неметаллических примесей. Сталь какой марки отвечает приведенному описанию?

А) ст3сп

Б) ст3пс

В) 08кп

 вопросы с выбором всех верных ответов из предложенных вариантов:

участник получает баллы, если выбрал все верные ответы - не выбрал ни одного лишнего. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.

- Способы обезвреживания, утилизации и ликвидации твердых бытовых отходов (ТБО):

А) складирование на полигоне;

Б) аэробное биотермическое компостирование;

В) сжигание на специальных мусоросжигательных заводах.

 вопросы с открытым ответом: участник должен привести ответ на вопрос или задачу без объяснения и решения.

- Напишите названия элементов системы управления токарно-винторезного станком ТВ-6

|  | 1 кнопочная станция |
| --- | --- |
|  | 2 |
|  | 3 |
|  | 4 |
|  | 5 |
|  | 6 |
|  | 7 |
|  | 8 |
|  | 9 рукоятка ручного перемещения верхних салазок |
|  | 10 |
|  | 11 |
|  | 12 |
|  | 13 кнопка включения и выключения реечной шестерни |
|  | 14 рукоятка включения гайки ходового винта |
|  | 15 рукоятка включения продольной механической подачи |
|  | 16 |
|  | 17 |
|  | 18 пакетный выключатель местного освещения |

- Напишите названия основных узлов и органов управления горизонтально-фрезерного станка НГФ-110Ш4

|  | 1 станина (стойка) с коробкой скоростей |
| --- | --- |
|  | 2 |
|  | 3 |
|  | 4 |
|  | 5 |
|  | 6 |
|  | 7 экран защитный |
|  | 8 |
|  | 9 |
|  | 10 |
|  | 11 |
|  | 12 |
|  | 13 |
|  | 14 |

- Как называется наука о применении в технических устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и структуры живой природы? Впишите буквы в пустые клетки.

- Что означает надпись для резьбы «М12×1,75Н» на чертеже?

Ответ: __________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

- Перечислите не менее 3-х пассивных способа уменьшения загрязнения атмосферы (т.е. таких способа, которые направлены не на сокращение объемов выбросов, а на уменьшение воздействия этих выбросов на окружающую среду).

- Перечислите не менее 3-х способов установки и закрепления заготовок на токарном станке по обработке древесины.

 задания без готового ответа, или задание открытой формы: участник вписывает ответ самостоятельно в отведенном для этого месте.

- Нарисуйте электрическую схему, используя условные обозначения элементов электрической цепи (гальванический элемент, электрическая лампа, электрический звонок, светодиод, кнопочный выключатель (кнопка), соединительные провода):

Электрическая схема логической операции «НЕ»

P.S.: вместо светодиода могут быть лампа, звонок

- Объясните ответ на предыдущий вопрос:

Объяснения к электрической схеме логической операции «НЕ»

- Какие методы включает в себя поверхностная лазерная термообработка стали и сплавов?

- Задание по теме «Требования к качествам личности при выборе профессии»

Заполните таблицу

| Темперамент | Работы | Профессии (по 2 примера) |
| --- | --- | --- |
|  | Работа, связанная с двигательной активностью |  |
|  | Работа, связанная с переговорами, общением с людьми |  |
|  | Кропотливая работа, предполагающая достижение конкретного результата |  |
|  | Творческая работа, связанная с искусством |  |

- Задание по теме «Платформа Arduino UNO. Управление светодиодом»

Нарисуйте принципиальную схему подключения светодиода

- Дайте определение термину «стереолитография».

Ответ:__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

- Разработайте конструкцию журнального столика, используя один из приемов ТРИЗ «принцип объединения».

- Разработайте конструкцию стула, используя один из приемов ТРИЗ «принцип антивеса».

- Задание по теме «Электромагнитное реле». Нарисуйте электрическую схему, используя условные обозначения элементов электрической цепи:

Схема охранного устройства на электромагнитном реле

- Задание по теме «Программирование роботов». Приведите пример блок-схемы циклического алгоритма с условием, используя условные обозначения шагов алгоритма («начало или конец», «принятие решения», «выполнение действия»):

Циклический алгоритм с условием

- В основе мультипликатора лежит один из законов механики: в твердых телах усилие передается всем точкам одинаково. Объясните принцип действия мультипликатора, используя его принципиальную схему и формулу давления:

 задания на установление правильной последовательности: участник должен установить правильную последовательность действий, шагов, операций и др.

- Установите правильную последовательность частей АРИЗ-85В:

А) определение идеального конечного результата (ИКР) и физического противоречия (ФП)

Б) анализ модели задачи

В) анализ задачи

Г) анализ хода решения

Д) анализ способа устранения ФП

Е) мобилизация и применение вещественно-полевых ресурсов (ВПР)

Ж) применение информационного фонда

З) изменение и(или) замена задачи

И) применение полученного ответа

Ответ: ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___.

- Установите правильную последовательность очистки питьевой воды:

А) устранение неприятного запаха путем аэрации;

Б) первичное уничтожение болезнетворных микроорганизмов;

В) удаление взвешенных коллоидных частиц, придающих воде окраску и мутность;

Г) удаление взвешенных частиц путем фильтрования;

Д) заключительное обеззараживание воды.

Ответ: ___, ___, ___, ___, ___.

 задания на установление соответствия: элементы одного множества требуется поставить в соответствие элементам другого множества.

- Установите правильное соответствие

| Схема коллекторного двигателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А – статор | Б – щетки | В – коллектор | Г – якорь | Д – сердечник полюса | Е – обмотка полюса | Ж - вентилятор |

Ответ: 1 - ______; 2 - ______; 3 - ______; 4 - ______; 5 - ______; 6 - ______; 7 - ______.

 задание, требующее решения, логического мышления и творческого подхода.

- Опишите процесс изготовления будки для собаки

Технические условия:

- Материал изготовления определите самостоятельно и укажите в эскизе.

- Составьте эскиз

- Укажите необходимое оборудование __________________________________________________________________________________

- Укажите названия технологических операций, применяемых при изготовлении данного изделия.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Перечислите инструменты и приспособления, необходимые для изготовления данного изделия.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Предложите вид отделки данного изделия.

_______________________________________________________________________

- !!! Учитывается дизайн готового изделия.

Лист для выполнения творческого задания