Практическое задание муниципального этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2020-2021 учебного года

(номинация «Техника, технологии и техническое творчество»)

7-8 класс. Ручная деревообработка

По чертежу (см. на отдельной странице) изготовить палитру для масляных красок

Технические условия:

1. Материал заготовки – фанера. Минимальные габаритные размеры: 210×305×5 мм;

2. Предельные отклонения всех размеров готового изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями ±1 мм;

Рис. 1 Палитра для масляных красок

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Количество баллов | Кол-во баллов от жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 балл |  |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. | 1 балл |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 балл |  |  |
| 4. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствии с чертежом; - технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом; - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; - качество и точность выполнения отверстий; - качество и чистота обработки готового изделия. | 35 баллов (3 б.) (22 б.) (3 б.) (4 б.) (3 б.) |  |  |
| 5. | Уборка рабочего места | 1 балл |  |  |
| 6. | Время изготовления | 1 балл |  |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |  |

Председатель                            Члены жюри:

Практическое задание муниципального этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2020-2021 учебного года

(номинация «Техника, технологии и техническое творчество»)

7-8 класс Механическая деревообработка

По чертежу изготовить солонку без крышки

Технические условия:

1. Материал заготовки – березовый брусок Минимальные габаритные размеры: 150×80×80 мм;

Рис. Солонка без крышки

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Количество баллов | Кол-во баллов от жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки) | 1 балл |  |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. | 1 балл |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 балл |  |  |
| 4. | Подготовка станка, инструментов | 1 балл |  |  |
| 5. | Подготовка заготовки и ее крепление на станке. Черновая проточка | 3 балла |  |  |
| 6. | Разработка чертежа | 5 баллов |  |  |
| 7. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствии с чертежом; - технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом; - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; - качество и чистота обработки готового изделия; - декоративная отделка готового изделия. | 26 баллов (3 б.) (15 б.) (3 б.) (3 б.) (2 б.) |  |  |
| 8. | Уборка рабочего места | 1 балл |  |  |
| 9. | Время изготовления | 1 балл |  |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |  |

Председатель:                           Члены жюри:

Практическое задание муниципального этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2020-2021 учебного года

(номинация «Техника, технологии и техническое творчество»)

7-8 класс Ручная металлобработка

По чертежу изготовить кронштейн

Технические условия:

1. Материал изготовления – Ст 3.

2. Предельные отклонения размеров готового изделия: ±0,5 мм.

Рисунок 1. Кронштейн

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов от жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 балл |  |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. | 1 балл |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 балл |  |  |
| 4. | Подготовка рабочего места, материала, инструментов | 1 балл |  |  |
| 5. | Технология изготовления изделия: | 34 баллов (3 б.) (21 б.) (4 б.) (3 б.) (3 б.) |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствие с чертежом; |  |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом; |  |  |  |
|  | - разметка и сверление заготовки*; |  |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями; |  |  |  |
|  | - качество и чистота обработки готового изделия |  |  |  |
| 6. | Уборка рабочего места | 1 балл |  |  |
| 7. | Время изготовления | 1 балл |  |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |  |

Председатель                            Члены жюри:

* Прим.: при отсутствии сверла необходимого диаметра, использовать имеющееся.

Жюри учесть данное примечание при оценке «в пользу участника».

Практическое задание муниципального этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2020-2021 учебного года

(номинация «Техника, технологии и техническое творчество»)

7-8 класс. Механическая металлообработка

По чертежу изготовить шпильку с буртиком

Технические условия:

1. Материал заготовки – стальной пруток марки Ст3 круглого сечения.

2. Отклонения размеров не должны превышать по длине ±0,5 мм, по диаметрам ±0,1 мм.

Рис. 1 Шпилька с буртиком

Карта контроля

| № п/п | Критерии оценки | Количество баллов | Кол-во баллов от жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки) | 1 балл |  |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. | 1 балл |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 балл |  |  |
| 4. | Подготовка станка, установка резцов | 2 балла |  |  |
| 5. | Подготовка заготовки и ее крепление на станке | 2 балла |  |  |
| 6. | Технология изготовления изделия: - технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом; - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; - качество и чистота обработки готового изделия; - качество и точность выполнения пропила на конце заготовки. | 27 баллов (18 б.) (3 б.) (3 б.) (3 б.) |  |  |
| 7. | Определение по справочной таблице наибольшего диаметра стержня под резьбу при нарезании плашкой М8. Нарезание резьбы в слесарных тисках | 4 балла |  |  |
| 8. | Уборка станка и рабочего места | 1 балл |  |  |
| 9. | Время изготовления | 1 балл |  |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |  |

Председатель:                         Члены жюри:

Практическое задание муниципального этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2020-2021 учебного года

(номинация «Техника, технологии и техническое творчество»)

7-8 класс. Электротехника

| Задание | Количество баллов | Кол-во баллов от жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нарисуйте схему датчика света (схему управления светодиодом с помощью транзистора и фоторезистора) | 10 баллов |  |  |
| 2. Соберите датчик света по схеме | 7 баллов |  |  |
| 3. Проверьте работоспособность датчика света | 2 балла |  |  |
| 4. Предложите оригинальный вариант использования датчика света | 1 балл |  |  |
| 5. Нарисуйте схему датчика темноты (схему управления светодиодом с помощью транзистора и фоторезистора) | 10 баллов |  |  |
| 6. Соберите датчик темноты по схеме | 7 балла |  |  |
| 7. Проверьте работоспособность датчика темноты | 2 балла |  |  |
| 8. Предложите оригинальный вариант использования датчика темноты | 1 балл |  |  |
| Итого: | 40 баллов |  |  |

| Схема датчика света | Схема датчика темноты |
| --- | --- |
| Оригинальный вариант применения |  |

Председатель:                           Члены жюри: