Практическое задание школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2018-2019 учебного года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

Ручная обработка древесины  9 класс

Сконструировать и изготовить игрушку из фанеры  на новогоднюю елку

Технические условия:

  - С помощью  образца (смотри рисунок) разработать чертеж и изготовить игрушку из фанеры с внутренним контуром. Образцы не копировать!

  - Чертеж оформлять в соответствии с ГОСТ 2.104-68. Наличие рамки и основной надписи (углового штампа) на чертеже формата А4 обязательно. Основная надпись заполняется информацией представленной в технических условиях данной практики.

  - Диаметр отверстия для подвески игрушки 4 мм.

  - Размеры на чертеже указывать с предельными отклонениями, указанные в технических условиях.

  - Материал изготовления фанера. Максимальные габаритные размеры рабочей заготовки 100х75х4 мм. Примечание. Можно использовать фанеру толщиной 6 мм.

  - Предельные отклонения на все наружные и внутренние размеры ±1 мм.

  - Чистовую (финишную) обработку изделия  выполнить шлифовальной шкуркой средней зернистости на тканевой основе.

  - Декоративную отделку  выполнить  с одной стороны с помощью электровыжигателя.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | К-во баллов | К-во баллов, выставленных членами жюри | Шифр участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы | 1 |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 |  |  |
| 4. | Разработка чертежа в соответствии с ГОСТ 2.104-68 | 5 |  |  |
| 5. | Технология изготовления 1-ой заготовки: - технологическая последовательность изготовления заготовки в соответствии с чертежом; - разметка заготовки; - изготовление заготовки по наружному и внутреннему контурам; - сверление отверстия; - точность изготовления по наружному и внутреннему контуру; - качество и чистовая (финишная) обработка изделия. | 24 (6) (4) (4) (2) (4) (4) |  |  |
| 6. | Декоративная отделка готового изделия в технике выжигания. | 4 |  |  |
| 7. | Дизайн и оригинальность | 2 |  |  |
| 8. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 9. | Время изготовления – 120 мин. (с перерывом 10 мин.) | 1 |  |  |
| Итого: |  | 40 |  |  |

Председатель:                                                    Члены жюри:

Практическое задание школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2018-2019 учебного года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

9 класс. Ручная металлообработка

По чертежу изготовить шпатель

Технические условия:

- Материал изготовления  –  Ст3.

- Предельные отклонения всех размеров готового изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями –  по длине и ширине  ± 1мм.

- Позиции «А» на чертеже сконструировать самостоятельно.

- Заусенцы и все острые грани на заготовке притупить (зачистить).

- Финишная чистовая обработка плоскостей  и кромок.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | К-во баллов | К-во баллов, выставленных членами жюри | Шифр участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы | 1 |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 |  |  |
| 4. | Технология изготовления изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями: - технологическая последовательность изготовление заготовки; - разметка заготовки; - разметка и сверление отверстия; - изготовление шпателя, заточка жала скребка; - качество и финишная обработка готового изделия; - точность изготовления готового изделия | 35 (13) (4) (2) (8) (4) (4) |  |  |
| 5. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 6. | Время изготовления – 120 мин. (с перерывом 10 мин.) | 1 |  |  |
| Итого: |  | 40 |  |  |

Председатель:                                                 Члены жюри:

Практическое задание школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2018-2019 учебного года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

9 класс. Механическая деревообработка

Сконструировать и изготовить две одинаковые декоративные ручки для мебели

Технические условия:

- С помощью образцов (смотри  рисунок) и по заданным габаритным размерам сконструировать декоративную ручку –  Ø основания – 33±1 мм, высота – 53±1  мм;

- Разработать чертеж ручки.

Чертеж на ручку оформлять в соответствии с ГОСТ 2.104-68. Наличие рамки и основной надписи (углового штампа) на чертеже формата А4 обязательно. Основная надпись заполняется информацией представленной в технических условиях данной практической работы. Размеры на чертеже указывать с предельными отклонениями в соответствии с техническими условиями.

- Материал изготовления – березовая заготовка 50х50 мм,  длиной 270 мм.

- Поднутрение основания во всех ручках 2-3 мм.

- Декоративную отделку выполнить  декоративными проточками и трением.

- Чистовую (финишную) обработку изделий  выполнить шлифовальной шкуркой средней зернистости на тканевой основе.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | К-во баллов | К-во баллов, выставленных членами жюри | Шифр участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы | 1 |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 |  |  |
| 4. | Разработка чертежа в соответствии с ГОСТом | 6 |  |  |
| 5. | Подготовка станка и инструментов к работе | 1 |  |  |
| 6. | Подготовка заготовки и установка ее на станке | 1 |  |  |
| 7. | Технология изготовления 1-ой заготовки: - черновая проточка заготовки по длине и диаметру с припуском на обработку; - разметка и вытачивание заготовки в соответствие с чертежом и техническими условиями. | 6 (3) (3) |  |  |
|  | Технология изготовления 2-ой заготовки: - черновая проточка заготовки по длине и диаметру с припуском на обработку; - разметка и вытачивание заготовки в соответствие с чертежом и техническими условиями. | 6 (3) (3) |  |  |
| 8. | Поднутрение. | 3 |  |  |
| 9. | Точность изготовления. | 3 |  |  |
| 10. | Качество и чистовая (финишная) обработка. | 3 |  |  |
| 11. | Отделка декоративными проточками и трением. | 3 |  |  |
| 12. | Дизайн и оригинальность. | 3 |  |  |
| 13. | Уборка рабочего места. | 1 |  |  |
| 14. | Время изготовления – 120 мин. (с перерывом 10 мин.) | 1 |  |  |
| Итого: |  | 40 |  |  |

Председатель:                                                 Члены жюри:

Практическое задание школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2018-2019 учебного года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

9 класс. Механическая металлообработка

По чертежу выточить шпильку с буртиком

Технические условия:

- Материал изготовления – Сталь Ст3 (ГОСТ 380-2005).

- Предельные отклонения размеров не должны превышать: по длине   ± 0,5 мм, по Ø ± 0,1 мм.

- Диаметр стержня под метрическую резьбу М8х1,25 подобрать по справочнику. (Муравьев Е.М.. Слесарное дело: Учеб. пособие для учащихся 8-11 кл. сред. шк. – 2 –е изд., дораб. и доп. – М.: Просвещение, 1990. – с. 174.).

- Резьбу нарезать в слесарных тисках.  Резьба должна быть чистой, без  заусенцев, сорванных витков и перекоса.

- Заусенцы и все острые грани на заготовке притупить.

|  | № п/п | Наименование | Кол-во | Масштаб | Материал изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Шпилька с буртиком | 1 | 1:1 | Ст3 |

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | К-во баллов | К-во баллов, выставленных членами жюри | Шифр участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы (на токарно-винторезном станке и при нарезании резьбы в слесарных тисках) | 2 |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочих местах. Культура труда | 2 |  |  |
| 4. | Подготовка станка, установка резцов | 1 |  |  |
| 5. | Подготовка заготовки и крепление на станке | 1 |  |  |
| 6. | Технология изготовления изделия: - обтачивание заготовки в соответствии с чертежом и припуском на обработку; - обтачивание заготовки под резьбу М8х1,25; - снятие фасок на заготовке в соответствии с чертежом; - точность изготовления детали в соответствии с чертежом и техническими условиями; - качество и чистовая (финишная) обработка детали | 26 (16) (2) (4) (2) (2) |  |  |
| 7. | Нарезание резьбы на заготовке в слесарных тисках | 4 |  |  |
| 8. | Уборка рабочих мест | 2 |  |  |
| 9. | Время изготовления – 120 мин. (с перерывом 10 мин.) | 1 |  |  |
| Итого: |  | 40 б. |  |  |

Председатель:                                                  Члены жюри:

Практическое задание школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2018-2019 учебного года

(номинация «Техника и техническое творчество»)

9 класс. Электротехника

Елочная гирлянда содержит две параллельно включенные ветви. В каждой ветви последовательно включены две лампы накаливания и элемент управления.

- Начертите принципиальную электрическую схему этой цепи.

- Соберите эту цепь.

- Измерьте токи в каждой ветви и общий ток через две ветви. Сравните общий ток  и сумму токов.

- Измерьте напряжение на каждой лампе, общее напряжение и рассчитайте сопротивление каждой лампы. Сопоставьте сумму напряжений на двух последовательно включенных лампах и напряжение на двух лампах.

- Измерьте сопротивление каждой незажженной лампы и сопоставьте это сопротивление с сопротивлением этой же зажженной лампы. Объясните различие.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | К-во баллов | К-во баллов, выставленных членами жюри | Шифр участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соблюдение правил безопасной работы | 1 |  |  |
| 2. | Правильность принципиальной схемы | 7 |  |  |
| 3. | Сборка цепи | 8 |  |  |
| 4. | Измерение токов | 8 |  |  |
| 5. | Измерение напряжений | 8 |  |  |
| 6. | Измерение сопротивлений незажженных ламп | 5 |  |  |
| 7. | Расчет сопротивлений зажженных ламп | 2 |  |  |
| 8. | Объяснение различий | 1 |  |  |
|  | Итого: | 40 б. |  |  |

Председатель:                                                 Члены жюри:

Материальное обеспечение

1 комплект включает в себя:

1. Блок питания (переменного напряжения) с выходным напряжением не более 42 В.

2. Ламп накаливания (одна запасная) с напряжением питания не менее 21 В – 5 шт.

3. Два выключателя.

4. Провода.

5. Плата для сборки схемы.

6. Патроны для ламп – 4 шт..

7. Мультиметр (амперметр, вольтметр, омметр).

8. Калькулятор.