министерство образования и науки республики татарстан

ГАПОУ «Арский АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

«Согласовано»	                                                                                  «Утверждаю»

на заседании метод.комиссии                                                        Директор

пред. Яппарова Р.Р._____	                                                              Давлетбаев З.М. _____

«_29_» _августа_ 2025 г.                                                                   «_29_» _августа_ 2025 г

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.01 Основы инженерной графики

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии среднего профессионального образования

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Квалификация

2025г

1. Паспорт контрольно-оценочных средств

1.1. Область применения

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для проверки результатов освоения и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.01 Основы инженерной графики, профессиональной образовательной программы по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). Объем часов на аудиторную нагрузку по ОП.01 Основы инженерной графики составляет 36 часов.

КОС включают контрольные средства для проведения промежуточной аттестации в форме  дифференцированного зачета.

КОС разработаны на основании:

- ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), утвержденному  приказом Минпросвещения России от 15.11.2023 №863

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).;

- программы учебной дисциплины ОП.01 Основы инженерной графики;

- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж».

1.2. Объекты оценивания – результаты освоения учебной дисциплины

КОС позволяет оценить следующие результаты освоения учебной дисциплины ОП.01 Основы инженерной графики в соответствии с ФГОС профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) и программы дисциплины:

умения:

- читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов и деталей;

- пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудовых функций;

знания:

- основные правила чтения конструкторской документации;

- общие сведения о сборочных чертежах;

- основы машиностроительного черчения;

- требования единой системы конструкторской документации.

Вышеперечисленные умения, знания направлены на формирование у обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:

| Код | Наименование результата обучения (общие компетенции) |
| --- | --- |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. |
| Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки. |  |
| ПК 1.1 | Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. |
| ПК 1.2 | Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке. |

2. Образовательные результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

| Номер образовательного результата | Наименование образовательного результата | Показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Умение 1 | читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов и деталей | Формулирует ответы на вопросы с учетом базовой терминологии | устный опрос с текущей оценкой. Оценка деятельности на практических занятиях |
| Умение 2 | пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудовых функций | Пользуется конструкторской документацией. Осуществляет поиск информации для решения профессиональных задач Понимает сущность профессиональных задач, рационально решает их | Оценка деятельности на практических занятиях |
| Знание 1 | основные правила чтения конструкторской документации | Объясняет основные правила чтения и выполнения конструкторской документации. Осуществляет поиск информации для решения профессиональных задач Понимает сущность профессиональных задач, рационально решает их | Оценка качества выполнения практических работ |
| Знание 2 | общие сведения о сборочных чертежах | Объясняет и выполняет практические работы, основные правила чтения и выполнения чертежей. Осуществляет поиск информации для решения профессиональных задач. Понимает сущность профессиональных задач, рационально решает их | Оценка деятельности на практических занятиях |
| Знание 3 | основы машиностроительного черчения | Объясняет и выполняет практические работы, основные правила чтения и выполнения чертежей. Осуществляет поиск информации для решения профессиональных задач, понимает сущность профессиональных задач, рационально решает их | Оценка качества выполнения практических работ |
| Знание 4 | требования единой системы конструкторской документации | Объясняет правила выполнения и чтения чертежей согласно ЕСКД | Оценка деятельности на практических занятиях |

3. Матрица соответствия контрольно-оценочных средств образовательным результатам учебной дисциплины

| Номер образовательного результата | Наименование образовательного результата | Код ОК, ПК | № тестового задания |
| --- | --- | --- | --- |
| Умение 1 | читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов и деталей | ОК4-ОК6, ПК1.1-1.2 | 3,8,12,19,20 |
| Умение 2 | пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудовых функций | ОК4-ОК6, ПК1.1-1.2 | 11,17 |
| Знание 1 | основные правила чтения конструкторской документации | ОК4-ОК6, ПК1.1-1.2 | 2,12,15 |
| Знание 2 | общие сведения о сборочных чертежах | ОК4-ОК6, ПК1.1-1.2 | 7,9,10,14 |
| Знание 3 | основы машиностроительного черчения | ОК4-ОК6, ПК1.1-1.2 | 6,13,16,18 |
| Знание 4 | требования единой системы конструкторской документации | ОК4-ОК6, ПК1.1-1.2 | 1,4,5,8 |

4. Инструменты оценивания образовательных результатов освоения дисциплины, подлежащих промежуточной аттестации

4.1. Форма дифференцированного зачета - тестирование

4.2. Условия выполнения задания

Время выполнения задания – 45 минут

4.3. Тестовые задания

Вариант 1

| № п/п | СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСА | БАЛЛЫ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Какое расположение формата А4 допускает ГОСТ: а) вертикальное; б) горизонтальное; в) вертикальное и горизонтальное? | 1 |
| 2 | Определите, на каком чертеже правильно записаны размерные числа: а) б) в) г) все правильные | 1 |
| 3 | Автоматическая сварка под слоем флюса с применением стальной прокладки обозначается а)Ас; б)Р; в)Кт; г)УП | 1 |
| 4 | Какой линией на чертеже выполняют размерные линией? а) сплошная толстая б) сплошная тонкая в) сплошная волнистая г) штриховая | 1 |
| 5 | Основным размером при выполнении чертежного шрифта считается: а) высота строчных букв б) высота прописных букв в) ширина строчных букв г) ширина прописных букв | 1 |
| 6 | Изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета называется: а) главным видом; б) видом местным; в) видом слева; г) общим видом | 1 |
| 7 | Сборочный чертеж, соответствующий двум видам детали «А» | 1 |
| 8 | Что означает ссылки на рабочих чертежах, изображенных на чертеже: а) линии-выноски, кроме номера листа, указывают обозначение соответствующего комплекта рабочих чертежей, изображения конструктивных узлов, ссылка на типовой узел; б) на линии-выноски дается ссылка на основной комплект чертежей; в) на линии выноске дается ссылка на типовой узел; г) на линии-выноске указывается номер листа, где приведено более подробное изображение | 1 |
| 9 | В каком масштабе предпочтительнее выполнять сборочный чертёж: а) 2:1; б) 1:1; в) 1:2; г) 5:1 | 1 |
| 10 | Назначение спецификации к сборочному чертежу заключается в следующем: а) спецификация определяет состав сборочной единицы; б) в спецификации указывается вес деталей; в) в спецификации указываются габаритные размеры сборочной единицы; г) спецификация содержит информацию о взаимодействии деталей | 1 |
| 11 | В зависимости от способа выполнения и характера использования конструкторские документы подразделяют: а) чертежи деталей, сборочные чертежи, чертежи общего вида; б) технические предложения, эскизные проекты, технические проекты; в) оригиналы, подлинники, дубликаты и копии; г) теоретические чертежи, габаритные чертежи, монтажные чертежи | 1 |
| 12 | На каком рисунке изображено тавровое соединение? а) б) в) | 1 |
| 13 | Какой позицией обозначена деталь «Основание»: а) 1; б) 2; в) 7 г) 5 | 1 |
| 14 | Каково назначение сборочного чертежа? а) необходим для изготовления деталей сборочной единицы б) необходим для контроля сборки сборочной единицы в) необходим как документ, несущий информацию об устройстве и принципе взаимодействия сборочной единицы | 1 |
| 15 | Какие виды дают плоскости, непараллельных основным плоскостям проекций ? а) местные б) дополнительные в) основные | 1 |
| 16 | На рисунке даны четыре сечения детали. Установите, какие из этих сечений выполнены правильно: а) А-А и В-В; б) А-А и Б-Б; в) А-А, Б-Б и Г-Г; г) А-А, Б-Б, В-В и Г-Г |  |
| 17 | Как называется данный вид производственно-технологической документации: а) маршрутная карта; б) карта технологического процесса; в) комплектовочная карта; г) операционная карта | 1 |
| 18 | Как называется элемент детали, обозначенный буквой «А»: а) ребро жесткости; б) бобышка; в) упорная плоскость; г) литейное скругление | 1 |
| 19 | Какой условный знак обозначает -Наплывы и неровности обработать с плавным переходом к основному металлу? а) б) в) г) | 1 |
| 20 | Указать сварочное соединение: а) дуговая сварка в углекислом газе плавящемся электродом, шов угловой по замкнутой линии с катетом 10 мм; б) дуговая сварка в углекислом газе плавящемся электродом, шов угловой по замкнутой линии с катетом 10 мм с лицевой стороны; в) дуговая сварка в инертном газе плавящемся электродом; круговой угловой шов с катетом 10 мм с лицевой стороны; г) дуговая сварка в углекислом газе плавящемся электродом, шов угловой по замкнутой линии с катетом 10 мм с обратной стороны | 1 |

Вариант 2

| № п/п | СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСА | БАЛЛЫ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Какое обозначение имеет формат размером 210x297: а) А1; б) А2; в) А3; г) А4 | 1 |
| 2 | Определите, на каком чертеже правильно нанесены размеры? | 1 |
| 3 | Сварка контактная точечная обозначается: а)Кт; б)Р; в)ИН; в)Аф | 1 |
| 4 | Какой линией выполняют линии разрыва? а) сплошная толстая б) сплошная тонкая в) сплошная волнистая г) штриховая | 1 |
| 5 | Какого размера чертежного шрифта не предусмотрен ГОСТ: а) 10 б) 12 в) 3,5 г) 7 | 1 |
| 6 | Изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета называется: а) главным видом; б) видом местным; в) видом слева; г) общим видом | 1 |
| 7 | Сборочный чертеж, соответствующий двум видам детали «А» | 1 |
| 8 | Что означает ссылки на рабочих чертежах, изображенных на чертеже: а) на линии-выноски дается ссылка на основной комплект чертежей; б) на линии выноске дается ссылка на типовой узел; в) на линии-выноске указывается номер листа, где приведено более подробное изображение; г) линии-выноски, кроме номера листа, указывают обозначение соответствующего комплекта рабочих чертежей, изображения конструктивных узлов, ссылка на типовой узел | 1 |
| 9 | В каком масштабе предпочтительнее выполнять сборочный чертёж: а) 1:10; б) 1:2; в) 1:1; г) 4:1. | 1 |
| 10 | Спецификация к сборочному чертежу выполняется: а) на дополнительных форматах; б) на формате А2; в) на формате А3; г) на формате А4 | 1 |
| 11 | В зависимости от способа выполнения и характера использования конструкторские документы подразделяют: а) технические предложения, эскизные проекты, технические проекты; б) оригиналы, подлинники, дубликаты и копии; в) чертежи деталей, сборочные чертежи, чертежи общего вида; г) теоретические чертежи, габаритные чертежи, монтажные чертежи | 1 |
| 12 | На каком рисунке изображено угловое соединение? а) б) в) | 1 |
| 13 | Какой позицией обозначена деталь «Чертилка»: а) 1; б) 2; в) 7 г) 5 | 1 |
| 14 | Сколько видов, и каким образом допускается располагать изображение детали на сборочном чертеже? а) только главный вид и вид справа с применением необходимых местных разрезов, соблюдая проекционную связь б) только главный вид и вид слева причем допускается нарушать проекционную связь в) необходимое и наименьшее количество изображений с совмещением видов и разрезов, соблюдая проекционную связь. | 1 |
| 15 | Что получают путем проецирования предмета на плоскости проекций: а) образование основных видов; б) местные виды; в) дополнительные виды | 1 |
| 16 | На рисунке даны четыре сечения детали. Установите, какие из этих сечений выполнены правильно: а) А-А и Б-Б; б) А-А и В-В; в) А-А, Б-Б и Г-Г; г) А-А, Б-Б, В-В и Г-Г | 1 |
| 17 | Как называется данный вид производственно-технологической документации: а) операционная карта; б) комплектовочная карта в) маршрутная карта; г) карта технологического процесса | 1 |
| 18 | Как называется элемент детали, обозначенный буквой «Б»: а) ребро жесткости; б) бобышка; в) упорная плоскость; г) литейное скругление | 1 |
| 19 | Какой условный знак обозначает -Шов по незамкнутой линии? а) б) в) | 1 |
| 20 | Указать из чертежа сварочное соединение, его вид а) дуговая сварка в углекислом газе плавящемся электродом, шов угловой по замкнутой линии с катетом 10 мм; б) дуговая сварка в инертном газе плавящемся электродом; круговой угловой шов с катетом 10 мм с лицевой стороны; в) дуговая сварка в углекислом газе плавящемся электродом, шов угловой по замкнутой линии с катетом 10 мм с обратной стороны; г) дуговая сварка в углекислом газе плавящемся электродом, шов угловой по замкнутой линии с катетом 10 мм с лицевой стороны; | 1 |

Вариант 3

| № п/п | СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСА | БАЛЛЫ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основная надпись на формате A3 может располагаться: а) по длинной стороне; б) по короткой стороне; в) оба варианта верны | 1 |
| 2 | Определите, на каком чертеже правильно нанесены размеры? а) б) в) г) | 1 |
| 3 | - Сварка в инертном газе с плавящемся электродом обозначается: - а) ИН; б) ИП; в) УП; г)А | 1 |
| 4 | Что такое сопряжение линий? а) сплошные линии б) параллельные линии в) плавный переход линий г) штриховые линии | 1 |
| 5 | Какая высота прописной буквы шрифта № 10 по ГОСТ: а) 10 б) 12 в) 3,5 г) 7 | 1 |
| 6 | Изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета называется: а) видом местным; б) главным видом; в) общим видом; г) видом слева | 1 |
| 7 | Сборочный чертеж, соответствующий двум видам детали «А» | 1 |
| 8 | Что означает ссылки на рабочих чертежах, изображенных на чертеже а) на линии-выноски дается ссылка на основной комплект чертежей; б) на линии выноске дается ссылка на типовой узел; в) линии-выноски, кроме номера листа, указывают обозначение соответствующего комплекта рабочих чертежей, изображения конструктивных узлов, ссылка на типовой узел; г) на линии-выноске указывается номер листа, где приведено более подробное изображение | 1 |
| 9 | В каком масштабе предпочтительнее выполнять сборочный чертёж: а) 1:1; б) 1:2; в) 5:1; г) 1:10 | 1 |
| 10 | На сборочных чертежах в разрезе смежные детали штрихуются: а) одинаково; б) с разной толщиной линий штриховки; в) одна деталь не штрихуется, а другая штрихуется; г) с разным наклоном штриховых линий | 1 |
| 11 | В зависимости от способа выполнения и характера использования конструкторские документы подразделяют: а) технические предложения, эскизные проекты, технические проекты; б) оригиналы, подлинники, дубликаты и копии; в) чертежи деталей, сборочные чертежи, чертежи общего вида; г) теоретические чертежи, габаритные чертежи, монтажные чертежи | 1 |
| 12 | На каком рисунке изображено стыковое соединение? а) б) в) | 1 |
| 13 | Какой позицией обозначена деталь «Винт зажимной»: а) 1; б) 2; в) 3 г) 5 | 1 |
| 14 | Отметьте, что правильно подразумевают под чтением сборочного чертежа: а) установить назначение, устройство и принцип действия изображенного изделия; б) выяснить взаимное расположение деталей и способы их соединения друг с другом; в) выяснить форму, назначение и взаимодействие деталей изделия. | 1 |
| 15 | Какие виды дают плоскости, непараллельных основным плоскостям проекций : а) дополнительные; б) основные; в) местные | 1 |
| 16 | На рисунке даны четыре сечения детали. Установите, какие из этих сечений выполнены правильно: а) А-А, Б-Б, В-В и Г-Г; б) А-А и Б-Б; в) А-А и В-В; г) А-А, Б-Б и Г-Г; | 1 |
| 17 | Как называется данный вид производственно-технологической документации: а) маршрутная карта; б) карта технологического процесса; в) операционная карта; г) комплектовочная карта | 1 |
| 18 | Как называется элемент детали, обозначенный буквой «В»: а) ребро жесткости; б) бобышка; в) упорная плоскость; г) литейное скругление | 1 |
| 19 | Какой условный знак обозначает - Шов прерывистый с цепным расположением? а) б) в) | 1 |
| 20 | Указать из чертежа сварочное соединение, его вид а) дуговая сварка в углекислом газе плавящемся электродом, шов угловой по замкнутой линии с катетом 10 мм; б) дуговая сварка в инертном газе плавящемся электродом; круговой угловой шов с катетом 10 мм с лицевой стороны; в) дуговая сварка в углекислом газе плавящемся электродом, шов угловой по замкнутой линии с катетом 10 мм с лицевой стороны; г) дуговая сварка в углекислом газе плавящемся электродом, шов угловой по замкнутой линии с катетом 10 мм с обратной стороны | 1 |

Вариант 4

| № п/п | СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСА | БАЛЛЫ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Какой из форматов по площади меньше А4 в 2 раза? а) А5 б) А1 в) А4 г) А3 | 1 |
| 2 | Определите, на каком чертеже правильно нанесены размеры? а) б) в) г) | 1 |
| 3 | - Сварка в инертном газе вольфрамовым электродом без присадки обозначается: - а) ИН; б) ИП; в) УП; г) А | 1 |
| 4 | Как называется секущая плоскость, параллельная горизонтальной плоскости проекций? а) горизонтальный разрез б) вертикальный разрез в) наклонный разрез г) штриховой разрез | 1 |
| 5 | ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифтов: а) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10……..; б) 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5…….; в) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14…………..; г) 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20….; | 1 |
| 6 | Изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета называется: а) видом слева; б) общим видом; в) главным видом; г) видом местным | 1 |
| 7 | Сборочный чертеж, соответствующий двум видам детали «А» | 1 |
| 8 | Что означает ссылки на рабочих чертежах, изображенных на чертеже: а) на линии-выноски дается ссылка на основной комплект чертежей; б) линии-выноски, кроме номера листа, указывают обозначение соответствующего комплекта рабочих чертежей, изображения конструктивных узлов, ссылка на типовой узел; в) на линии выноске дается ссылка на типовой узел; г) на линии-выноске указывается номер листа, где приведено более подробное изображение | 1 |
| 9 | В каком масштабе предпочтительнее выполнять сборочный чертёж: а) 2:1; б) 1:1; в) 1:2; г) 4:1 | 1 |
| 10 | При деталировании сборочного чертежа размеры деталей: а) измеряются на сборочном чертеже; б) определяются по спецификации; в) измеряются на сборочном чертеже и увеличиваются в три раза; г) определяются произвольно, в глазомерном масштабе. | 1 |
| 11 | В зависимости от способа выполнения и характера использования конструкторские документы подразделяют: а) оригиналы, подлинники, дубликаты и копии; б) теоретические чертежи, габаритные чертежи, монтажные чертежи в) чертежи деталей, сборочные чертежи, чертежи общего вида; г) технические предложения, эскизные проекты, технические проекты | 1 |
| 12 | На каком рисунке изображено тавровое соединение? а) б) в) все |  |
| 13 | Какой позицией обозначена деталь «Стержень»: а) 1; б) 2; в) 5 г) 6 | 1 |
| 14 | Отметьте, что является упрощением, когда на сборочном чертеже не показывают: а) фаски и скругления малых радиусов, б) небольшие углубления и выступы, в) отверстия малых радиусов и осевые линии. | 1 |
| 15 | Что получают путем проецирования предмета на плоскости проекций: б) местные виды; б) дополнительные виды; в) образование основных видов | 1 |
| 16 | На рисунке даны четыре сечения детали. Установите, какие из этих сечений выполнены правильно: а) А-А, Б-Б, В-В и Г-Г; б) А-А и Б-Б; в) А-А, Б-Б и Г-Г; г) А-А и В-В; | 1 |
| 17 | Как называется данный вид производственно-технологической документации: а) маршрутная карта; б) операционная карта; в) карта технологического процесса; г) комплектовочная карта | 1 |
| 18 | Как называется элемент детали, обозначенный буквой «Г»: а) ребро жесткости; б) бобышка; в) упорная плоскость; г) литейное скругление |  |
| 19 | Где указано, что надо снять выпуклость? а) б) в) | 1 |
| 20 | Указать из чертежа сварочное соединение, его вид а) дуговая сварка в углекислом газе плавящемся электродом, шов угловой по замкнутой линии с катетом 10 мм с лицевой стороны; б) дуговая сварка в углекислом газе плавящемся электродом, шов угловой по замкнутой линии с катетом 10 мм; в) дуговая сварка в инертном газе плавящемся электродом; круговой угловой шов с катетом 10 мм с лицевой стороны; г) дуговая сварка в углекислом газе плавящемся электродом, шов угловой по замкнутой линии с катетом 10 мм с обратной стороны | 1 |

Ключ к тестовому заданию

по учебной дисциплине ОП.01  Основы инженерной графики

Вариант 1

| 1 а | 2 г | 3 а | 4 б | 5б | 6 б | 7а | 8 а | 9б | 10а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 а | 12в | 13в | 14в | 15а | 16а | 17г | 18б | 19г | 20б |

Вариант 2

| 1г | 2 в | 3а | 4б | 5б | 6 б | 7а | 8г | 9в | 10г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 в | 12б | 13г | 14в | 15а | 16б | 17а | 18а | 19б | 20 г |

Вариант 3

| 1гв | 2г | 3б | 4в | 5а | 6а | 7б | 8в | 9а | 10г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11в | 12а | 13в | 14б | 15в | 16в | 17в | 18в | 19а | 20в |

Вариант 4

| 1а | 2а | 3а | 4а | 5 г | 6 г | 7а | 8б | 9б | 10а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11в | 12в | 13г | 14б | 15в | 16г | 17б | 18г | 19в | 20а |

5. Критерии оценки

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество правильных ответов | Балл (отметка) |
| 90-100 | 20-19 | 5 (отлично) |
| 80-89 | 18-17 | 4 (хорошо) |
| 70-79 | 15-16 | 3 (удовлетворительно) |
| менее 70 | 14 и менее | 2 (неудовлетворительно) |