Государственное  автономное профессиональное образовательное учреждение

Арский агропромышленный профессиональный колледж

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине

ОП.04 Допуски и технические измерения

программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих среднего профессионального образования

по профессии

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

2025

Организация-разработчик:

ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Разработчик:

Файзрахманов Ф.И. преподаватель ГАПОУ «ААПК»

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств	4

- Результаты освоения ОП.04 Допуски и технические измерения, подлежащие проверке4

- Оценка освоения ОП.04 Допуски и технические измерения	7

  - Формы и методы оценивания	7

  - Типовые задания для оценки освоения ОП.04 Допуски и технические измерения. 9

- Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по

ОП.04 Допуски и технические измерения	14

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения ОП.04 Допуски и технические измерения обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональные компетенции, и общими компетенциями:

| У1 | Контролировать качество выполняемых работ. |
| --- | --- |
| З1 | Системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности. |
| З2 | Допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. |

| Код | Общие компетенции |
| --- | --- |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценкуи коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. |

Формой	аттестации	по	ОП.04	Допуски	и	технические	измерения	является дифференцированный зачет.

- Результаты освоения ОП.01 Основы инженерной графики, подлежащие проверке

  - В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

Таблица 1.1

| Результаты обучения: умения, знания и общие компетенции | Показатели оценки результата | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- | --- |
| Уметь: |  |  |
| У 1. Контролировать качество выполняемых работ. | - точность контроля качества выполняемых работ. | Оценка выполнения лабораторных работ. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | -рациональность выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач и ситуаций; -точность, правильность и полнота решений профессиональных задач. | Наблюдение и оценка выполнения практических работ. Оценка устного опроса. |
| ОК 3, Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты | -обоснованный выбор форм контроля и качества выполнения своей работы; -положительная динамика в организации деятельности по | Контроль и оценка выполнения самостоятельной работы. |

| своей работы. | результатам самооценки, самоанализа и коррекции результатов собственной работы; -оценка результатов работы. - оперативность поиска необходимой информации, обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение профессиональных задач; владение различными способами поиска информации; адекватность оценки полезности информации; - активное использование в учебной деятельности и входе практики информационных и коммуникационных ресурсов; использование информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; - демонстрация навыков использования информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения на принципах толерантного отношения; - эффективное, бесконфликтное взаимодействие в учебном коллективе и бригаде. |  |
| --- | --- | --- |
| ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |  |  |
| ОК.5 Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |  |  |
| ОК.06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. |  |  |
| Знать: |  |  |
| З 1. Системы допусков и посадок, | Точность и полнота знаний | Наблюдение и оценка |
| точность обработки, квалитеты, | системы допусков и посадок, | выполнения практических |
| классы точности. | точность обработки, | и лабораторных работ. |
|  | квалитеты, классы точности. | Оценка устного опроса. |
|  |  | Контроль и оценка |
|  |  | выполнения |

|  |  | самостоятельной работы. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наблюдение и оценка |
| З 2. Допуски и отклонения формы | Точность и полнота знаний | выполнения практических |
| и расположения поверхностей. | допусков и отклонений | и лабораторных работ. |
|  | формы и расположения | Оценка устного опроса. |
|  | поверхностей. | Контроль и оценка |
|  |  | выполнения |
|  |  | самостоятельной работы. |

- Оценка освоения учебной дисциплины

  - Формы и методы оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС ОП.04 Допуски и технические измерения, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Таблица 2.2

| Элемент ОП.04 | Формы и методы контроля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З |
|  |  |  | Дифференцированный | У1 |
|  |  |  | зачет | З 1, З2 |
|  |  |  |  | ОК 2-ОК6 |
| Тема 1.1. | Устный опрос | У1 |  |  |
| «Основные | Практическое занятие № 1: | З 1, З2 |  |  |
| сведения о | Самостоятельная работа | ОК 2-ОК6 |  |  |
| размерах и |  |  |  |  |
| сопряжениях» |  |  |  |  |
| Тема 1.2. | Устный опрос | У1 |  |  |
| «Допуски и | Практическое занятие № 2 | З 1, З2 |  |  |
| посадки» | Самостоятельная работа | ОК 2-ОК6 |  |  |
| Тема 1.3. | Устный опрос | У1 |  |  |
| «Допуски и | Практическое задание №3 | З 1, З2 |  |  |
| отклонения | Самостоятельная работа | ОК 2-ОК6 |  |  |
| формы. |  |  |  |  |
| Шероховатость |  |  |  |  |

| поверхности» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.1. | Устный опрос | У1 |  |  |
| «Основы | Тестирование | З 1, З2 |  |  |
| метрологии». | Самостоятельная работа | ОК 2-ОК6 |  |  |
| Тема 2.2. | Устный опрос | У1 |  |  |
| «Средства | Практическое задание №4 | З 1, З2 |  |  |
| измерения | Самостоятельная работа | ОК 2-ОК6 |  |  |
| линейных |  |  |  |  |
| размеров». |  |  |  |  |
| Тема 2.3. | Устный опрос | У1 |  |  |
| «Средства | Тестирование | З 1, З2 |  |  |
| измерения углов | Самостоятельная работа | ОК 2-ОК6 |  |  |
| и гладких |  |  |  |  |
| конусов». |  |  |  |  |

  - Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины

    - Типовые задания для оценки знаний З1,З2, умений У1(текущий контроль). Текущий контроль

Тема 1.1. Основные сведения о размерах и сопряжениях. Устный опрос. Контрольные вопросы.

- Почему при изготовлении изделий неизбежны погрешности размеров?

- В чём разница между номинальным и действительным размерами?

- Какие размеры называют предельными?

- Как связаны между собой предельный размер, номинальный размер и предельное отклонение?

- Что определяет допуск?

- Как связаны между собой предельные размеры и допуск?

- Как связаны между собой предельные отклонения и допуск?

- Как понимать обозначение 50-0.39 на чертеже? Чему в этом случае равно верхнее отклонение?

- Как понимать обозначение 75+0.030 на чертеже? Чему в этом случае равно нижнее отклонение?

- Какие элементы деталей имеют обобщённое название «отверстие»? Приведите конкретные примеры.

- Какие	элементы	деталей	имеют	обобщенное	название	«вал»?	Приведите конкретные примеры.

- Как графически изображаются размеры, отклонения и поле допуска? Что на схеме обозначает нулевая линия?

- В чём различие между понятиями «допуск» и «поле допуска»?

- Сформулируйте условия годности действительного размера вала.

- Сформулируйте условия годности действительного размера отверстия.

- Что такое посадка?

- Чем характеризуется посадка?

- Что такое зазор и каковы условия его образования?

- Что такое натяг и каковы условия его образования?

- Какие группы посадок существуют? Для каких целей применяются посадки каждой группы?

- Как образуются посадки в системе отверстия?

- Как образуются посадки в системе вала?

- Какая из систем посадок является предпочтительной и почему?

- Как расположено поле допуска основного отверстия в системе отверстия?

- Как расположено поле допуска основного вала в системе вала?

- Что такое взаимозаменяемость?

- Что такое стандарт? Какие существуют категории стандартов?

- Что включает понятие качество продукции?

- В чём проявляется влияние стандартизации на качество продукции?

- Какие существуют категории качества продукции? Дать характеристики продукции по каждой категории качества.

Практическое занятие № 1: Обозначения допусков и посадок на чертеже.

Цель работы: Усвоение основных терминов и определений, формирование навыков в вычислении предельных размеров, величин допусков вала и отверстия, в построении графических схем полей допусков.

Порядок выполнения работы.

  - Проработайте теоретический материал и ответьте письменно на 3 контрольных вопросов, указанных преподавателем.

  - Выполните задание.

  - Оформите результаты работы.

Тема 1.2. Допуски и посадки.

Устный опрос. Контрольные вопросы.

- Что такое система допусков и посадок?

- Почему в стандартах на допуски и посадки используются понятие «интервал размера»?

- Как называются ряды точности в ЕСДП?

- Как связаны квалитеты со способом обработки поверхностей?

- Как обозначаются на чертежах поля допуска основного отверстия и основного вала? Как расположены поля допусков этих деталей?

- Как обозначаются на чертежах поля допусков отверстий и валов? Чем отличаются обозначения полей допусков отверстий от обозначения полей допусков валов?

- Как наносятся предельные отклонения размеров на чертежах деталей?

- Что означают размеры 30H7 и 50f8 на чертеже детали?

- Какие квалитеты предназначены для образования посадок?

- Как обозначаются посадки на чертежах сборочных единиц?

- Как в соответствии с обозначением посадки на чертеже сборочной единицы определить, к какой группе эта посадка относится?

- Какими условиями ограничено применение системы допусков и посадок ОСТ в настоящее время?

- Как называются ряды точности в системе ОСТ?

- Как связаны классы точности со способами обработки поверхностей?

- Как обозначается на чертежах поле допуска основного отверстия и основного вала?

- Как обозначаются на чертежах поля допусков валов в системе отверстия и отверстий в системе вала?

Практическое занятие № 2: Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений

Цель работы: Формирование навыков нахождения предельных размеров в справочных таблицах по обозначению поля допуска на чертеже.

Порядок выполнения работы.

  - Проработайте теоретический материал и ответьте письменно на 3 контрольных вопросов, указанных преподавателем.

  - Ознакомьтесь с заданием и выполните его.

  - Оформите результаты работы.

Тема 1.3. Допуски и отклонения формы. Шероховатость поверхности. Устный опрос. Контрольные вопросы.

- Что такое номинальная форма поверхности, реальная поверхность, профиль поверхности и прилегающая поверхность?

- Что такое комплексные и частные требования?

- Перечислите виды отклонений формы поверхности и условные обозначения их на чертеже.

- Что такое отклонение от прямолинейности в плоскости? Какие средства измерений применяют для их выявления?

- Что такое отклонение от плоскостности? Какие средства измерений применяют для его выявления?

- Перечислите отклонения формы цилиндрических поверхностей. Какие средства измерений применяют для их выявления?

- Что такое номинальное и реальное расположение поверхности?

- Что такое допуск расположения поверхности элемента детали?

- Что такое зависимые и независимые допуски расположения поверхностей?

- Назовите по условному обозначению на чертеже вид отклонения расположения, величину допуска и базу.

- Что такое координатно-измерительная машина КИМ, каково её назначение и в чём её преимущество?

Практическое занятие № 3: Контроль шероховатости поверхности

Цель работы: Формирование навыков чтения чертежей с обозначениями допусков форм и расположения поверхности, допустимой величины шероховатости поверхностей.

Порядок выполнения работы.

  - Проработайте теоретический материал и ответьте письменно на 3 контрольных вопросов, указанных преподавателем.

  - Ознакомьтесь с заданием и выполните его.

  - Оформите результаты работы.

Тема 2.1. Основы метрологии. Устный опрос. Контрольные вопросы.

- Что такое суммарные отклонения формы и расположения поверхности?

- От чего зависит величина допуска расположения осей отверстий для крепёжных деталей?

- Что такое шероховатость поверхности?

- Назовите параметры шероховатости поверхности.

- Нарисуйте условные знаки шероховатости на чертеже и назовите, что они обозначают.

- Опишите образцы шероховатости поверхности.

- Что такое портативный профилометр и как его применяют?

- Что такое измерение, результат измерения?

- Что такое метрология?

- Что такое средство измерений?

- Опишите по рисунку или образцу линейку измерительную, штангенциркуль, микрометр гладкий, индикатор часового типа.

- Что такое шкала, длина деления (интервал), цена деления, отсчёт?

- Какая разница между прямым и косвенным измерениями?

- В чём сущность метода непосредственной оценки и метода сравнения с мерой?

- Что такое погрешность измерения и какие составляющие определяют её величину?

- Что такое поверка средств измерений?

- Перечислите субъективные погрешности измерения, вносимые исполнителем.

Тема 2.2. Средства измерения линейных размеров. Устный опрос. Контрольные вопросы.

- Опишите по рисунку или образцу линейку измерительную, штангенциркуль, микрометр гладкий, индикатор часового типа.

- Что такое шкала, длина деления (интервал), цена деления, отсчёт?

- Какая разница между прямым и косвенным измерениями?

- В чём сущность метода непосредственной оценки и метода сравнения с мерой?

- Что такое погрешность измерения и какие составляющие определяют её величину?

- Что такое поверка средств измерений?

- Перечислите субъективные погрешности измерения, вносимые исполнителем.

Практическое занятие № 4: Измерение размеров деталей штангенциркулем

Цель работы: Освоение приёмов применения штангенциркуля для определения размеров деталей и проверка соответствия этих размеров заданным на эскизе или чертеже, т.е. определение годности контролируемых деталей.

Порядок выполнения работы.

  - Ознакомиться с правилами безопасности при выполнении работы.

  - Повторить названия элементов штангенциркуля, используя макет штангенциркуля, средства измерения (штангенциркуль ШЩ-I-125-0,1) и учебник по предмету «Допуски и технические измерения».

  - Рассмотреть порядок отсчета показаний штангенциркуля.

  - Определить годность выданного инструмента для проведения контроля размеров изделия.

  - Изучить чертеж или эскиз детали.

  - Выполнить измерения размеров имеющейся детали и записать

результаты измерений.

  - Оценить годность контролируемой детали.

  - Составить отчет.

- Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по ОП.04

В результате аттестации по ОП.04 Допуски и технические измерения осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций.

I. ПАСПОРТ

Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих форм и методов: осуществляется с использованием следующих форм и методов текущего контроля: фронтальный и индивидуальный опрос во время аудиторных занятий; контрольные и тестовые задания по темам учебной дисциплины; проведение практических работ; дифференцированный зачёт.

Назначение:

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения ОП.04 Допуски и технические измерения.

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки):

| У1 | Контролировать качество выполняемых работ |
| --- | --- |
| З1 | системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности |
| З2 | Допуски и отклонения формы и расположения поверхностей Общие сведения о сборочных чертежах |

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1

Вариант 1

Инструкция для обучающихся

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения тестового задания – 45 минут.

Задание Тест

- Выбрать правильный ответ:

Взаимозаменяемость, не предусматривающая доработку деталей при сборке:

а) полная б) неполная

в) функциональная

- Выбрать правильный ответ:

Размер, установленный с допустимой погрешностью это размер...

а) номинальный б) предельный

в) действительный

  - Выбрать правильный ответ:

Размеры на чертеже проставляются в:

а) сантиметрах б) дециметрах в) миллиметрах

- Выбрать правильный ответ:

Наибольший и наименьший размеры детали называются:

а) действительные б) предельные

в) номинальные

- Выбрать правильный ответ:

Имеет ли допуск размера знак:

а) да б) нет

- Выбрать правильный ответ:

Штангенциркуль измеряет с точностью:

а) 1мм б) 0,01

в) 0,05

г) 0,001

- Выбрать правильный ответ:

Зазор образуется в соединении, когда:

а) размеры отверстия меньше размеров вала; б) размеры отверстия больше размеров вала; в) размеры отверстия равны размерам вала

- Выбрать правильный ответ:

С увеличением допуска, требования к точности изготовления детали:

а) выше б) ниже

в) не влияет

- Вставить пропущенное слово:

Предельные размеры – это два предельно допустимых размера, между которыми должен находиться или которым равен	размер.

- Вставить пропущенные слова:

Линейный размер – это числовое значение	, в выбранных единицах измерения.

- Выбрать правильный ответ:

Основные отклонения для отверстий обозначают:

а) прописными латинскими буквами б) строчными латинскими буквами

- Выбрать правильный ответ:

Вал – это:

а) охватывающие поверхности б) сопрягает поверхность

в) охватывает поверхности

- Выбрать правильный ответ:

Нижним отклонением называется:

а) разность между допуском размера и номинальным размером

б) алгебраическая разность между наименьшим предельным и номинальным размероми в) алгебраическая разность между предельными размерами

- Выбрать правильный ответ:

Допуск размера – это:

а) алгебраическая разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами б) алгебраическая разность между номинальным размером и отклонением

в) алгебраическая разность между верхним отклонением и действительным размером

- Выбрать правильный ответ:

Системой отверстия называется:

а) система, в которой посадки образованы изменением полей допуска валов при постоянном поле допуска отверстий

б) система, в которой посадки образованы изменением полей допуска отверстий при постоянном поле допуска валов

в) система, в которой поле допуска отверстия и вала постоянно

- Выбрать правильный ответ:

Посадка с зазором – это посадка когда:

а) поле допуска отверстия располагается над полем допуска вала б) поле допуска отверстия располагается под полем допуска вала

в) поля допусков отверстия и вала полностью или частично перекрываются

- Выбрать правильный ответ:

С увеличением класса шероховатости поверхности работа механизма или детали:

а) увеличивается б) уменьшается

- Выбрать правильный ответ:

Для измерения вала с размером 20 применяют:

а) микрометр

б) штангенциркуль – ШЦ-I в) штангенциркуль – ШЦ-II

- Выбрать правильный ответ:

Наибольший зазор – это:

а) разность меду наибольшим предельным отверстием и наименьшим предельным размером вала

б) разность между наибольшим предельным размером вала и наименьшим предельным размером отверстия

в) разность между наименьшим предельным размером отверстия и наибольшим предельным размером вала

- Вставить пропущенное слово:

Основное отверстие – отверстие, нижнее отклонение которого равно ……

- Вставить пропущенное слово:

Метрология – это наука ……… их единства, а также способах достижения требуемой точности.

- Установить соответствие между размером 24-0,2 и отклонениями и допусками:

  - Номинальный размер а) 23,8

  - Верхнее предельное отклонение б) 0,2

  - Нижнее предельное отклонение в) -0,2

  - Наибольший предельный размер г) 24

  - Наименьший предельный размер д) 24

  - Допуск размера е) 0

- Установить соответствие между размером 24±0,1 и отклонениями идопусками:

  - Номинальный размер а) 23,9

  - Верхнее предельное отклонение б) -0,1

  - Нижнее предельное отклонение в) 0,1

  - Наибольший предельный размер г) 24

  - Наименьший предельный размер д) 24,1

  - Допуск размера е) 0,2

- Установить соответствие между размером 24+0,2 и отклонениями и допусками:

  - Номинальный размер а) 24

  - Верхнее предельное отклонение б) 0

  - Нижнее предельное отклонение в) 0,2

  - Наибольший предельный размер г) 24

  - Наименьший предельный размер д) 24,2

  - Допуск размера е) 0,2

- Установить правильную последовательность действий при измерении образца штангенциркулем:

  - Измерить образец штангенциркулем

  - Проверить штангенциркуль на точность

  - Полученные результаты перенести на эскиз

  - Сделать эскиз образца

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

III а. УСЛОВИЯ

Количество вариантов задания для экзаменующегося – На дифференцированный зачет допускается группа для тестирования, на которое отводится 45 мин.

Время выполнения задания – 45мин.

Оборудование: экзаменационный лист с заданием, проштампованный лист для студентов, чертежные принадлежности

Эталоны ответов

| 1 | б |
| --- | --- |
| 2 | б |
| 3 | в |
| 4 | б |
| 5 | б |
| 6 | в |
| 7 | б |
| 8 | б |
| 9 | номинальный |
| 10 | а |
| 11 | а |
| 12 | а |
| 13 | б |
| 14 | а |
| 15 | а |
| 16 | а |
| 17 | б |
| 18 | а |
| 19 | б |
| 20 | нулю |
| 21 | Об измерении |
| 22 | в |

| 23 | е |
| --- | --- |
| 24 | е |
| 25 | 4 2 1 3 |

Экзаменационная ведомость

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Критерии оценки тестового задания:

Таблица перевода баллов в оценку

| Баллы | Оценка |
| --- | --- |
| 23-25 | отлично |
| 18-22 | хорошо |
| 13-17 | удовлетворительно |
| 12 и менее | неудовлетворительно |

Лист согласования

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год

Дополнения и изменения к комплекту КОС на	учебный год по дисциплине

В комплект КОС внесены следующие изменения:

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ПЦК

«_	»	20	г. (протокол №	).

Председатель ПЦК	/	/