МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РТ

ГАПОУ  «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Согласовано:

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

ПО ПРОФЕССИИ

43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР

2023

ОМ разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования (далее – ФГОС) 43.01.09 «Повар, кондитер».

Организация-разработчик: ГАПОУ «ААПК»

Разработчик: преподаватель Гаязова З.Г.

Рекомендован  Педагогическим Советом ГАПОУ « Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Заключение Педагогического совета №_1_  от «31__»_08_  2023 г.

- Паспорт оценочных материалов

- Область применения

ОМ предназначен для контроля и оценки результатов усвоения знаний по учебной

дисциплине «Техническое оснащение и организация рабочего места» для профессии

43.01.09 Повар, кондитер. ОМ предназначен для оценки знаний дисциплины общепрофессионального цикла, направленного на проверку знаний и умений по освоению компетенций, формируемых при изучении дисциплины.

  - Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Показатели оценки образовательных результатов |
| --- | --- |
| Умение организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых блюд | Умеет организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых блюд. |
| Умение подбирать необходимое технологическое оборудование и производственный инвентарь | Умеет подбирать необходимое технологическое оборудование и производственный инвентарь |
| Умение обслуживать основное технологическое оборудование и производственный инвентарь кулинарного и кондитерского производства | Умеет обслуживать основное технологическое оборудование и производственный инвентарь кулинарного и кондитерского производства |
| Умение производить мелкий ремонт основного технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства | Умеет производить мелкий ремонт основного технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства |
| Умение проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с Правилами оказания услуг общественного питания | Умеет проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с Правилами оказания услуг общественного питания |
| Знание характеристики основных типов организации общественного питания; | Знает характеристики основных типов организации общественного питания; |
| Знание принципы организации кулинарного и кондитерского производства | Знает принципы организации кулинарного и кондитерского производства |
| Знание учет сырья и готовых изделий на производстве | Знает учет сырья и готовых изделий на производстве |
| Знание устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства: механического, теплового и холодильного оборудования | Знает устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства: механического, теплового и холодильного оборудования |
| Знание правила их безопасного использования | Знает правила их безопасного использования |
| Знание виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции | Знает виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции |

В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать следующими умениями, знаниями, которые формируются общими компетенциями и формируют профессиональную компетенцию

Таблица 2

| Умения | Знания |
| --- | --- |
| У1. Организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых блюд | З1. Характеристики основных типов организации общественного питания; |
| У2. Подбирать необходимое технологическое оборудование и производственный инвентарь | З2. Принципы организации кулинарного и кондитерского производства |
| УЗ. Обслуживать основное технологическое оборудование и производственный инвентарь кулинарного и кондитерского производства У4. Производить мелкий ремонт основного технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства | З3. учет сырья и готовых изделий на производстве |
| У5. Проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с Правилами оказания услуг общественного питания | З4. устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства: механического, теплового и холодильного оборудования |
|  | З5. правила безопасного использования технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства: механического, теплового и холодильного оборудования |
|  | З6. виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции |

Формы контроля и оценки результатов усвоения дисциплины

ОМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и  промежуточной аттестации в форме экзамена.

Контроль и оценка результатов усвоения – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и формирующихся общих компетенций в рамках освоения учебной дисциплины.

    - Задания для оценки теоретических знаний

При выполнении заданий с формулировкой «Выберите  правильный ответ» выбрать один правильный ответ.

При выполнении заданий с формулировкой «Выберите все правильные ответы» выбрать несколько вариантов ответов.

При выполнении заданий с формулировкой «Ответьте на вопросы» нужно правильно ответить на вопрос.

При выполнении заданий с формулировкой «Установить соответствие» необходимо найти такие однозначные связи между позициями первого и второго столбца, чтобы одной позиции первого столбика соответствовала только одна позиция второго.

При выполнении заданий с формулировкой «Установите правильную последовательность» необходимо расставить предложенные позиции в нужной последовательности.

При выполнении заданий с формулировкой «Дополните» необходимо вписать в текст задания недостающее слово, словосочетание, обозначение.

Тест

по учебной дисциплине «Техническое оснащение и организация рабочего места»

Время выполнения задания - 90 мин.

1 Вариант

1.Укажите причины и способы устранения возможных неисправностей  универсальных приводов    Р=6

| Возможные неисправности универсальных приводов | Причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении привода электродвигатель не вращается и гудит |  |  |
| Винты-зажимы плохо закрепляют сменные механизмы в горловине привода |  |  |
| При включении привод сильно шумит или стучит редуктор |  |  |

2. Укажите  соответствие названий сменных механизмов их маркировке Р=8

1.Мясорубка                                                                   а. МС12-15

2.Фаршемешалка                                                            б. МС 25-200

3.Сменный механизм для рыхления мяса                    в. МС3-40

4.Многоцелевой механизм                                             г. МС2-150

5.Механизм для нарезания вареных овощей                д. МС4-7-8-20

6.Соковыжималка                                                           ж. МС18-160

7.Сменный механизм для перемешивания                    з. МС8-150

салатов и винегретов

8.Сменный механизм для измельчения                          и.   МС19-1400

3.Дополните. Что является рабочей камерой следующего оборудования? Р=3

а) в тестомесильной машине ТММ-1М - ______________________

б) во взбивальной машине МВ-35М - ________________________

в) в тестомесильной машине МТМ-15 - _______________________

4. Дополните. Расшифруйте маркировку плиты ПЭСМ-4ШБ:                            Р=7

П - _______________;             4 - ______________;

Э - _______________;             Ш - _____________;

С -  _______________;            Б - ______________

М - _______________;

5. Восстановите последовательность эксплуатации механического оборудования до начала работы:  Р=4

а) проверить работу на холостом ходу;

б) проверить надѐжность крепления всех деталей, наличие ограждений;

в) проверить заземление и санитарно – техническое состояние машины;

г) проверить правильность сборки.

6. Ответить на вопрос. Какие виды меню используются на предприятиях общественного питания.                                      Р=5

7. Дополните. Вставьте пропущенные слова в предложении.                                                    Р=3

Доготовочные предприятия предназначены для приготовления _________ из полуфабрикатов, получаемых от заготовочных поп предприятий __________ промышленности, а также для реализации готовой _________ непосредственно на местах.

8. Дополните. Укажите название помещения. Р=2

А)______________  - сервизная, моечная столовой посуды, хлеборезка.

Б)_______________ - холодильные камеры, склад сухих продуктов,

овощей, материально техническое оснащение  и тары.

9. Ответить на вопрос. Дайте определение следующему понятию.                                        Р=1

Рабочим местом  называется________________________________________________

10. Заполните схему технологического процесса обработки овощей.   Р=6

Сортировка и  калибровка

11. Выбрать правильный ответ. Плита ПЭСМ-4ШБ предназначена для...                               Р=1

а)	для приготовления горячих блюд в наплитной посуде

б)	для приготовления горячих блюд в наплитной посуде, а также жаренья, запекания и выпечки кулинарных и кондитерских изделий в жарочном шкафу

в)для непосредственного жаренья блинчиков и оладий на рабочей поверхности, а также для запекания и выпечки кулинарных и кондитерских изделий в жарочном шкафу

12. Выбрать правильные ответы. К основным частям компрессорной холодильной машины относятся... Р=4

а)	испаритель                                  г) конденсатор

б)	охладитель                                  д) компрессор

в) нагреватель                                 е) регулирующий вентиль

13.Укажите соответствие типов холодильного оборудования и его назначения: Р=3

1)холодильные шкафы                    а) служат для демонстрации,

продажи и хранения рабочего запаса продуктов

2)прилавки витрины                         б) служат для хранения продуктов

в течение нескольких дней

3) сборные холодильные камеры     в) предназначены для хранения

рабочего запаса продуктов

14.Укажите соответствие типов холодильных шкафов и полезного объема: Р=3

1)ШХ-0,4М                         а) 0,6 м3

2)ШХ-1,2                             б) 1,2 м3

3)ШХ-0,6                             в) 0,4 м3

15. Вставьте пропущенные слова:  Р=9

В холодном цехе для приготовления салатов используют 1_______ для промывки свежих 2______ и 3______. Овощи нарезают на 4________ досках с 5______ «ОС» или 6 «____». Для механизации нарезки овощей устанавливают универсальный 7_______ марки 8____ - 0,6 со 9________ механизмами

16. Укажите соответствие  класса предприятия и его характеристикой:    Р=3

1)  люкс                         а) изысканность интерьера, высокий уровень комфортности, широкий

выбор услуг, оригинальный ассортимент, изысканные и фирменные

блюда, изделия для ресторанов, широкий выбор заказных и фирменных

напитков и коктейлей - для баров;

2) высший                    б) гармоничность и комфортность и выбор услуг, разнообразный

ассортимент фирменных блюд и изделий, а также напитков сложного

приготовления, в том числе заказных и фирменных – для баров;

3) первый                      в) оригинальные интерьеры, широкий выбор услуг, широкий выбор

услуг, разнообразный ассортимент оригинальных, изысканных

заказных и фирменных блюд и изделий, а также напитков и коктейлей

несложного приготовления, в том числе заказных и фирменных для

баров

17. Укажите соответствие вида работ повара-раздатчика с их выполнением: Р=2

1) основные работы                а) подготовка рабочего места-оборудования, инвентаря, посуды;

получение готовой продукции и др.

2) вспомогательные работы   б) порционирование продукции, ее оформления и отпуск

потребителям

18. Укажите соответствие вида цеха и в нем используемого инвентаря: Р=2

1) горячий цех                        а) венчики, веселки, вилки поварские; грохот; лопатки для блинов,

котлет, рыбы; приспособление для процеживания бульона, сита

разные, черпаки, шумовки, шпажки для жаренья шашлыков

2)холодный цех                     б) ножи поварской тройки, ножи гастрономические, томаторезки,

яйцерезки, приспособление для нарезки сыра, скребок для масла,

разделочные доски, ручные соковыжималки, приборы для

раскладывания блюд, формы для заливных блюд, желе, муссов

19. Укажите соответствие документа и реквизитов содержащихся в нем: Р=2

1) акт о реализации и отпуске изделий кухни              а) оборот по цена фактической

реализации, всего по учетным ценам

2) отчет о движении продуктов                 б) номер калькуляционной карточки,

готовое изделие, реализовано и отпущено

по оценкам продажи, реализовано

отпущено по цена продажи, по учетным

цена производства

20. Выбрать правильный ответ. Назовите производительность       фаршемешалки, кг/ч Р=1

а) 82

б) 150

в) 70

г) 1400

Эталон ответов

1 вариант

.

| Возможные неисправности универсальных приводов | Причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении привода электродвигатель не вращается и гудит | Отключена одна фаза или перегорел предохранитель | Включить привод и пригласить мастера, обслуживающего данное оборудование |
| Винты-зажимы плохо закрепляют сменные механизмы в горловине привода | Загрязнены резьбовые отверстия горловины привода или винты-зажимы остатками продуктов. Износ резьбы горловины привода или винтов зажимов. | Прочистить и смазать отверстия горловины привода и винты-зажимы. Пригласить мастера, обсуживающего данное оборудование. |
| При включении привод сильно шумит или стучит редуктор | Отсутствует смазка в редукторе. Поломка редуктора. | Проверить уровень смазки при необходимости долить ее. Выключить немедленно привод и пригласить мастера, обсуживающего данное оборудование. |

2. 1.г 2.з, 3.и, 4.д, 5.ж,6.в, 7.б 8.а

3. а)дежа б)бачок в) резервуар

4. П-плита Э-электрическая, С-секционная М-модулированная 4 комфорки

Ш-шкаф Б-бортики

5. В, Г, Б, А

6. 1.Меню со свободным выбором блюд, 2.меню дневного рациона, 3.меню комплексных обедов, 4.меню детского питания,5. меню диетического питания.

7. блюд, пищевой  продукции.

8.  А) Помещения для потребителей

Б) Складские помещения

9. Рабочим местом  называется часть производственной площади, где работник выполняет отдельные операции, используя при этом соответствующее оборудование, посуду инвентарь, инструменты

10.

нарезка

мытье

дочистка

очистка

мытье

Сортировка и  калибровка

11. б

12. а г д е

13.1 -   в  ; 2 -  а  ; 3 - б    ;

14.  1 - в      ; 2 -  б     ; 3 -  а   ;

15. 1-ванны; 2-овощей; 3-зелени; 4-разделочных; 5-маркировкой; 6-ОВ; 7-привод; 8-ПУ; 9-сменными

16. 1-а    2-в   3-б

17.1-б, 2-а

18.1-а 2-б

19. 1-б, 2-а

20.б

Тест

по учебной дисциплине «Техническое оснащение и организация рабочего места»

Время выполнения задания - 90 мин.

Выберите один или несколько правильных вариантов ответов

2 вариант

1. Укажите причины и способы устранения возможных неисправностей  машины для нарезки гастрономических продуктов Р=6

| Возможные неисправности | Причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| При нарезании продукт сильно крошится |  |  |
| машина не нарезает продукт |  |  |
| отключается двигатель машины во время работы |  |  |

2. Ответить  на вопрос. Какие учреждения относят к предприятиям общественного питания  Р=5

3. Ответить  на вопрос . На какие группы подразделяются предприятия общественного питания. Р=3.

4.  Ответить  на вопрос . Напишите основные части компрессионной холодильной машины      Р=4

5. Ответить  на вопрос . Описать  3 режима варки котла электрического  КЭ- 160               Р=3

6.Дополните. Определите названия деталей и узлов машин:  Р=3

а) ________ - предназначен для размещения внутренних частей машины;

б) _______ _______ - детали машин, непосредственно воздействующие на продукты питания в процессе обработки;

в) _______ - служит для установки и монтажа всех узлов машины.

7. Дополните.Назовите нужный взбиватель для следующих технологических операций: Р=3

а) для приготовления песочного теста - ____________;

б) для замеса теста для оладий - __________________;

в) для приготовления безе - ______________________.

8. Дополните . Укажите температуру блюд на раздаче:     Р=3

а) супы, напитки горячие _______________;

б) вторые блюда и гарниры _____________;

в) холодные супы, напитки холодные ________________

9. Укажите в определенной последовательности названия рабочих органов мясорубки – порядок сборки                                                                                                                              Р = 8

а) _______________; б) _______________; в) _______________; г) _______________; д) _______________; е) _______________; ж) _______________; з) _______________.

10. Дополните . Определите названия деталей и узлов машин Р = 5:

а) ______ _________.- место в машине, где продукт обрабатывается рабочими органами;

б) _______ ________ - передаѐт движение от вала двигателя к рабочему органу машины;

в) ________________ - бывают индивидуальными и универсальными

11. Ответить на вопрос. Укажите, что устанавливают в горячем цехе над тепловым оборудованием? Р =3 ______________________________________________________________

12. Ответить на вопрос . Перечислите группы оборудования предприятий общественного питания:__. Р = 3

.

13. Укажите соответствие цеха и оборудования размещаемого в нем: Р=2

1) мясо-рыбный цех                        а) холодильный шкаф, мясорубки мясорыхлители, механизм

для нарезки мяса и бефстроганов, фаршемешалка

2) кондитерский цех                         б) просеиватели, тестомесильные машины,

тестораскаточные, взбивальные, универсальный     привод с

комплектом сменных механизмов, пищеварочные котлы,

электроплиты, пекарские шкафы, холодильное оборудование

14.  Укажите соответствие документа и реквизитов содержащихся в нем: Р=2

1) заборный лист                              а) оборот по цена фактической реализации, всего по

учетным ценам

2) отчет о движении продуктов          б) продукция, единица измерения, отпущено

продукции, возвращено продукции, итого отпущено

учетом возврата, примечание

15. Укажите соответствие назначение инвентаря с его видом:       Р=2

1) для отпуска готовых изделий        а) разливательные ложки емкостью 0,2л;   лопатки;

щипцы кондитерские;

мерные ложки для сахара;

2) для отпуска сладких блюд и напитков   б) лопатки; щипцы;

вилки со сбрасывателем;

16. Укажите соответствие предприятия поп с его назначением: Р=3

1) бар                       а) общедоступное или обслуживающее определенный

контингент потребителей поп, производящее и реализующее

блюда в соответствии с разнообразным по дням недели меню

2) кафе                     б) специализированное предприятие с барной стойкой –

предназначается для реализации смешанных напитков в

широком ассортименте

3)столовая                 в) предприятие по организации питания и отдыха потребителей с

предоставлением ограниченного по сравнению с рестораном

ассортимента продукции

17. Укажите соответствие типов холодильных шкафов и максимальной загрузкой: Р=3

1)ШХ-0,4М                       а) 250 кг

2) ШХ-1,2                          б) 80 кг

3)ШХ-0,6                           в) 125 кг

18. Заполните схему технологического процесса обработки мяса.

Разморажи

вание

Р=6

19. Укажите соответствие    типов сборно-разборных холодильных камер и максимальной загрузкой:      Р=2

1)КХН-2-6М                        а) 600 кг

2) КХС-2-6                           б) 800 кг

20. Выбрать правильный ответ. Ответьте, для чего необходима калибровка картофеля перед очисткой в картофелеочистительной машине?  Р=1

а) для большей загрузки картофеля в рабочую камеру;

б) для равномерной очистки картофеля;

в) для более быстрой разгрузки.

Эталон ответов. 2 вариант

1.

| Возможные неисправности универсальных приводов | Причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| При нарезании продукт сильно крошится | Затупился нож Занижена толщина нарезки продуктов | Заточить нож .увеличить толщину нарезки продуктов |
| машина не нарезает продукт | Продукт завис в лотке, не опускается | Отключить машину и заменить продукт |
| отключается двигатель машины во время работы | Завышена толщина нарезки продуктов | Уменьшить на лимбе величину нареки продукта |

2. Рестораны, бары, столовые, кафе, закусочные

3.1. заготовочные, 2.доготовочные 3. с полным циклом производства

4.  1. испаритель 2. компрессор 3. конденсатор 4. регулирующий вентиль

5. 1 в варочном сосуде жидкость доводят до кипения на полной мощности, а затем

автоматическое переключение на 1/6 часть мощности

2. 1 в варочном сосуде жидкость доводят до кипения на полной мощности, а затем автоматическое полное отключение нагревателей

3. в варочном сосуде жидкость доводят до кипения на полной мощности, а затем

автоматическое переключение на 1/6 часть мощности, затем переключение на ½ мощности нагрева

6.  А) корпус б) рабочие органы в) станина (основание)

7. А-плоскорешетчатый; Б-крючкообразный; В-прутковый.

8. А-не менее 75 °С; Б-не менее 65 °С; В- не более 14 °С.

9. А-шнек; Б-подрезная решетка; В-двусторонний нож; Г-ножевая решетка с крупными отверстиями; Д- двусторонний нож; Е-ножевая решетка с мелкими отверстиями; Ж-упорное кольцо; Нет, так как попадание жидкости может привести к замыканию. Конфорки могут потрескаться, что может привести к замыканию. З-зажимная гайка.

10.   А-рабочая камера; Б-передаточный механизм; В-приводы.

11. Приточно-вытяжную вентиляцию

12. Механическое, тепловое, холодильное.

13. Укажите соответствие цеха и оборудования размещаемого в нем:

1) 1-а    2-б

14.   1-б,  2-а

15. 1-б, 2-а

16. 1-б, 2-в, 3-а

17.  1 - б      ; 2 -а       ; 3 -   в   ;4-а

Приготовление п/ф

Жиловка  зачистка, сортировка

Разделка и обвалка

18. Заполните схему технологического процесса обработки мяса

Обсушивание

Разморажи

вание

Мытье

19. 1 - б  ; 2 -  а ;

20. б

Критерии оценки

Количественным критерием оценки правильности выполнения тестовых заданий служит коэффициент Ка, представляющий собой отношение количества правильно выполненных обучающимися существенных операций (А) к общему числу существенных операций теста(Р)   Ка = А/Р . За правильный ответ выставляется положительная оценка – 1 балл.

За неправильный ответ выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.

| Ка | 1,0-0,9 | 0,89-0,70 | 0,69-0,51 | <0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| отметка | 5 | 4 | 3 | 2 |

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АРСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

ПО ПРОФЕССИИ   43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР

2023

ГАПОУ « Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Рассмотрено на заседании МК                              Утверждаю зав.филиалом №2  Галиев Р.С.

От  «__» ___________________                              От «__» ___________________

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1.  Дайте понятие о машине.

2.  Расскажите о картофелеочистительной  машине МОК-400,ее назначении, устройстве, принципе действия, правилах эксплуатации, технике безопасности.

3. Организация работы в овощном цехе.

Преподаватель:         Гаязова З.Г.

ГАПОУ « Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Рассмотрено на заседании МК                              Утверждаю зав.филиалом №2  Галиев Р.С.

От  «__» ___________________                              От «__» ___________________

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

- Расскажите о  классификации машин,  применяемых на П.О.П.

- Расскажите об овощерезательном механизме МС-18-160, его  назначении, устройстве, принципе действия, правила эксплуатации, технике безопасности.

3.   Организация работы в мясном цехе

Преподаватель:         Гаязова З.Г.

ГАПОУ « Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Рассмотрено на заседании МК                              Утверждаю зав.филиалом №2  Галиев Р.С.

От  «__» ___________________                              От «__» ___________________

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

- Расскажите об основных узлах любой машины, используемой на предприятии общественного питания.

- Расскажите о фритюрнице ФЭСМ-20, ее назначении,  устройстве, принципе работы, правилах эксплуатации, технике безопасности.

- Организация работы рыбного цеха.

Преподаватель:         Гаязова З.Г.

ГАПОУ « Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Рассмотрено на заседании МК                              Утверждаю зав.филиалом №2  Галиев Р.С.

От  «__» ___________________                              От «__» ___________________

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

- Расскажите об электроприводе, его  назначении,  устройстве, правилах эксплуатации. Назовите  классификацию, приведите примеры.

- Расскажите  о жарочном шкафе ШЖЭСМ-2, его назначении,  устройстве, принципе работы, правилах эксплуатации, технике безопасности.

- Организация работы холодного цеха.

Преподаватель:         Гаязова З.Г.

ГАПОУ « Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Рассмотрено на заседании МК                              Утверждаю зав.филиалом №2  Галиев Р.С.

От  «__» ___________________                              От «__» ___________________

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

- Расскажите классификацию машин в зависимости от назначения и вида обрабатываемых продуктов на предприятиях общественного питания.

- Устройство, правила эксплуатации, техника безопасности при работе на универсальном приводе.

- Организация работы холодного цеха.

Преподаватель:         Гаязова З.Г.

ГАПОУ « Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Рассмотрено на заседании МК                              Утверждаю зав.филиалом №2  Галиев Р.С.

От  «__» ___________________                              От «__» ___________________

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

- Опишите общие правила эксплуатации машин.

- Устройство, правила эксплуатации, техника безопасности при работе на овощерезке МС 10-160

- Организация работы горячего цеха

Преподаватель:         Гаязова З.Г.

ГАПОУ « Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Рассмотрено на заседании МК                              Утверждаю зав.филиалом №2  Галиев Р.С.

От  «__» ___________________                              От «__» ___________________

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

- Требования к материалам, используемым для изготовления машин

- Расскажите о пекарском шкафе ШПЭСМ-3, его назначении,  устройстве, принципе работы, правилах эксплуатации, технике безопасности.

- Организация работы моечной кухонной посуды, инвентаря.

Преподаватель:         Гаязова З.Г.

ГАПОУ « Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Рассмотрено на заседании МК                              Утверждаю зав.филиалом №2  Галиев Р.С.

От  «__» ___________________                              От «__» ___________________

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8

- Расскажите об  универсальных приводах, назначении, устройстве.

- Расскажите о мясорубке МИМ-82,  ее  назначении, устройстве, принципе действия, правилах эксплуатации, технике безопасности.

- Документальное оформление отпуска продуктов из кладовой в производство.

Преподаватель:         Гаязова З.Г.

ГАПОУ « Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Рассмотрено на заседании МК                              Утверждаю зав.филиалом №2  Галиев Р.С.

От  «__» ___________________                              От «__» ___________________

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

- Расскажите о мясорубке МС-2-70, ее назначении,  устройстве, принципе действия, правилах эксплуатации, технике безопасности, проведении  мелкого ремонта (возможные причины неполадок и способы устранения).

- Расскажите об электрической плите ПЭСМ-4ШБ, ее назначении,  устройстве, принципе работы, правилах эксплуатации, технике безопасности. Подбор производственного инвентаря.

- Организация работы помещения для нарезания хлеба

Преподаватель:         Гаязова З.Г.

ГАПОУ « Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Рассмотрено на заседании МК                              Утверждаю зав.филиалом №2  Галиев Р.С.

От  «__» ___________________                              От «__» ___________________

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

- Классификация теплового оборудования

- Тестомесильная машина ТММ-1М  Устройство, правила эксплуатации, техника безопасности.

- Характеристика помещения для приёма, хранения и отпуска товаров

Преподаватель:         Гаязова З.Г.

ГАПОУ « Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Рассмотрено на заседании МК                              Утверждаю зав.филиалом №2  Галиев Р.С.

От  «__» ___________________                              От «__» ___________________

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

- Расскажите правила  эксплуатации, принцип работы, технику безопасности универсальных приводов.

- Расскажите о фаршемешалке МС-8-150,ее  назначении, устройстве, принципе действия, правилах эксплуатации, технике безопасности.

3.Характеристика складского помещения.

Преподаватель:         Гаязова З.Г.

ГАПОУ « Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Рассмотрено на заседании МК                              Утверждаю зав.филиалом №2  Галиев Р.С.

От  «__» ___________________                              От «__» ___________________

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

- Расскажите  о холодильных машинах, назначение, классификация.

- Расскажите о механизме для рыхления мяса МС-19-1400, его  назначении, устройстве, принципе действия,  правилах эксплуатации, технике безопасности, проведении мелкого ремонта (причины неисправности и способы устранения).

- Организация работы птицегольевого цеха

Преподаватель:         Гаязова З.Г.

ГАПОУ « Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Рассмотрено на заседании МК                              Утверждаю зав.филиалом №2  Галиев Р.С.

От  «__» ___________________                              От «__» ___________________

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

- Расскажите о хлеборезке МРХ-200, ее  назначении, устройстве, принципе работы, правилах эксплуатации, технике безопасности, проведении мелкого ремонта (причины неисправности и способы устранения).

- Расскажите о котлетоформовочной машине МФК-2240, ее  назначении,  устройстве,  принципе действия, правилах эксплуатации, техники безопасности. Подбор производственного инвентаря.

- Виды меню

Преподаватель:         Гаязова З.Г.

ГАПОУ « Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Рассмотрено на заседании МК                              Утверждаю зав.филиалом №2  Галиев Р.С.

От  «__» ___________________                              От «__» ___________________

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

- Расскажите о мармите МСЭСМ-50. его назначении,  устройстве, принципе действия, правилах эксплуатации, технике безопасности.

- Устройство, правила Эксплуатации, техника безопасности при работе на мясорубке МИМ -105.

- Опишите организацию работы кондитерского цеха

Преподаватель:         Гаязова З.Г.

ГАПОУ « Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Рассмотрено на заседании МК                              Утверждаю зав.филиалом №2  Галиев Р.С.

От  «__» ___________________                              От «__» ___________________

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

- Опишите комплекты сменных механизмов к универсальным приводам.

- Расскажите о машине для нарезки гастрономических продуктов МРГ-300А,  ее  назначении, устройстве, принципе работы, правилах эксплуатации, технике безопасности, проведении мелкого ремонта (причины неисправности и способы устранения).

- Организация тарного хозяйства.

Преподаватель:         Гаязова З.Г.

ГАПОУ « Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Рассмотрено на заседании МК                              Утверждаю зав.филиалом №2  Галиев Р.С.

От  «__» ___________________                              От «__» ___________________

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

- Расскажите о механизме для измельчения сухих продуктов МС 12-15,  его назначении,  устройстве,  принципе действия, правилах эксплуатации, технике безопасности. Подбор производственного инвентаря.

- Расскажите о взбивальной машине МВ-35М, ее назначении,  устройстве,  принципе действия,  правила эксплуатации.

- Технико-технологические карты

Преподаватель:         Гаязова З.Г.

ГАПОУ « Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Рассмотрено на заседании МК                              Утверждаю зав.филиалом №2  Галиев Р.С.

От  «__» ___________________                              От «__» ___________________

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

- Электронагревательные элементы.

- Расскажите о котле КПЭ-100, его  назначении, устройстве, принципе действия, правилах  эксплуатации,  технике безопасности, проведении мелкого ремонта (причины неисправности и способы устранения).

- Технологические карты.

Преподаватель:         Гаязова З.Г.

ГАПОУ « Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Рассмотрено на заседании МК                              Утверждаю зав.филиалом №2  Галиев Р.С.

От  «__» ___________________                              От «__» ___________________

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

- Дать характеристику машин для обработки мяса и рыбы.

- Расскажите о  котле КПЭСМ-60М , его  назначении,  устройстве,  принципе действия, правилах эксплуатации, технике  безопасности

- Общие требования к производственным помещениям п.о.п.

Преподаватель:         Гаязова З.Г.

ГАПОУ « Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Рассмотрено на заседании МК                              Утверждаю зав.филиалом №2  Галиев Р.С.

От  «__» ___________________                              От «__» ___________________

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

- Расскажите о КПЭ-100, ее  назначении,  устройстве,  принципе действия, правилах эксплуатации, техники безопасности.

- Расскажите о холодильном шкафе ШХ-0,6, его  назначении,  устройстве,  принципе действия, правилах эксплуатации, технике безопасности.

- Организация рабочих мест.

Преподаватель:         Гаязова З.Г.

ГАПОУ « Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Рассмотрено на заседании МК                              Утверждаю зав.филиалом №2  Галиев Р.С.

От  «__» ___________________                              От «__» ___________________

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

- Дать классификацию теплового оборудования по технологическому назначению, источнику тепла и способам обогрева.

- Расскажите о тестомесильной машине ТММ-1М, ее  назначении,  устройстве,  принципе действия,  правилах эксплуатации, технике  безопасности. Подбор производственного инвентаря.

- Организация работы мясо-рыбного цеха

Преподаватель:         Гаязова З.Г.

ГАПОУ « Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Рассмотрено на заседании МК                              Утверждаю зав.филиалом №2  Галиев Р.С.

От  «__» ___________________                              От «__» ___________________

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21

- Опишите секционное модулированное оборудование, его преимущество и перспективы использования.

- Расскажите о электромармите МСЭ-3К,  его  назначении,  устройстве,  принципе действия,  правилах эксплуатации, технике безопасности.

- Организация работы горячего цеха.

Преподаватель:         Гаязова З.Г.

ГАПОУ « Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Рассмотрено на заседании МК                              Утверждаю зав.филиалом №2  Галиев Р.С.

От  «__» ___________________                              От «__» ___________________

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

- Охарактеризуйте холодильный агент: аммиак.

- Расскажите о взбивальной машине МВ-35М, ее назначении, устройстве, принципе

действия, правила эксплуатации, технике безопасности, проведении мелкого ремонта (причины неисправности и способы устранения).

- Организация работы соусного отделения

Преподаватель:         Гаязова З.Г.

ГАПОУ « Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Рассмотрено на заседании МК                              Утверждаю зав.филиалом №2  Галиев Р.С.

От  «__» ___________________                              От «__» ___________________

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23

- Опишите автоматическое регулирование нагрева в электрических стационарных пищеварочных котлах (1, 2, 3 режим).

- Расскажите о мармитах для 2 блюд, ее  назначении, устройстве,  принципе действия,  правилах эксплуатации, технике безопасности.

- Организация работы моечной кухонной посуды

Преподаватель:         Гаязова З.Г.

ГАПОУ « Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Рассмотрено на заседании МК                              Утверждаю зав.филиалом №2  Галиев Р.С.

От  «__» ___________________                              От «__» ___________________

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24

- Расскажите классификацию водогрейного оборудования.

- Расскажите о компрессионной  холодильной машине, ее назначении, устройстве, принципе    действия, правила эксплуатации.

- Организация работы раздаточных.

Преподаватель:         Гаязова З.Г.

ГАПОУ « Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Рассмотрено на заседании МК                              Утверждаю зав.филиалом №2  Галиев Р.С.

От  «__» ___________________                              От «__» ___________________

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25

- Опишите общие сведения о плитах, их назначение, классификацию.

- Расскажите о электрическом кипятильнике КНЭ-25, его назначении, устройстве,  принципе действия, правилах эксплуатации, технике безопасности, проведении мелкого ремонта (причины неисправности и способы устранения).

- Бракераж готовых блюд.

Преподаватель:         Гаязова З.Г.

Критерии оценования

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «5» | Ответы на все вопросы полные и правильные. Материал систематизирован и излагается четко. Дается оценка излагаемым фактам. |
| «4» | Допущены в ответах отдельные неточности, исправленные с помощью преподавателя. Наблюдается некоторая несистематичность в изложении. |
| «3» | Заметная неполнота ответа, допущенные ошибки и неточности не всегда исправляются с помощью преподавателя. Не во всех случаях объясняются изложенные факты, наблюдается – непоследовательность в изложении |
| «2» | Теоретически к экзамену не подготовлен, изложение носит трафаретный характер, имеются значительные нарушения последовательности изложения мыслей. |

- Рекомендуемая литература и иные источники

Печатные

- ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.

- 2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.

- ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ.

- 2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.

- ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.

- ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.

Основные источники:

1. Техническое оснащение и организация рабочего места: Учебник студ. для среднего проф. образования: Г.Г.Лутошкина - 4-е изд., стер.– М.: Издательский центр «Академия», 2018. -240с.

Дополнительные источники:

1.Технологическое оборудование предприятий общественного питания: Учебник для нач. проф. образования: Учеб. пособие для сред. проф. образования / В.П. Золин. -  5-е изд.,  – М.: Издательский центр «Академия», 2006. -248с.

2.  Радченко, Л. А. Организация производства на предприятиях общественного питания. Учебник. Изд. 4-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс». -352 с.

3. Основы калькуляции и учета: Учебник для сред. проф. образования /– И. И.  Потапова М.: Издательский центр « Академия». –2018, 192 с.

4. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Усов. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 416 с.

# Электронные издания:

- Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999	г.:	одобр.	Советом	Федерации	23	дек.	1999	г.:	в

ред.	на 13.07.2015г.	№	213-

ФЗ].http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1

- Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html

- СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа:http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/

- http://www.horeca.ru/  Главный портал индустрии гостеприимства и питания

- http://www.food-service.ru/catalog Каталог пищевого оборудования