Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Арский агропромышленный профессиональный колледж

| РАССМОТРЕНО цикловой (методической) комиссией специальностей и профессий технического профиля «31» августа 2023 г. Протокол №1 Председатель ЦК_________ /Н.Г. Шайдуллин | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР ____________/______________ «___»_________20__ г |
| --- | --- |

Комплект контрольно-оценочных средств

по учебной дисциплине

ОП.14. ТОПЛИВО И СМАЗОЧНЫЕ материалы

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

базовой подготовки

для проведения промежуточной аттестации

в форме дифференцированного экзамена

Урняк, 2023

| Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (базовой подготовки) и рабочей программы учебной дисциплины ОП.В 01. Топливо и смазочные материалы |  |
| --- | --- |
| Организация-разработчик: |  |
| государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Арский агропромышленный профессиональный колледж» |  |
| Разработчик: |  |
| Шайдуллин Н.Г. (ФИО) | преподаватель (занимаемая должность) |

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств………………............................ | 4 |
| - Область применения ……………………………………………………………… | 4 |
| 1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке……………. | 4 |
| 2. Комплект материалов для контроля и оценки освоения умений и усвоения знаний | 7 |
| 2.1. Задания итогового контроля (экзамен)…….………...……………………………... | 7 |
| 2.1.1. Задания для студентов……………………………………………………………... | 7 |
| 2.1.2. Пакет экзаменатора………………………………………………………………… | 29 |
| 2.1.3. Критерии оценки…………………………………………………….. ……………. | 56 |

1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

1.1. Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины ОП.В 01. Топливо и смазочные материалы.

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является дифф.зачет

  - Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

| Результаты обучения | ОК и ПК | Результаты воспитания | Методы оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Знания: |  |  |  |
| - способы получения автомобильных и тракторных топлив; - эксплуатационные свойства дизельного, бензинового и газообразного топлива; - эксплуатационные свойства смазочных материалов для сельскохозяйственной техники; - классификацию и марки масел; - основные виды автомобильных и тракторных эксплуатационных материалов; - марки автомобильных эксплуатационных материалов; - назначение и эффективность применения в различных условиях; - назначение и классификация смазочных материалов | ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ПК 1.5 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей. ПК 2.1 Выполнять обнаружение и локализацию неисправностей сельскохозяйственной техники, а также постановку сельскохозяйственной техники на ремонт. ПК 2.5 Выполнять оперативное планирование выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования. ПК 2.8 Осуществлять материально-техническое обеспечение технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в организации. ПК 2.10 Оформлять документы о проведении ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, составлять техническую документацию на списание сельскохозяйственной техники, непригодной к эксплуатации, готовить предложения по повышению эффективности технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования в организации. | ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой | Устный или письменный опрос, тестовый контроль |
| II.Умения: -владеть методикой оценки качества автомобильных и тракторных топлив и смазочных материалов; - применять эксплуатационные свойства дизельного, бензинового и газообразного топлива; - определять факторы, влияющие на их экономное расходование; - подбирать материалы для смазки деталей и узлов; - определять качество бензина; - определять качество дизельного топлива; - определять качество охлаждающей жидкости; - определять качество моторного масла |  |  | Экспертная оценка решения ситуационных задач. |

2. Комплект материалов для контроля и оценки освоения умений и усвоения знаний

2.1. Задания итогового контроля (дифференцированный зачёт)

2.1.1. Задания для студентов

Инструкция для студента

Задание №1. Выполнить тестовое задание

Условия выполнения задания

Максимальное время выполнения задания: 80 мин.

Предложено два варианта тестовых заданий. Каждый вариант содержит 40 тестовых заданий различных уровней сложности:

- задания на установление соответствия – 4 (3 уровень сложности);

- задания на выбор нескольких правильных ответов – 5 (2 уровень сложности);

- задания на выбор одного правильного ответа – 17 (1 уровень сложности);

- задания, требующие свободного ответа – 5 (2 уровень сложности);

- альтернативный выбор –5 (1 уровень сложности).

Задание №2. Выполнить практическое задание

Условия выполнения задания

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться законодательной, нормативной базой, имеющейся на рабочем столе.

Оборудование: микрокалькулятор.

Разрешение доступа к информации

- ГОСТ 2084-77;

- ГОСТ 305-82;

- ГОСТ 10541-78;

- ГОСТ 8581-78;

- ГОСТ 23652-79;

- ГОСТ 21150-87;

- ГОСТ 1033-79;

- Справочная литература по нормам расхода топлива.

Задание №1

# Вариант- 1

| № п/п | Задание (вопрос) |
| --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения задания Вы получите последовательность букв. Например, № задания - 1, вариант ответа: 1-Б,2-А,3-В |  |
| 1. | Установите соответствие между наименованием масла и маркировкой Наименование масла: Маркировка: 1. Моторное масло А) ТМ-2-18 2. Трансмиссионное масло Б) МГ-32-А 3. Гидравлическое масло В) М-6з/10-В |
| 2. | Установите соответствие между терминами и единицами измерения Термины: Единицы измерения: 1. Динамическая вязкость А) КПа 2. Давление насыщенных паров Б) КГ/М 3. Плотность В) Па * с |
| 3. | Установите соответствие между названием и обозначением ЛКМ Наименование: Обозначение: - Эмаль атмосферостойкая А) 5 - Эмаль специальная Б) 8 - Эмаль термостойкая В) 1 |
| 4. | Установите соответствие между наименованием и обозначением химических веществ в отработавших газах Наименование: Обозначение: - Оксид азота А) СхНу - Окись углерода Б) NO2 - Углеводород В) СО |
| Инструкция по выполнению заданий № 5-9: Выберите несколько правильных ответов |  |
| 5) | Видами альтернативных топлив являются: А) бензин Б) жидкий водород В) метанол Г) дизельное топливо Д) пропан |
| 6) | Важнейшими эксплуатационными свойствами дизельных топлив являются: А) прокачиваемость Б) прозрачность В) испаряемость Г) вязкость Д) воспламеняемость |
| 7) | Основными видами термореактивных пластмасс являются: А) гетинакс Б) полиэтилен В) полипропилен Г) текстолит Д) фенопласты |
| 8) | Для противокоррозионной защиты наружных поверхностей НЕ применяются А) пластичные смазки Б) технические жидкости В) консервационные масла Г) трансмиссионные масла Д) защитные водовытесняющие составы Е) мастики |
| 9) | Токсичными и ядовитыми являются: А) повышенный шум Б) этилированный бензин В) акустические системы Г) кислоты Д) щелочи |
| Инструкция по выполнению заданий № 10 - 26: Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |  |
| 10 | Свойствами и показателями бензина, влияющими на смесеобразование, являются: А) детонационное сгорание, поверхностное натяжение, плотность Б) механические примеси, поверхностное натяжение, вязкость В) плотность, вязкость, поверхностное натяжение, испаряемость, фракционный состав, давление насыщенных паров Г) прозрачность, чистота |
| 11. | Детонационное сгорание А) воспламенение рабочей смеси от перегретых деталей и нагара в камере сгорания Б) самовоспламенение отдельной части топлива В) воспламенение топлива от свечи зажигания |
| 12. | Калильное сгорание – это… А) воспламенение рабочей смеси от перегретых деталей и нагара в камере сгорания Б) самовоспламенение отдельной части топлива В) воспламенение топлива от свечи зажигания |
| 13. | Свойствами и показателями дизельного топлива, влияющими на топливоподачу, являются: А) теплопроводность, самовоспламеняемость Б) химическая стабильность, цетановое число В) вязкость, низкотемпературные свойства, физическая и химическая стабильность Г) испаряемость, плотность, поверхностное натяжение |
| 14. | К альтернативным топливам относятся: А) сжиженные нефтяные газы, сжатые сопутствующие газы. Б) сжатый природный газ, газоконденсатное топливо, спирты, водород. В) газоконденсатное топливо, водород, сжатый сопутствующий газ. |
| 15. | Способ очистки, при котором подогретое масло смешивают с растворителем А) кислотно-щелочной Б) селективной В) контактный |
| 16. | Присадки, понижающие температуру застывания масел А) противокоррозионные Б) депрессорные В) противоизносные и противозадирные Г) вязкостные |

| 17. | Свойства, определяющие способность моторного масла препятствовать слипанию углеродистых частиц, - А) противокоррозионные Б) моющие В) антиокислительные Г) диспергирующие |
| --- | --- |
| 18. | Попадание нефтяных продуктов в антифризы приводит к А) увеличению коэффициента объемного расширения Б) повышенной коррозионной активности В) испарению воды Г) распаду присадок. |
| 19. | Параметр, по которому можно определить температуру застывания антифриза А) температура каплепадения Б) вязкость В) плотность и показатель преломления |
| 20. | Видами нормирования расхода топлива являются: А) линейные и удельные. Б) основные и вспомогательные. В) транспортные и индивидуальные. |
| 21. | В зависимости от эксплуатационных свойств трансмиссионные масла делят на А) 6 групп; Б) 8 групп; В) 3 группы; Г) 5 групп. |
| 22. | Адгезия клеевого соединения зависит от А) наполнителей. Б) химических и межмолекулярных сил притяжения между частицами клея и склеиваемого материала. В) растворителей. |
| 23. | Пары бензина, которые выбрасываются в атмосферу при заполнении резервуаров АЗС А) среднее дыхание Б) малое дыхание В) большое дыхание. |
| 24. | Температурой самовоспламенения называется … А) концентрация газа и пара в воздухе. Б) минимальная концентрация газа и пара в воздухе, при которой возможен взрыв В) наименьшая температура, при которой начинается горение вещества при соприкосновении его с воздухом при отсутствии источника зажигания. |
| 25. | Вещества, поражающие центральную нервную систему и кроветворные органы человека А) оксиды серы, углеводороды Б) соединения свинца В) окись углерода, оксиды азота |
| 26. | Смазочные свойства масел влияют на … А) процессы трения и изнашивания деталей. Б) усталостное изнашивание. В) коррозионно-механическое изнашивание. |

| Инструкция по выполнению заданий № 27-35: В соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |
| --- | --- |
| 27. | Химмотология изучает свойства, ___________ и рациональное использование горюче - смазочных материалов (ГСМ) в технике, устанавливает___________ к ГСМ. |
| 28. | Механические примеси – это твердые вещества, образующие ___________ или находящиеся во ___________состоянии. |
| 29. | Смазочные свойства масел – это совокупность свойств, которые влияют на процессы ___________ и ___________ деталей. |
| 30. | Нефтеперерабатывающая промышленность России выпускает следующие автомобильные тормозные жидкости: БСК, ГТЖ-22М; ___________, «Томь» и ___________. |
| 31. | Температурой вспышки называют ___________ температуру, при которой пары масла, смешиваясь с ___________, образуют смесь, воспламеняющуюся от ___________ огня. |
| 32. | Противокоррозионные присадки создают на металле защитный ___________ слой, препятствующий ___________на металл кислых и других активных агентов. |
| 33. | В случае заглатывания тормозной жидкости в пищевой тракт человека, например при попытке откачать часть ее из ___________ главного тормозного ___________, нужно немедленно промыть ___________. |
| 34. | Прочность клеевого соединения зависит от величины ___________ - силы прилипания клея к склеиваемой поверхности и ___________ - прочности самой клеевой пленки. |
| 35. | Наибольшую опасность острого отравления парами бензина представляют собой работы, проводимые в ___________ ремонтных помещениях, а также при ___________ резервуаров и тары от остатков бензина. |
| Инструкция по выполнению заданий №36-40: Верно ли следующее утверждение? |  |
| 36 | Вязкость топлив увеличивается с утяжелением фракционного состава и понижением температуры топлива. |
| 37 | Низкотемпературные свойства дизельного топлива характеризуются температурами кипения, помутнения, застывания, предельной фильтруемости. |
| 38 | Высокая испаряемость бензина иногда вызывает обледенение карбюратора, так как испарение бензина снижает температуру деталей. |
| 39 | Большинство синтетических масел относятся к энергосберегающим, поскольку снижают потери на преодоление трения в двигателе и обеспечивают экономию топлива до 5%. |
| 40 | Температура застывания гидравлического масла не должна быть ниже температуры окружающего воздуха, при которой начинает работать гидравлическая система. |

# Вариант- 2

| № п/п |  | Задание (вопрос) | Эталон ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения задания Вы получите последовательность букв. Например, № задания – 1,вариант 1-В,2-А,3-Б. |  |  |  |
| 1. | Установите соответствие между наименованием масла и маркировкой Наименование: Маркировка: 1 Термостойкая смазка. А) ДТ Л-0,11-58 2. Тормозная жидкость. Б) ЦИАТИМ-221 3 Дизельное топливо. В) ГТЖ-22М |  |  |
| 2. | Установите соответствие между терминами и единицами измерения Термины: Единицы измерения: 1. Динамическая вязкость. А) Н/М 2. Поверхностное натяжение. Б) КГ/М3 3. Плотность. В) Па * с |  |  |
| 3. | Установите соответствие между нормами содержания СОв отработавших газах автомобилей Наименование: Обозначение: 1. Евро - 0 А) 2,0 2. Евро - 2 Б) 11,2 3. Евро - 3 В) 4,0 |  |  |
| 4. | Установите соответствие между наименованием и обозначением синтетических клеев Наименование: Обозначение: 1. Цианокриловые клеи А) АН-106 2. Акриловые клеи Б) ЭД-20 3. Эпоксидная смола В) ТК-300Э |  |  |
| Инструкция по выполнению заданий № 5-9: Выберите несколько правильных ответов. |  |  |  |
| 5) | Видами альтернативных топлив являются: А) диметиловый эфир Б) аммиак В) дизельное топливо Г) этанол Д) бензин |  |  |
| 6) | Важнейшими показателями качества бензинов являются: А) водостойкость Б) прокачиваемость В) стабильность Г )испаряемость Д) воспламеняемость |  |  |
| 7) | Основными видами термореактивных пластмасс являются: А) фенопласты Б) полиамиды В) гетинакс Г) текстолит Д) полистирол |  |  |
| 8) | Для противокоррозионной защиты наружных поверхностей не применяются … А) защитные водовытесняющие составы Б) пластичные смазки В) специальные масла Г) консервационные масла Д) мастики Е) гидравлические масла |  |  |
| 9) | Токсичными и ядовитыми не являются: А) минеральные масла Б) повышенный шум В) органические растворители Г) акустические загрязнения Д) этилированные бензины |  |  |
| Инструкция по выполнению заданий № 5 - 21: Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |  |  |  |
| 10. | Свойства и показатели бензина, влияющие на образование отложений: А) физическая и химическая стабильность Б) механические примеси, поверхностное натяжение, вязкость В) нормальное сгорание Г) теплопроводность, воспламеняемость Д) прозрачность, цвет |  |  |
| 11. | Цвет этилированного бензина марки АИ-93 А) оранжево-красный Б) синий В) желтый Г) розовый |  |  |
| 12. | К высококалорийным топливам относится(относятся): А) доменный газ Б) природный газ, нефтяной сопутствующий сжиженный и крекинговый В) коксовый и светильный газ |  |  |
| 13. | Основным и самым ценным компонентом в составе сжатых газов является А) этан Б) водород В) метан Г) окись углерода |  |  |
| 14. | Расход топлива на единицу транспортной работы может быть сокращен при увеличении А) коэффициента использования пробега Б) применения различных присадок В) повышения октанового числа |  |  |
| 15. | К топливам нефтяного происхождения относятся А) спирты, водород, сжатый природный газ, газоконденсатное топливо Б) сжатые попутные газы, сжиженные нефтяные газы В) сжиженные нефтяные газы, спирты |  |  |
| 16. | Показателем прочности резины является А) эластичность Б) предел прочности при растяжении (сжатии) В) твердость Г) износостойкость |  |  |

| 17. | Верхним пределом взрываемости называется А) концентрация газа и пара в воздухе, выше которой взрыва не происходит Б) минимальная концентрация газа и пара в воздухе, при которой возможен взрыв В) значение граничных концентраций области воспламенения |
| --- | --- |
| 18. | Пенетрацией называется А) способность сопротивляться расслаиванию Б) минимальное удельное напряжение В) условный показатель механических свойств смазок, численно равный глубине погружения в них конуса стандартного прибора за 5с |
| 19. | Трансмиссионные масла работают в условиях А) граничного трения Б) трения покоя В) жидкостного трения |
| 20. | Присадками, предотвращающими вспенивание масел, являются А) антипенные Б) вязкостные В) противоизносные Г) депрессорные |
| 21. | К эксплуатационным факторам, определяющим уровень выбросов вредных веществ автомобилями в окружающую среду, НЕ относится качество А) технического обслуживания и ремонта автомобилей Б) организации перевозок В) подготовки обслуживающего персонала для АТП Г) дорожного покрытия |
| 22. | Коллоидной стабильностью пластичной смазки называется способность А) уменьшать трение Б) противостоять размыву водой В) сопротивляться расслаиванию |
| 23. | По кинематической вязкости гидравлические масла делят на А) восемь классов. Б) десять классов. В) три класса. |
| 24. | Функция, выполняемая лакокрасочными покрытиями А) декоративная. Б) защитная. В) консервационная. |
| 25. | Основные компоненты сжиженных газов А) метан, этан. Б) этан, пропан. В) пропан, бутан. Г) бутан, метан |
| 26. | Индекс вязкости, с которым масло будет иметь худшие вязкостно-температурные свойства А) 90 Б) 95 В) 80 Г) 85 |

| Инструкция по выполнению заданий № 22-30: В соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |
| --- | --- |
| 27. | Вязкость – свойство жидкости оказывать _____________. перемещению одной части _____________ другой. |
| 28. | Давление насыщенных паров бензина характеризуется испаряемостью ____________ и _____________ фракций бензина. |
| 29. | Ядовитость _____________. газов общеизвестна, но наиболее опасна из всех их составляющих _____________ СО, предельно допустимая концентрация которой в воздухе составляет 0,02 мг/л. |
| 30. | Коллоидная стабильность – это способность смазки сопротивляться _____________, она зависит от _____________каркаса смазки. |
| 31. | В России действует система государственных стандартов на _____________ и _____________ отработавших _____________ автомобилей. |
| 32. | Щелочное число определяется количеством _____________ калия (в мг), эквивалентным количеству _____________ кислоты, израсходованной на нейтрализацию сильных оснований, содержащих в 1 грамме масла. |
| 33. | Групповая норма – это _____________ количество топлива, которое допускается расходовать при выполнении _____________ транспортной работы |
| 34. | В состав синтетических клеев входят смолы, пластификаторы, _____________., ускорители, разбавители и _____________. |
| 35. | Особое внимание следует обращать на _____________ безопасности при работе с _____________ бензинами. |
| Инструкция по выполнению заданий №36-40: Верно ли следующее утверждение? |  |
| 36 | С увеличением вязкости тормозной жидкости пропорционально увеличивается время срабатывания тормозов. |
| 37 | Систему охлаждения заполняют этиленгликолевыми жидкостями на 96-98% объема, так каконимеют высокий коэффициент объемного расширения и значительно увеличиваются в объеме при нагревании |
| 38 | Оптимальная вязкость дизельного топлива находится в пределах 1,5 … 8 мм2/с при 200С. |
| 39 | Силиконовые герметики обладают стойкостью к бензину и применяются для ремонта карбюраторов, бензопроводов, других узлов и деталей топливной системы. |
| 40 | Предельно допустимая концентрация в воздухе масляного тумана – 10 мг/м3. |

# Задание №2

1 вариант

- Автомобильный бензин марки АИ-95 неэтилированный, зимний, полученный с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнут в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качества:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ2084-77 |
| Кислотность, мг КОН на 100 см3 | 4 |  |
| Содержание фактических смол на месте производства, мг на 100 см3 | 4,8 |  |
| Индукционный период бензина на месте производства, мин. | 800 |  |

Расшифруйте марку бензина. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя бензина от требований ГОСТ 2084-77 на работу двигателя.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что пробег легкового автомобиля такси ГАЗ-3102, при работе в горной местности на высоте 300 - 800 м, составил 244 км. Какова норма расхода бензина легкового автомобиля ГАЗ-3102 при работе в горной местности?

2 вариант

- Дизельное топливо марки ДЗп-0,5 минус 35, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 305-82 |
| Цетановое число | 50 |  |
| Температура застывания, 0С | -33 |  |
| Общее содержание серы, % | 0,6 |  |

Расшифруйте марку дизельного топлива. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя бензина от требований ГОСТ 305-82 на работу двигателя.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что городской автобус Ikarus 280.33M работал в городе в зимнее время с использованием штатных отопителей салона Sirokko-268 совместно с Sirokko-262 (отопитель прицепа), совершил пробег 164 км при времени работы на линии 8 ч. Какова норма расхода дизельного топлива городского автобуса Ikarus 280.33M при работе в городе в зимнее время?

3 вариант

- Моторное масло марки М-63/12Г1,  полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 10541-78 |
| Кинематическая вязкость при 1000С, мм2/с | 9,0 |  |
| Зольность сульфатная,% | 1,4 |  |
| Температура вспышки 0С | 210 |  |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 10541-78  на работу смазываемых узлов и деталей двигателя.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что одиночный бортовой автомобиль ЗИЛ-431410 при пробеге 217 км выполнил транспортную работу в объеме 820 т-км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений. Какова норма расхода бензина одиночного бортового автомобиля ЗИЛ-431410?

4 вариант

- Дизельное топливо марки Л-0,2-40 полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качества:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 305-82 |
| Цетановое число | 40 |  |
| Температура застывания, 0С | - 11 |  |
| Кинематическая вязкость при 20 0С, мм3 /с (сСт) | 2,5 |  |

Расшифруйте дизельного топлива, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя топлива от требований ГОСТ 305-82  на работу смазываемых узлов и деталей двигателя.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что бортовой автомобиль КамАЗ-5320 с прицепом ГКБ-8350 выполнил 6413 т-км транспортной работы в условиях зимнего времени по горным дорогам на высоте 800 - 2000 м и совершил общий пробег 475 км. Какова норма расхода дизельного топлива бортового автомобиля КамАЗ-5320 с прицепом ГКБ-8350 при работе по горным дорогам в зимнее время?

5 вариант

- Моторное масло марки М-10В2, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 8581-78 |
| Кинематическая вязкость | 14 |  |
| Температура застывания ОС | -15 |  |
| Моющие свойства по ПЗВ, баллы | 1,5 |  |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 8581-78  на работу смазываемых узлов и деталей двигателя.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что седельный автомобиль-тягач МАЗ-5429 с полуприцепом МАЗ-5205А передвигаясь по загородной дороге с усовершенствованным покрытием в условиях зимнего времени выполнил 9520 т-км транспортной работы при пробеге 595 км. Какова норма расхода топлива седельного автомобиля-тягача МАЗ-5429 с полуприцепом МАЗ-5205А?

6 вариант

- Трансмиссионное масло марки ТСП-15к (ТМ-3-18), полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 23652-79 |
| Кинематическая вязкость мм2/с, при 100ОС | 13 |  |
| Массовая доля механических примесей, %: | 0,010 |  |
| Температура застывания ОС | -29 |  |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 23652-79 на работу трансмиссии.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал МАЗ-5551 совершил пробег 165 км, выполнив при этом m = 10 ездок с грузом. Работа осуществлялась в зимнее время в карьере. Какова норма расхода топлива автомобиль-самосвал МАЗ-5551 при работе в зимнее время в карьере?

7 вариант

- Пластичная смазка марки Литол-24, полученная с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнута в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 21150-87 |
| Температура каплепадения, ОС | 183 |  |
| Придел прочности при 20ОС, Па | 550 |  |
| Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более | 10 |  |

Укажите состав этой пластичной смазки, укажите область применения.  Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя смазки от требований ГОСТ 21150-87 на работу смазываемых механизмов.

2) С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал КамАЗ-5511 с самосвальным прицепом ГКБ-8527 в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений, перевез на расстояние 115 км 13 т кирпича, а в обратную сторону перевез на расстояние 80 км 16 т щебня. Общий пробег составил 240 км. Определите норму расхода топлива автомобиля-самосвала КамАЗ-5511 с самосвальным прицепом ГКБ-8527?Учитывая, что автомобиль-самосвал работал с коэффициентом полезной работы более чем 0,5, нормативный расход топлива определяется так же, как для бортового автомобиля КамАЗ-5320 (базового для самосвала КамАЗ-5511) с учетом разницы собственной массы этих автомобилей.

8 вариант

- Эластичная смазка Солидол, полученная с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнута в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 1033-79 |
| Температура каплепадения, ОС | 78 |  |
| Придел прочности при 50ОС, Па | 150 |  |
| Массовая доля воды, %, не более | 2,7 |  |

Укажите состав этой смазки, укажите область применения.  Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя смазки от требований ГОСТ 1033-79  на работу смазываемых механизмов.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что грузовой автомобиль-фургон ГЗСА-37021 (на сжиженном нефтяном газе), работая в черте города с частыми остановками, совершил пробег 152 км. Какова норма расхода топлива грузового автомобиля-фургона ГЗСА-37021?

9 вариант

- Автомобильный бензин марки А-92 (этилированный), полученный с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнут в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качества:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 2084-77 |
| Концентрация фактических смол, мг 100 см3на месте производства | 6,0 |  |
| Давление насыщенных паров, кПа | 65 |  |
| Массовая доля серы, % | 0,12 |  |

Расшифруйте марку бензина. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя бензина от требований ГОСТ 2084-77 на работу двигателя.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что автомобильный кран КС-4571 на базе автомобиля КрАЗ-257, вышедший из капитального ремонта, совершил пробег 127 км. Время работы спецоборудования по перемещению грузов составило 6,8 ч. Какова норма расхода топлива автомобильного крана КС-4571?

10 Вариант

- Трансмиссионное масло марки ТСП-15к (ТМ-3-18), полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 23652-79 |
| Кинематическая вязкость мм2/с, при 100ОС | 13 |  |
| Массовая доля механических примесей, %: | 0,010 |  |
| Температура застывания ОС | -29 |  |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 23652-79 на работу трансмиссии.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал МАЗ-5551 совершил пробег 165 км, выполнив при этом m = 10 ездок с грузом. Работа осуществлялась в зимнее время в карьере. Какова норма расхода топлива автомобиль-самосвал МАЗ-5551 при работе в зимнее время в карьере?

11 Вариант

- Моторное масло марки М-10В2, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 8581-78 |
| Кинематическая вязкость | 14 |  |
| Температура застывания ОС | -15 |  |
| Моющие свойства по ПЗВ, баллы | 1,5 |  |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 8581-78  на работу смазываемых узлов и деталей двигателя.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что седельный автомобиль-тягач МАЗ-5429 с полуприцепом МАЗ-5205А передвигаясь по загородной дороге с усовершенствованным покрытием в условиях зимнего времени выполнил 9520 т-км транспортной работы при пробеге 595 км. Какова норма расхода топлива седельного автомобиля-тягача МАЗ-5429 с полуприцепом МАЗ-5205А?

12 Вариант

- Эластичная смазка Солидол, полученная с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнута в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 1033-79 |
| Температура каплепадения, ОС | 78 |  |
| Придел прочности при 50ОС, Па | 150 |  |
| Массовая доля воды, %, не более | 2,7 |  |

Укажите состав этой смазки, укажите область применения.  Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя смазки от требований ГОСТ 1033-79  на работу смазываемых механизмов.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что грузовой автомобиль-фургон ГЗСА-37021 (на сжиженном нефтяном газе), работая в черте города с частыми остановками, совершил пробег 152 км. Какова норма расхода топлива грузового автомобиля-фургона ГЗСА-37021?

13 вариант

- Автомобильный бензин марки АИ-95 неэтилированный, зимний, полученный с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнут в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качества:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ2084-77 |
| Кислотность, мг КОН на 100 см3 | 2,9 |  |
| Содержание фактических смол на месте производства, мг на 100 см3 | 4,6 |  |
| Индукционный период бензина на месте производства, мин. | 850 |  |

Расшифруйте марку бензина. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя бензина от требований ГОСТ 2084-77 на работу двигателя.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль ВАЗ-217030 Приора, работавший в городе с населением 500 тыс. человек, совершил пробег 180 км. Какова норма расхода топлива легкового автомобиля ВАЗ-217030 Приора?

- вариант

- Дизельное топливо марки ДЗп-0,5 минус 35, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 305-82 |
| Цетановое число | 53 |  |
| Температура застывания, 0С | -30 |  |
| Общее содержание серы, % | 0,8 |  |

Расшифруйте марку дизельного топлива. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя бензина от требований ГОСТ 305-82 на работу двигателя.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль ВАЗ-111840 Калина, работавший в горной местности на высоте 850 - 1500 м над уровнем моря, совершил пробег 220 км. Какова норма расхода топлива легкового автомобиляВАЗ-111840 Калина?

- вариант

1). Моторное масло марки М-63/12Г1, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 10541-78 |
| Кинематическая вязкость при 100ОС, мм2/с | 10,0 |  |
| Зольность сульфатная,% | 1,5 |  |
| Температура вспышки ОС | 211 |  |

Расшифруйте марку моторного масла . Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя от требований ГОСТ 10541-78 на работу двигателя.

2).  С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль Волга Сайбер, работавший в городе с населением 1,5 млн. человек в зимнее время, совершил пробег 85 км.Какова норма расхода топлива легкового автомобиляВолга Сайбер?

- вариант

- Дизельное топливо марки Л-0,2-40 полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качества:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 305-82 |
| Цетановое число | 43 |  |
| Температура застывания, 0С | - 10 |  |
| Кинематическая вязкость при 20 0С, мм3 /с (сСт) | 2,4 |  |

Расшифруйте дизельного топлива, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя топлива от требований ГОСТ 305-82  на работу смазываемых узлов и деталей двигателя.

2) С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль DaewooNexia, оборудованный кондиционером и работавший в городе с населением 150 тыс. человек, совершил пробег 115 км.Какова норма расхода топлива легкового автомобиляDaewooNexia?

- вариант

1). Моторное масло марки М-10В2, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 8581-78 |
| Кинематическая вязкость | 10,05 |  |
| Температура застывания ОС | -15 |  |
| Моющие свойства по ПЗВ, баллы | 1,3 |  |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 8581-78  на работу смазываемых узлов и деталей двигателя.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль Mercedes-Benz S500, оборудованный установкой климат-контроль, в зимнее время за рабочую смену в городе с населением 4 млн. человек совершил пробег 75 км, при этом вынужденный простой автомобиля с работающим двигателем составил 2 часа.Какова норма расхода топлива легкового автомобиляMercedes-Benz S500?

- вариант

- Трансмиссионное масло марки ТСП-15к (ТМ-3-18), полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 23652-79 |
| Кинематическая вязкость мм2/с, при 100ОС | 12 |  |
| Массовая доля механических примесей, %: | 0,020 |  |
| Температура застывания ОС | -27 |  |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 23652-79 на работу трансмиссии.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что городской автобус НефАЗ-5299-10-15 работал в городе с населением 2 млн. человек в зимнее время с использованием штатных отопителей салона, совершил пробег 145 км при времени работы на линии 8 ч. Какова норма расхода топлива городского автобуса НефАЗ-5299-10-15?

- вариант

1). Пластичная смазка марки Литол-24, полученная с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнута в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 21150-87 |
| Температура каплепадения, ОС | 185 |  |
| Придел прочности при 20ОС, Па | 600 |  |
| Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более | 11 |  |

Укажите состав этой пластичной смазки, укажите область применения.  Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя смазки от требований ГОСТ 21150-87 на работу смазываемых механизмов.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные

Из путевого листа установлено, что одиночный бортовой автомобиль КамАЗ-43253-15 при пробеге 320 км выполнил транспортную работу в объеме 1750 т·км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений. . Какова норма расхода топлива одиночного бортового автомобиля КамАЗ-43253-15?

- вариант

1). Эластичная смазка Солидол, полученная с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнута в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 1033-79 |
| Температура каплепадения, ОС | 75 |  |
| Придел прочности при 50ОС, Па | 175 |  |
| Массовая доля воды, %, не более | 2,5 |  |

Укажите состав этой смазки, укажите область применения.  Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя смазки от требований ГОСТ 1033-79  на работу смазываемых механизмов.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что бортовой автомобиль КамАЗ-65117-62 с прицепом выполнил транспортную работу в объеме 8400 т·км в условиях зимнего времени по горным дорогам на высоте 800 - 2000 м и совершил общий пробег 470 км.Какова норма расхода топлива  бортовогоавтомобиля КамАЗ-65117-62 с прицепом?

- вариант

1). Автомобильный бензин марки АИ-93, полученный с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнут в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качества:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 2084-77 |
| Концентрация фактических смол, мг 100 см3на месте производства | 8,0 |  |
| Давление насыщенных паров, кПа | 63 |  |
| Массовая доля серы, % | 0,14 |  |

Расшифруйте марку бензина. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя бензина от требований ГОСТ 2084-77 на работу двигателя.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что седельный тягач МАЗ-5440-А8 с полуприцепом выполнил транспортную работу в объеме 16200 т·км при пробеге 600 км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений.Какова норма расхода топлива седельный тягач МАЗ-5440-А8 с полуприцепом?

- вариант

1). Трансмиссионное масло марки ТЭП-15 , полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 23652-79 |
| Кинематическая вязкость мм2/с, при 100ОС | 13 |  |
| Массовая доля механических примесей, %: | 0,010 |  |
| Температура застывания ОС | -23 |  |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 23652-79 на работу трансмиссии.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал КамАЗ-65115, вышедший из

капитального ремонта, совершил пробег 185 км, выполнив при этом m = 20 ездок с грузом. Работа осуществлялась в карьере.Какова норма расхода топлива автомобиль-самосвал КамАЗ-65115?

- вариант

1). Моторное масло марки М-63/12Г1, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 8581-78 |
| Кинематическая вязкость | 12 |  |
| Температура застывания ОС | -25 |  |
| Моющие свойства по ПЗВ, баллы | 1 |  |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 8581-78  на работу смазываемых узлов и деталей двигателя.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал КамАЗ-5511 с самосвальным

прицепом перевез на расстояние 115 км 13 т кирпича, а в обратную сторону перевез на расстояние 80 км 16 т щебня. Общий пробег составил 240 км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок и снижений.

Учитывая, что автомобиль-самосвал работал с коэффициентом полезной работы более чем 0,5, нормативный расход топлива определяется так же, как для бортового автомобиля КамАЗ-5320 (базового для самосвала КамАЗ-5511) с учетом разницы собственной массы этих автомобилей. Таким образом, в этом случае норма расхода топлива на пробег для автомобиля КамАЗ-5511 включает 25,0 л/100 км (норма расхода топлива для порожнего автомобиля КамАЗ-5320) плюс 2,08 л/100 км (учитывающих разницу собственных масс базового бортового автомобиля и самосвала в размере 2,08 т), что составляет 27,7 л/100 км. Какова норма расхода топлива автомобиля-самосвала КамАЗ-5511 с самосвальным прицепом?

24 вариант

- Эластичная смазка Солидол, полученная с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнута в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 1033-79 |
| Температура каплепадения, ОС | 75 |  |
| Придел прочности при 50ОС, Па | 178 |  |
| Массовая доля воды, %, не более | 2,5 |  |

Укажите состав этой смазки, укажите область применения.  Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя смазки от требований ГОСТ 1033-79  на работу смазываемых механизмов.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что грузовой автомобиль-фургон Fiat Ducato 2.3TDI, работая в черте города с населением 150 тыс. человек с частыми остановками, совершил пробег 120 км. Какова норма расхода топлива грузового автомобиля-фургонаFiat Ducato 2.3TDI?

- вариант

1). Моторное масло марки М-53/10Г1, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 8581-78 |
| Кинематическая вязкость | 11 |  |
| Температура застывания ОС | -21 |  |
| Моющие свойства по ПЗВ, баллы | 1,2 |  |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 8581-78  на работу смазываемых узлов и деталей двигателя.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что седельный тягач МАЗ-5440-А8 с полуприцепом выполнил транспортную работу в объеме 18100 т·км при пробеге 750 км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений. Какова норма расхода топлива седельный тягач МАЗ-5440-А8 с полуприцепом?

32.1.2. Пакет экзаменатора

Условия проведения экзамена:

все студенты одновременно находятся в кабинете устройства автомобилей, сначала группа проходит тестирование, затем группа выполняет практическое задание.

Количество вариантов задания для экзаменующегося: 1 задание – 2 варианта. Студент получает 1 вариант. 2 задание – 20 вариантов. Студент получает 1 из вариантов, выбранный случайным образом.

Время выполнения задания: 120 мин. (100 мин. – задание №1, 20 мин. - задание №2).

Оборудование: микрокалькулятор, бланк для выполнения задания, авторучка, нормативно – правовая база, справочная литература.

Эталоны ответов

# Задание 1.

# Вариант №  1

| № задания |  | Вариант ответа |  | № задания | Вариант ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1-В, 2-А, 3-Б |  | 14. | Б |
| 2. |  | 1-В, 2-А, 3-Б |  | 15. | Б |
| 3. |  | 1-В, 2-А, 3-Б |  | 16. | Б |
| 4. |  | 1-Б, 2-В, 3-А |  | 17. | Г |
| 5 |  | 1-Б, 2-В, 3-Д |  | 18. | Г |
| 6 |  | 1-А, 2-В, 3-Д |  | 19. | В |
| 7 |  | 1-А 2-Г, 3-Д |  | 20. | А |
| 8 |  | 1-Б, 2-В, 3-А |  | 21 | Г |
| 9. |  | БГ |  | 22 | Б |
| 10. |  | В |  | 23 | В |
| 11. |  | Б |  | 24. | Г |
| 12. |  | А |  | 25. | Б |
| 13. |  | В |  | 26. | А |
| 27 | качество, требования |  |  |  |  |
| 28 | осадок, взвешенном |  |  |  |  |
| 29 | трения, изнашивания |  |  |  |  |
| 30 | «Нева», «Роса» |  |  |  |  |
| 31 | минимальную, воздухом, открытого |  |  |  |  |
| 32 | мономолекулярный, воздействию |  |  |  |  |
| 33 | бачка, цилиндра, желудок |  |  |  |  |
| 34 | адгезии, когезии |  |  |  |  |
| 35 | закрытых, очистке |  |  |  |  |
| 36 | ДА |  |  |  |  |
| 37 | НЕТ |  |  |  |  |
| 38 | ДА |  |  |  |  |
| 39 | ДА |  |  |  |  |
| 40 | НЕТ |  |  |  |  |

# Вариант №  2

| № задания |  | Вариант ответа |  | № задания | Вариант ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1-Б, 2-В, 3-А |  | 14. | А |
| 2. |  | 1-В, 2-А, 3-Б |  | 15. | Б |
| 3. |  | 1-Б, 2-В, 3-А |  | 16. | Б |
| 4. |  | 1-В, 2-А, 3-Б |  | 17. | Б |
| 5. |  | АБГ |  | 18. | В |
| 6. |  | БВГ |  | 19. | А |
| 7. |  | АВГ |  | 20. | А |
| 8. |  | ВЕ |  | 21. | Г |
| 9. |  | БГ |  | 22. | В |
| 10. |  | А |  | 23. | Б |
| 11. |  | А |  | 24 | Б |
| 12. |  | Б |  | 25 | В |
| 13. |  | В |  | 26 | В |
| 25 | сопротивление, относительно |  |  |  |  |
| 26 | бензина, легко-испаряющихся |  |  |  |  |
| 27 | выхлопных, окись углерода |  |  |  |  |
| 28 | расслаиванию, структурного |  |  |  |  |
| 29 | токсичность, дымность, газов |  |  |  |  |
| 30 | едкого, соляной |  |  |  |  |
| 31 | максимальное, единицы |  |  |  |  |
| 32 | отвердители, наполнители |  |  |  |  |
| 33 | меры, этилированными |  |  |  |  |
| 34 | отвердители, наполнители |  |  |  |  |
| 35 | меры, этилированными |  |  |  |  |
| 36 | ДА |  |  |  |  |
| 37 | НЕТ |  |  |  |  |
| 38 | ДА |  |  |  |  |
| 39 | НЕТ |  |  |  |  |
| 40 | НЕТ |  |  |  |  |

Каждый правильный ответ блока А и В оценивается 1 баллом, неправильный – 0 баллов (всего 40 баллов). Максимальное количество составляет 40 баллов.

Задание 2.

1 вариант

- Автомобильный бензин марки АИ-95 неэтилированный, зимний, полученный с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнут в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качества:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ2084-77 |
| Кислотность, мг КОН на 100 см3 | 4 | Не более 3 |
| Содержание фактических смол на месте производства, мг на 100 см3 | 4,8 | Не более 5 |
| Индукционный период бензина на месте производства, мин. | 800 | 900 |

Расшифруйте марку бензина. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя бензина от требований ГОСТ 2084-77 на работу двигателя.

Решение:

- Приведенная марка топлива расшифровывается следующим образом: цифры указывают октановое число, определяемое по исследовательскому методу.

- Впишем в таблицу показатели качества бензина, которые определены ГОСТ 2084-77. Влияние отклонений показателей на работу двигателя и долговечность его систем и механизмов следующие:

- кислотность превышает значения ГОСТ на 1 мг КОН на 100 см3 , что способствует коррозии трубопроводов и топливной аппаратуры и сокращает срок хранения топлива;

- содержание фактических смол на месте производства меньше значения ГОСТ на 0,2 мг на 100 см3 , на эксплуатационных свойствах бензина это не отразится. Эксплуатация двигателя при повышенном содержании смол приводит к увеличению отложения нагара на деталях двигателя;

- индукционный период меньше значения ГОСТ на 100 минут. Индукционный период бензинов длительностью 900 мин.

- - очень хороший показатель и гарантирует их стабильность в течение длительного времени.

- Определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что пробег легкового автомобиля такси ГАЗ-3102, при работе в горной местности на высоте 300 - 800 м, составил 244 км. Какова норма расхода бензина легкового автомобиля ГАЗ-3102 при работе в горной местности?

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива для легкового автомобиля ГАЗ-24-10 составляет Hs= 12,5 л/100 км;

- надбавка за работу в горной местности на высоте над уровнем моря от 300 до 800 м составляет D = 5%.

Нормативный расход топлива составляет:

Qн = 0,01 ×Hs×S× (1 + 0,01 ×D) = 0,01 x 12,5 x 244 x (1 + 0,01 x 5) = 32 л.

Вариант 2

- Дизельное топливо марки ДЗп-0,5 минус 35, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 305-82 |
| Цетановое число | 50 | 45 |
| Температура застывания, 0С | -33 | -35 |
| Общее содержание серы, % | 0,6 | 0,5 |

Расшифруйте марку дизельного топлива. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя бензина от требований ГОСТ 305-82 на работу двигателя.

Решение:

- Приведенная марка топлива расшифровывается следующим образом: Д – дизельное; З- зимнее; П –содержание присадок (депрессорная, противодымная); 0,5 – процентное содержание серы (неактивной), минус 35 – температура застывания.

- Впишем в таблицу показатели качества дизельного топлива, которые определены ГОСТ 2084-77. Влияние отклонений показателей на работу двигателя и долговечность его систем и механизмов следующие:

- цетановое число превышает значения ГОСТ 2084-77 на 5 едини. На таком дизельном топливе будет чрезмерно малый период задержки самовоспламенения, и топливо будет сгорать вблизи форсунок, вызывая их подгорание, при этом мощность и экономичность работы двигателя снижаются;

- температура застывания меньше значения ГОСТ, на эксплуатационных свойствах дизельного топлива это не отразится.

- общее содержание серы превышает значения ГОСТ 2084-77 на 0,1 единицу, использование такого топлива вызывает коррозию, способствует процессам
образования отложений и износу в 1,5-2,0 раза.

- Определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что городской автобус Ikarus 280.33M работал в городе в зимнее время с использованием штатных отопителей салона Sirokko-268 совместно с Sirokko-262 (отопитель прицепа), совершил пробег 164 км при времени работы на линии 8 ч. Какова норма расхода дизельного топлива городского автобуса Ikarus 280.33M при работе в городе в зимнее время?

Исходные данные:

- транспортная норма расхода топлива на пробег для городского автобуса Ikarus-280.33 составляет Hs = 42,4 л/100 км;

- надбавка за работу в зимнее время составляет D = 8%;

- норма расхода топлива на работу отопителя Sirokko-268 совместно с Sirokko-262 составляет Hот = 3,5 л/ч.

Нормативный расход топлива составляет:

Qн = 0,01 ×Hs×S× (1 + 0,01 ×D) + Hот×T = 0,01 x 42,4 x 164 x (1 + 0,01 x 8) + 3,5 x 8 = 103,1 л.

3 вариант

- Моторное масло марки М-63/12Г1, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 10541-78 |
| Кинематическая вязкость при 100ОС, мм2/с | 9,0 | не менее 12 |
| Зольность сульфатная,% | 1,4 | не более 1,3 |
| Температура вспышки ОС | 210 | не ниже 210 |

Решение:

- Приведенная марка масла расшифровывается следующим образом: М – моторное;цифры 63/12 – характеризуют класс кинематической вязкости;а прописная буква показывает количественное содержание в масле присадок, Г – до 14 % композиций присадок, предназначено  для высокофорсированных дизелей и карбюраторных двигателей.

- Впишем в таблицу показатели качества моторного масла, которые определены ГОСТ 10541-78. Влияние отклонений показателей на работу двигателя и долговечность его систем и механизмов следующие:

- кинематическая вязкость занижена от показателя ГОСТ 10541-78 (12±0,5), показатель масла выпущенного с завода 9, следовательно срок службы масла будет меньше чем обычно;

- зольность сульфатнаязавышена, в масле образуются продукты, вызывающие старение масла;

- температура вспышки по ГОСТ 10541-78  показатель должен быть не менее 210. Соответственно отклонений в работе двигателя быть не должно, так как показатели равны.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что одиночный бортовой автомобиль ЗИЛ-431410 при пробеге 217 км выполнил транспортную работу в объеме 820 т-км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений. Какова норма расхода бензина одиночного бортового автомобиля ЗИЛ-431410?

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива на пробег для бортового автомобиля ЗИЛ-431410 составляет Hs = 31,0 л/100 км;

- норма расхода бензина на перевозку полезного груза составляет Hw = 2,0 л/100 т-км.

Нормативный расход топлива составляет:

Qн = 0,01 × (Hs×S + Hw×W) = 0,01 x (31 x 217 + 2 x 820) = 83,7 л.

4 вариант

- Дизельное топливо марки Л-0,2-40 полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качества:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 305-82 |
| Цетановое число | 40 | 45 |
| Температура застывания, 0С | - 11 | -10 |
| Кинематическая вязкость при 20 0С, мм3 /с (сСт) | 2,5 | 3,0-6,0 |

Расшифруйте дизельного топлива, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя топлива от требований ГОСТ 305-82  на работу смазываемых узлов и деталей двигателя.

Решение:

- Приведенная марка топлива расшифровывается следующим образом: Д – дизельное; Л – летнее; 0,2 – процентное содержание серы (неактивной), 40 – температура вспышки, определяемая в закрытом тигле.

- Впишем в таблицу показатели качества дизельного топлива, которые определены ГОСТ 305-82. Влияние отклонений показателей на работу двигателя и долговечность его систем и механизмов следующие:

- цетановое число находится в приделах нормы;

- температура застывания занижена, на эксплуатационных свойствах топлива это не отразится;

- кинематическая вязкость занижена, капли при распылении получаются очень мелкими, дальность  их полета уменьшается и они концентрируются и сгорают в основном в непосредственной близости от форсунок, что приводит к перегреву и деформации форсунок.

2) С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что бортовой автомобиль КамАЗ-5320 с прицепом ГКБ-8350 выполнил 6413 т-км транспортной работы в условиях зимнего времени по горным дорогам на высоте 800 - 2000 м и совершил общий пробег 475 км. Какова норма расхода дизельного топлива бортового автомобиля КамАЗ-5320 с прицепом ГКБ-8350 при работе по горным дорогам в зимнее время?

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива на пробег для бортового автомобиля КамАЗ-5320 составляет Hs = 25,0 л/100 км;

- норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет Hw = 1,3 л/100 т-км; норма расхода топлива на дополнительную массу прицепа или полуприцепа составляет Hg = 1,3 л/100 т-км;

- надбавка за работу в зимнее время составляет D = 8%, за работу в горных условиях на высоте от 800 до 2000 м над уровнем моря D = 10%;

- масса снаряженного прицепа ГКБ-8350 Gпр = 3,5 т;

- норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе автомобиля КамАЗ-5320 с прицепом ГКБ-8350 составляет:

Hsan = Hs + Hg×Gпр = 25 + 1,3 x 3,5 = 29,55 л/100 км.

Нормативный расход топлива:

Qн = 0,01 × (Hsan×S + Hw×W) × (1 + 0,01 ×D) = 0,01 x (29,55 x 475 + 1,3 x 6413) x (1 + 0,01 x 18) = 264,0 л.

5 вариант

- Моторное масло марки М-10В2, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 8581-78 |
| Кинематическая вязкость | 14 | 11,0±0,5 |
| Температура застывания ОС | -15 | -15 |
| Моющие свойства по ПЗВ, баллы | 1,5 | 1,0 |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 8581-78  на работу смазываемых узлов и деталей двигателя.

Решение:

- Приведенная марка масла расшифровывается следующим образом: М – моторное;цифра 10 – характеризует класс кинематической вязкости;а прописная буква показывает количественное содержание в масле присадок, В – до 8 % композиций присадок, предназначено  для среднефорсированных дизелей и карбюраторных двигателей.

- Впишем в таблицу показатели качества моторного масла, которые определены ГОСТ 8581-78. Влияние отклонений показателей на работу двигателя и долговечность его систем и механизмов следующие:

- кинематическая вязкость завышена, затрудняется пуск двигателя особенно в зимнее время.

- температура застывания  соответствует ГОСТу.

- моющие свойства по ПЗВзавышены в результате образуются продукты, вызывающие старение масла.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что седельный автомобиль-тягач МАЗ-5429 с полуприцепом МАЗ-5205А передвигаясь по загородной дороге с усовершенствованным покрытием в условиях зимнего времени выполнил 9520 т-км транспортной работы при пробеге 595 км. Какова норма расхода топлива седельного автомобиля-тягача МАЗ-5429 с полуприцепом МАЗ-5205А?

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива на пробег для тягача МАЗ-5429 составляет Hs = 23,0 л/100 км;

- норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет Hw = 1,3 л/100 т-км;

- масса снаряженного полуприцепа МАЗ-5205А Gпр = 5,7 т;

- надбавка за работу в зимнее время D = 6%, снижение в связи с передвижением автопоезда по загородной дороге с усовершенствованным покрытием D = 15%;

- норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе седельного тягача МАЗ-5429 с полуприцепом МАЗ-5205А без груза составляет:

Hsan = Hs + Hg×Gпр = 23 + 1,3 x 5,7 = 30,41 л/100 км.

Нормативный расход топлива:

Qн = 0,01 × (Hsan×S + Hw×W) × (1 + 0,01 ×D) = 0,01 x (30,41 x 595 + 1,3 x 9520) x (1 - 0,01 x 9) = 277,3 л.

6 вариант

- Трансмиссионное масло марки ТСП-15к (ТМ-3-18), полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 23652-79 |
| Кинематическая вязкость мм2/с, при 100ОС | 13 | 15,0±1 |
| Массовая доля механических примесей, %: | 0,010 | не более 0,01 |
| Температура застывания ОС | -29 | не выше -25 |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 23652-79 на работу трансмиссии.

Решение:

- Приведенная марка трансмиссионного масла расшифровывается следующим образом: Т – трансмиссионное, С -  в маркировке означает, что продукт сезонный и получен из сернистой нефти, П - обозначает наличие в масле присадок, 15 – это показатель вязкости, к – значит, что масло предназначено для эксплуатации в КАМАЗах.

- Впишем в таблицу показатели качества трансмиссионного масла, которые определены ГОСТ 23652-79. Влияние отклонений показателей на работу механизмов трансмиссии следующие:

- кинематическая вязкость ниже определенного предела, масло выдавливается из зоны трения, что приводит к непосредственному контакту между трущимися поверхностями и, как следствие, к их ускоренному изнашиванию;

- массовая доля механических примесей соответствует ГОСТу;

- температура застывания  занижена, на эксплуатационных свойствах трансмиссионного масла это не отразится.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал МАЗ-5551 совершил пробег 165 км, выполнив при этом m = 10 ездок с грузом. Работа осуществлялась в зимнее время в карьере. Какова норма расхода топлива автомобиль-самосвал МАЗ-5551 при работе в зимнее время в карьере?

Исходные данные:

- транспортная (с коэффициентом загрузки 0,5) норма расхода топлива для автомобиля-самосвала МАЗ-5551 составляет Hs = 28 л/100 км;

- норма расхода топлива для самосвалов на каждую ездку с грузом составляет Hz = 0,25 л;

- надбавки за работу в зимнее время D = 6%, на работу в карьере - D = 12%.

Нормативный расход топлива:

Qн = 0,01 ×Hs×S×(1 + 0,01 ×D) + Hz×m = 0,01 x 28 x 165 x (1 + 0,01 x 18) + 0,25 x 10 = 57 л.

7 вариант

- Пластичная смазка марки Литол-24, полученная с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнута в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 21150-87 |
| Температура каплепадения, ОС | 183 | 185 |
| Придел прочности при 20ОС, Па | 550 | 500-1000 |
| Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более | 10 | 12 |

Укажите состав этой пластичной смазки, укажите область применения.  Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя смазки от требований ГОСТ 21150-87 на работу смазываемых механизмов.

Решение:

- Состав: нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50°С, загущенное литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты, содержит антиокислительную и вязкостную присадки.  Антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка предназначена для смазывания в узлах трения колесных машин, гусеничных транспортных средств и промышленного оборудования, для судового и железнодорожного транспорта. Рекомендуется также для всех типов подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых и других передач.

- Впишем в таблицу показатели качества пластичной смазки, которые определены ГОСТ 21150-87. Влияние отклонений показателей на работу механизмов следующие:

- температура каплепадения занижена, смазка тугоплавкая;

- придел прочностисоответствует ГОСТу;

- коллоидная стабильность занижена, ухудшаетсяспособность смазки сопротивляться отделению дисперсионной среды (масла) при хранении и в процессе применения.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал КамАЗ-5511 с самосвальным прицепом ГКБ-8527 в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений, перевез на расстояние 115 км 13 т кирпича, а в обратную сторону перевез на расстояние 80 км 16 т щебня. Общий пробег составил 240 км. Какова норма расхода топлива автомобиля-самосвала КамАЗ-5511 с самосвальным прицепом ГКБ-8527? Учитывая, что автомобиль-самосвал работал с коэффициентом полезной работы более чем 0,5, нормативный расход топлива определяется так же, как для бортового автомобиля КамАЗ-5320 (базового для самосвала КамАЗ-5511) с учетом разницы собственной массы этих автомобилей.

Таким образом, в этом случае норма расхода топлива для автомобиля КамАЗ-5511 включает 25 л/100 км (норма расхода топлива для порожнего автомобиля КамАЗ-5320) плюс 2,7 л/100 км (учитывающих разницу собственных масс порожнего бортового автомобиля и самосвала в размере 2,08 т), что составляет 27,7 л/100 км.

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива на пробег для автомобиля КамАЗ-5511 в снаряженном состоянии составляет Hs = 27,7 л/100 км;

- норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет Hw = 1,3 л/100 т-км;

- работа проводилась в условиях, не требующих применения надбавок и снижений;

- масса снаряженного самосвального прицепа ГКБ-8527 Gпр = 4,5 т;

- норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе автомобиля КамАЗ-5511 с прицепом ГКБ-8527 составляет:

Hsan = Hs + Hw× Gпр = 27,7 + 1,3 x 4,5 = 33,6 л/100 км.

Нормативный расход топлива:

Qн = 0,01 × [Hsan×S + Hw (S' ×G' + S" ×G")] = 0,01 x [33,6 x 240 + 1,3 x (115 x 13 + 80 x 16)] = 116,7 л.

8 вариант

- Эластичная смазка Солидол, полученная с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнута в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 1033-79 |
| Температура каплепадения, ОС | 78 | 78 |
| Придел прочности при 50ОС, Па | 150 | 196 (2,0) |
| Массовая доля воды, %, не более | 2,7 | 2,5 |

Укажите состав этой смазки, укажите область применения.  Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя смазки от требований ГОСТ 1033-79  на работу смазываемых механизмов.

Решение:

- Солидол – это водостойкая, гидратированная кальциевая смазка, которая предназначена для смазки узлов трения качения и для скольжения машин и механизмов. Область применения солидола: ручные инструменты, цепные передачи, грубые узлы трения в различных механизмах, сельскохозяйственная техника, транспортные средства и т.д. В состав солидола входит смесь нефтяных масел, которая загущенная кальциевым мылом жирных кислот, которые входят в состав природных жиров.

- Впишем в таблицу показатели качества солидола, которые определены 1033-79. Влияние отклонений показателей на работу механизмов следующие:

- температура каплепадения соответствует ГОСТу;

- предел прочности занижен. Прочность смазки должна быть достаточной, чтобы смазка не сбрасывалась с движущихся деталей, не вытекала из узлов трения;

- массовая доля воды завышена. Повышение содержания воды в солидолах не разрешено стандартом, но не влияет на их эксплуатационные характеристики.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что грузовой автомобиль-фургон ГЗСА-37021 (на сжиженном нефтяном газе), работая в черте города с частыми остановками, совершил пробег 152 км. Какова норма расхода топлива грузового автомобиля-фургона ГЗСА-37021?

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля-фургона ГЗСА-37021 составляет Hs = 34,0 л/100 км;

- надбавка за работу без учета перевозимого груза D = 10%, надбавка за работу с частыми технологическими остановками D = 8%.

Нормативный расход топлива:

Qн =0,01 ×Hs×S× (1 + 0,01 ×D) = 0,01 x 34 x 152 x (1 + 0,01 x 18) = 61 л.

9 вариант

- Автомобильный бензин марки А-76 (этилированный), полученный с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнут в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качества:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 2084-77 |
| Концентрация фактических смол, мг 100 см3на месте производства | 6,0 | 5,0 |
| Давление насыщенных паров, кПа | 65 | 66,7 |
| Массовая доля серы, % | 0,12 | 0,10 |

Расшифруйте марку бензина. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя бензина от требований ГОСТ 2084-77 на работу двигателя.

Решение:

- Приведенная марка топлива расшифровывается следующим образом: цифры указывают октановое число, определяемое помоторному методу.

- Впишем в таблицу показатели качества бензина, которые определены ГОСТ 2084-77. Влияние отклонений показателей на работу двигателя и долговечность его систем и механизмов следующие:

- концентрация фактических смол завышена, образуется нагар, что приводит к износу деталей;

- давление насыщенных паров соответствует ГОСТу;

- массовая доля серы завышена, повышается коррозийность топлива.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что автомобильный кран КС-4571 на базе автомобиля КрАЗ-257, вышедший из капитального ремонта, совершил пробег 127 км. Время работы спецоборудования по перемещению грузов составило 6,8 ч. Какова норма расхода топлива автомобильного крана КС-4571?

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива на пробег автомобильного крана КС-4571 составляет Hsc = 52,0 л/100 км;

- норма расхода топлива на работу специального оборудования, установленного на автомобиле, составляет Нт = 8,4 л/ч;

- надбавка при пробеге автомобилем первой тысячи километров после капитального ремонта D = 5%.

Нормативный расход топлива:

Qн = (0,01 ×Hsc×S + HтxT) ×(1 + 0,01 ×D) = (0,01 x 52 x 127 + 8,4 x 6,8) x (1 + 0,01 x 5) = 129,3 л.

- вариант

- Трансмиссионное масло марки ТСП-15к (ТМ-3-18), полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 23652-79 |
| Кинематическая вязкость мм2/с, при 100ОС | 13 | 15,0±1 |
| Массовая доля механических примесей, %: | 0,010 | не более 0,01 |
| Температура застывания ОС | -29 | не выше -25 |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 23652-79 на работу трансмиссии.

Решение:

Приведенная марка трансмиссионного масла расшифровывается следующим образом: Т – трансмиссионное, С -  в маркировке означает, что продукт сезонный и получен из сернистой нефти, П - обозначает наличие в масле присадок, 15 – это показатель вязкости, к – значит, что масло предназначено для эксплуатации в КАМАЗах.

Впишем в таблицу показатели качества трансмиссионного масла, которые определены ГОСТ 23652-79. Влияние отклонений показателей на работу механизмов трансмиссии следующие:

- кинематическая вязкость ниже определенного предела, масло выдавливается из зоны трения, что приводит к непосредственному контакту между трущимися поверхностями и, как следствие, к их ускоренному изнашиванию;

- массовая доля механических примесей соответствует ГОСТу;

- температура застывания  занижена, на эксплуатационных свойствах трансмиссионного масла это не отразится.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал МАЗ-5551 совершил пробег 165 км, выполнив при этом m = 10 ездок с грузом. Работа осуществлялась в зимнее время в карьере. Какова норма расхода топлива автомобиль-самосвал МАЗ-5551 при работе в зимнее время в карьере?

Исходные данные:

- транспортная (с коэффициентом загрузки 0,5) норма расхода топлива для автомобиля-самосвала МАЗ-5551 составляет Hs = 28 л/100 км;

- норма расхода топлива для самосвалов на каждую ездку с грузом составляет Hz = 0,25 л;

- надбавки за работу в зимнее время D = 6%, на работу в карьере - D = 12%.

Нормативный расход топлива:

Qн = 0,01 ×Hs×S× (1 + 0,01 ×D) + Hz×m = 0,01 x 28 x 165 x (1 + 0,01 x 18) + 0,25 x 10 = 57 л.

11 вариант

1). Моторное масло марки М-10В2, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 8581-78 |
| Кинематическая вязкость | 14 | 11,0±0,5 |
| Температура застывания ОС | -15 | -15 |
| Моющие свойства по ПЗВ, баллы | 1,5 | 1,0 |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 8581-78  на работу смазываемых узлов и деталей двигателя.

Решение:

Приведенная марка масла расшифровывается следующим образом: М – моторное;цифра 10 – характеризует класс кинематической вязкости;а прописная буква показывает количественное содержание в масле присадок, В – до 8 % композиций присадок, предназначено  для среднефорсированных дизелей и карбюраторных двигателей.

Впишем в таблицу показатели качества моторного масла, которые определены ГОСТ 8581-78. Влияние отклонений показателей на работу двигателя и долговечность его систем и механизмов следующие:

- кинематическая вязкость завышена, затрудняется пуск двигателя особенно в зимнее время.

- температура застывания  соответствует ГОСТу.

- моющие свойства по ПЗВ завышены в результате образуются продукты, вызывающие старение масла.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что седельный автомобиль-тягач МАЗ-5429 с полуприцепом МАЗ-5205А передвигаясь по загородной дороге с усовершенствованным покрытием в условиях зимнего времени выполнил 9520 т-км транспортной работы при пробеге 595 км. Какова норма расхода топлива седельного автомобиля-тягача МАЗ-5429 с полуприцепом МАЗ-5205А?

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива на пробег для тягача МАЗ-5429 составляет Hs = 23,0 л/100 км;

- норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет Hw = 1,3 л/100 т-км;

- масса снаряженного полуприцепа МАЗ-5205А Gпр = 5,7 т;

- надбавка за работу в зимнее время D = 6%, снижение в связи с передвижением автопоезда по загородной дороге с усовершенствованным покрытием D = 15%;

- норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе седельного тягача МАЗ-5429 с полуприцепом МАЗ-5205А без груза составляет:

Hsan = Hs + Hg×Gпр = 23 + 1,3 x 5,7 = 30,41 л/100 км.

Нормативный расход топлива:

Qн = 0,01 ×(Hsan×S + Hw×W) × (1 + 0,01 ×D) = 0,01 x (30,41 x 595 + 1,3 x 9520) x (1 - 0,01 x 9) = 277,3 л.

12 вариант

- Эластичная смазка Солидол, полученная с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнута в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 1033-79 |
| Температура каплепадения, ОС | 78 | 78 |
| Придел прочности при 50ОС, Па | 150 | 196 (2,0) |
| Массовая доля воды, %, не более | 2,7 | 2,5 |

Укажите состав этой смазки, укажите область применения.  Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя смазки от требований ГОСТ 1033-79  на работу смазываемых механизмов.

Решение:

Солидол – это водостойкая, гидратированная кальциевая смазка, которая предназначена для смазки узлов трения качения и для скольжения машин и механизмов. Область применения солидола: ручные инструменты, цепные передачи, грубые узлы трения в различных механизмах, сельскохозяйственная техника, транспортные средства и т.д. В состав солидола входит смесь нефтяных масел, которая загущенная кальциевым мылом жирных кислот, которые входят в состав природных жиров.

Впишем в таблицу показатели качества солидола, которые определены 1033-79. Влияние отклонений показателей на работу механизмов следующие:

- температура каплепадения соответствует ГОСТу;

- придел прочности занижен. Прочность смазки должна быть достаточной, чтобы смазка не сбрасывалась с движущихся деталей, не вытекала из узлов трения;

- массовая доля воды завышена. Повышение содержания воды в солидолах не разрешено стандартом, но не влияет на их эксплуатационные характеристики.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что грузовой автомобиль-фургон ГЗСА-37021 (на сжиженном нефтяном газе), работая в черте города с частыми остановками, совершил пробег 152 км. Какова норма расхода топлива грузового автомобиля-фургона ГЗСА-37021?

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля-фургона ГЗСА-37021 составляет Hs = 34,0 л/100 км;

- надбавка за работу без учета перевозимого груза D = 10%, надбавка за работу с частыми технологическими остановками D = 8%.

Нормативный расход топлива:

Qн =0,01 ×Hs×S×(1 + 0,01 ×D) = 0,01 x 34 x 152 x (1 + 0,01 x 18) = 61 л.

- вариант

- Автомобильный бензин марки АИ-95 неэтилированный, зимний, полученный с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнут в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качества:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ2084-77 |
| Кислотность, мг КОН на 100 см3 | 2,9 | Не более 3 |
| Содержание фактических смол на месте производства, мг на 100 см3 | 4,6 | Не более 5 |
| Индукционный период бензина на месте производства, мин. | 850 | 900 |

Расшифруйте марку бензина. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя бензина от требований ГОСТ 2084-77 на работу двигателя.

Решение:

Приведенная марка топлива расшифровывается следующим образом: цифры указывают октановое число, определяемое по исследовательскому методу.

Впишем в таблицу показатели качества бензина, которые определены ГОСТ 2084-77. Влияние отклонений показателей на работу двигателя и долговечность его систем и механизмов следующие:

- кислотность не превышает значения ГОСТ на 1 мг КОН на 100 см3 , что не вызывает коррозии трубопроводов и топливной аппаратуры и не сокращает срок хранения топлива;

- содержание фактических смол на месте производства меньше значения ГОСТ на 0,4 мг на 100 см3 , на эксплуатационных свойствах бензина это не отразится. Эксплуатация двигателя при повышенном содержании смол приводит к увеличению отложения нагара на деталях двигателя;

- индукционный период меньше значения ГОСТ на 100 минут. Индукционный период бензинов длительностью 900 мин.

-    хороший показатель и гарантирует их стабильность в течение длительного времени.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль ВАЗ-217030 Приора, работавший в городе с населением 500 тыс. человек, совершил пробег 180 км. Какова норма расхода топлива легкового автомобиля ВАЗ-217030 Приора?

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля ВАЗ-217030 Приора составляет Hs= 8,2 л/100 км;

надбавка за работу в городе с населением 500 тыс. человек составляет D = 15%.

Нормативный расход топлива составляет:

QH= 0,01×HS×S×(1+0,01×D)=0,01×8,2×180×(1+0,01×15)=17,0л

- вариант

- Дизельное топливо марки ДЗп-0,5 минус 35, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 305-82 |
| Цетановое число | 53 | 45 |
| Температура застывания, 0С | -30 | -35 |
| Общее содержание серы, % | 0,8 | 0,5 |

Расшифруйте марку дизельного топлива. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя бензина от требований ГОСТ 305-82 на работу двигателя.

Решение:

Приведенная марка топлива расшифровывается следующим образом: Д – дизельное; З- зимнее; П –содержание присадок (депрессорная, противодымная); 0,5 – процентное содержание серы (неактивной), минус 35 – температура застывания.

Впишем в таблицу показатели качества дизельного топлива, которые определены ГОСТ 2084-77. Влияние отклонений показателей на работу двигателя и долговечность его систем и механизмов следующие:

- цетановое число превышает значения ГОСТ 2084-77 на 8 едини. На таком дизельном топливе будет чрезмерно малый период задержки самовоспламенения, и топливо будет сгорать вблизи форсунок, вызывая их подгорание, при этом мощность и экономичность работы двигателя снижаются;

- температура застывания меньше значения ГОСТ, на эксплуатационных свойствах дизельного топлива это не отразится.

- общее содержание серы превышает значения ГОСТ 2084-77 на 0,3 единицы, использование такого топлива вызывает коррозию, способствует процессам
образования отложений и износу в 1,7-2,2раза.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль ВАЗ-111840 Калина, работавший в горной местности на высоте 850 - 1500 м над уровнем моря, совершил пробег 220 км. Какова норма расхода топлива легкового автомобиляВАЗ-111840 Калина?

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля ВАЗ-111840 Калина составляет НS= 8,0 л/100 км;

надбавка за работу в горной местности на высоте от 801 до 2000 м над уровнем моря составляет D= 10% (среднегорье).

Нормативный расход топлива составляет:

QH= 0,01×HS×S×(1+0,01×D)=0,01×8,0×220×(1+0,01×10)=19,4л

- вариант

1). Моторное масло марки М-63/12Г1, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 10541-78 |
| Кинематическая вязкость при 100ОС, мм2/с | 10,0 | не менее 12 |
| Зольность сульфатная, % | 1,5 | не более 1,3 |
| Температура вспышки ОС | 211 | не ниже 210 |

Решение:

Приведенная марка масла расшифровывается следующим образом: М – моторное; цифры 63/12 – характеризуют класс кинематической вязкости; а прописная буква показывает количественное содержание в масле присадок, Г – до 14 % композиций присадок, предназначено  для высокофорсированных дизелей и карбюраторных двигателей.

Впишем в таблицу показатели качества моторного масла, которые определены ГОСТ 10541-78. Влияние отклонений показателей на работу двигателя и долговечность его систем и механизмов следующие:

- кинематическая вязкость занижена от показателя ГОСТ 10541-78 (12±0,5), показатель масла выпущенного с завода 9, следовательно срок службы масла будет меньше чем обычно;

- зольность сульфатная завышена, в масле образуются продукты, вызывающие старение масла;

- температура вспышки по ГОСТ 10541-78  показатель должен быть не менее 210.  Соответственно отклонений в работе двигателя быть не должно, так как показатели имеют несущественную разницу.

2).  С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль Волга Сайбер, работавший в городе с населением 1,5 млн. человек в зимнее время, совершил пробег 85 км. Какова норма расхода топлива легкового автомобиля Волга Сайбер?

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля Волга Сайбер составляет НS = 11,0 л/100 км;

надбавка за работу в городе с населением 1,5 млн. человек составляет D = 25%, за работу в

зимнее время D = 15%.

Нормативный расход топлива составляет:

QH= 0,01×HS×S×(1+0,01×D)=0,01×11,0×85×(1+0,01×40)=13,1л

- вариант

- Дизельное топливо марки Л-0,2-40 полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качества:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 305-82 |
| Цетановое число | 43 | 45 |
| Температура застывания, 0С | - 10 | -10 |
| Кинематическая вязкость при 20 0С, мм3 /с (сСт) | 2,4 | 3,0-6,0 |

Расшифруйте дизельного топлива, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя топлива от требований ГОСТ 305-82  на работу смазываемых узлов и деталей двигателя.

Решение:

Приведенная марка топлива расшифровывается следующим образом: Д – дизельное; Л – летнее; 0,2 – процентное содержание серы (неактивной), 40 – температура вспышки, определяемая в закрытом тигле.

Впишем в таблицу показатели качества дизельного топлива, которые определены ГОСТ 305-82. Влияние отклонений показателей на работу двигателя и долговечность его систем и механизмов следующие:

- цетановое число находится в приделах нормы;

- температура застывания соответствует ГОСТ.

- кинематическая вязкость занижена, капли при распылении получаются очень мелкими, дальность  их полета уменьшается, и они концентрируются и сгорают в основном в непосредственной близости от форсунок, что приводит к перегреву и деформации форсунок.

2) С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль Daewoo Nexia, оборудованный кондиционером и работавший в городе с населением 150 тыс. человек, совершил пробег 115 км.Какова норма расхода топлива легкового автомобиля Daewoo Nexia?

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля DaewooNexia составляет НS = 8,2 л/100 км;

надбавка за работу в городе с населением 150 тыс. человек составляет D = 10%, при

использовании кондиционера при движении автомобиля составляет D = 7%.

Нормативный расход топлива составляет:

QH= 0,01×HS×S×(1+0,01×D)=0,01×11,0×8,2×(1+0,01×17)=11л

- вариант

1). Моторное масло марки М-10В2, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 8581-78 |
| Кинематическая вязкость | 10,05 | 11,0±0,5 |
| Температура застывания ОС | -15 | -15 |
| Моющие свойства по ПЗВ, баллы | 1,3 | 1,0 |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 8581-78  на работу смазываемых узлов и деталей двигателя.

Решение:

Приведенная марка масла расшифровывается следующим образом: М – моторное; цифра 10 – характеризует класс кинематической вязкости; а прописная буква показывает количественное содержание в масле присадок, В – до 8 % композиций присадок, предназначено  для среднефорсированных дизелей и карбюраторных двигателей.

Впишем в таблицу показатели качества моторного масла, которые определены ГОСТ 8581-78. Влияние отклонений показателей на работу двигателя и долговечность его систем и механизмов следующие:

- кинематическая вязкость в пределах нормы.

- температура застывания  соответствует ГОСТу.

- моющие свойства по ПЗВ завышены в результате образуются продукты, вызывающие старение масла.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль Mercedes-Benz S500, оборудованный установкой климат-контроль, в зимнее время за рабочую смену в городе с населением 4 млн. человек совершил пробег 75 км, при этом вынужденный простой автомобиля с работающим двигателем составил 2 часа. Какова норма расхода топлива легкового автомобиля Mercedes-Benz S500?

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля Mercedes-BenzS500

составляет     НS = 14,8 л/100 км;

время вынужденного простоя с работающим двигателем T = 2,0 часа;

надбавка за работу в городе с населением 4 млн. человек составляет D = 25%;

за работу в зимнее время D = 10%;

при использовании установки климат-контроль при движении автомобиля D = 10%;

при вынужденном простое автомобиля с работающим двигателем за один час простоя - 10% от значения базовой нормы, то же на стоянке при использовании установки климат-контроль - 10% от значения базовой нормы.

Дополнительный расход топлива на простой автомобиля с работающим двигателем составит:  Qдоп=    0,01×НS × D×Т= 0,01×14,0×8×2×2=5,92л

Нормативный расход топлива составляет:

QH= 0,01×HS×S×(1+0,01×D)+ Qдоп =0,01×14,8×75×(1+0,01×45)+5,92=22л

- вариант

- Трансмиссионное масло марки ТСП-15к (ТМ-3-18), полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 23652-79 |
| Кинематическая вязкость мм2/с, при 100ОС | 12 | 15,0±1 |
| Массовая доля механических примесей, %: | 0,020 | не более 0,01 |
| Температура застывания ОС | -27 | не выше -25 |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 23652-79 на работу трансмиссии.

Решение:

Приведенная марка трансмиссионного масла расшифровывается следующим образом: Т – трансмиссионное, С -  в маркировке означает, что продукт сезонный и получен из сернистой нефти, П - обозначает наличие в масле присадок, 15 – это показатель вязкости, к – значит, что масло предназначено для эксплуатации в КамАЗах.

Впишем в таблицу показатели качества трансмиссионного масла, которые определены ГОСТ 23652-79. Влияние отклонений показателей на работу механизмов трансмиссии следующие:

- кинематическая вязкость ниже определенного предела, масло выдавливается из зоны трения, что приводит к непосредственному контакту между трущимися поверхностями и, как следствие, к их ускоренному изнашиванию;

- массовая доля механических примесей завышена, несоответствует ГОСТу, механические примеси оказывают воздействие на поверхности, что способствует ускоренному изнашиванию.

- температура застывания  занижена, на эксплуатационных свойствах трансмиссионного масла это не отразится.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что городской автобус НефАЗ-5299-10-15 работал в городе с населением 2 млн. человек в зимнее время с использованием штатных отопителей салона, совершил пробег 145 км при времени работы на линии 8 ч. Какова норма расхода топлива городского автобуса НефАЗ-5299-10-15?

Исходные данные:

транспортная норма расхода топлива на пробег для городского автобуса НефАЗ-5299-10-15 составляет    НS  = 39,0 л/100 км;

надбавка за работу в городе с населением 2 млн. человек составляет D = 20%; за работу в зимнее  время составляет D = 8%;

норма расхода топлива на работу отопителя составляет Нот = 2,5 л/ч.

Нормативный расход топлива составляет:

QH= 0,01×HS×S×(1+0,01×D)+ Нот×Т =0,01×39,0×145×(1+0,01×28)+2,5×8=92,4л

- вариант

1). Пластичная смазка марки Литол-24, полученная с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнута в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 21150-87 |
| Температура каплепадения, ОС | 185 | 185 |
| Придел прочности при 20ОС, Па | 600 | 500-1000 |
| Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более | 11 | 12 |

Укажите состав этой пластичной смазки, укажите область применения.  Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя смазки от требований ГОСТ 21150-87 на работу смазываемых механизмов.

Решение:

Состав: нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50°С, загущенное литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты, содержит антиокислительную и вязкостную присадки.  Антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка предназначена для смазывания в узлах трения колесных машин, гусеничных транспортных средств и промышленного оборудования, для судового и железнодорожного транспорта. Рекомендуется также для всех типов подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых и других передач.

Впишем в таблицу показатели качества пластичной смазки, которые определены ГОСТ 21150-87. Влияние отклонений показателей на работу механизмов следующие:

- температура каплепадения соответствует ГОСТу;

- придел прочности соответствует ГОСТу;

- коллоидная стабильность занижена, ухудшается способность смазки сопротивляться отделению дисперсионной среды (масла) при хранении и в процессе применения.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные

Из путевого листа установлено, что одиночный бортовой автомобиль КамАЗ-43253-15 при пробеге 320 км выполнил транспортную работу в объеме 1750 т·км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений. . Какова норма расхода топлива одиночного бортового автомобиля КамАЗ-43253-15?

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для бортового автомобиля КамАЗ-43253-15 составляет НS = 24,2 л/100 км;

норма расхода дизельного топлива на перевозку полезного груза составляет НW= 1,3 л/100 т·км.

Нормативный расход топлива составляет:

QH= 0,01×(HS×S+ НW×W) =0,01×(24,2×320+1,3×1750)=100,2л

- вариант

1). Эластичная смазка Солидол, полученная с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнута в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 1033-79 |
| Температура каплепадения, ОС | 75 | 78 |
| Придел прочности при 50ОС, Па | 175 | 196 (2,0) |
| Массовая доля воды, %, не более | 2,5 | 2,5 |

Укажите состав этой смазки, укажите область применения.  Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя смазки от требований ГОСТ 1033-79  на работу смазываемых механизмов.

Решение:

Солидол – это водостойкая, гидратированная кальциевая смазка, которая предназначена для смазки узлов трения качения и для скольжения машин и механизмов. Область применения солидола: ручные инструменты, цепные передачи, грубые узлы трения в различных механизмах, сельскохозяйственная техника, транспортные средства и т.д. В состав солидола входит смесь нефтяных масел, которая загущенная кальциевым мылом жирных кислот, которые входят в состав природных жиров.

Впишем в таблицу показатели качества солидола, которые определены 1033-79. Влияние отклонений показателей на работу механизмов следующие:

- температура каплепадения занижена, смазка тугоплавкая;

- придел прочности занижен. Прочность смазки должна быть достаточной, чтобы смазка не сбрасывалась с движущихся деталей, не вытекала из узлов трения;

- массовая доля воды соответствует стандарту.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что бортовой автомобиль КамАЗ-65117-62 с прицепом выполнил транспортную работу в объеме 8400 т·км в условиях зимнего времени по горным дорогам на высоте 800 - 2000 м и совершил общий пробег 470 км. Какова норма расхода топлива  бортового автомобиля КамАЗ-65117-62 с прицепом?

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для бортового автомобиля КамАЗ-65117-62 составляет НS = 26,0 л/100 км;

норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет НW = 1,3 л/100 т·км;

норма расхода топлива на дополнительную массу прицепа составляет Нq = 1,3 л/100 т·км;

надбавка за работу в зимнее время составляет D = 8%; за работу в горных условиях на высоте от 800 до 2000 м над уровнем моря D = 10%;

масса снаряженного прицепаGпр=4,2 т;

норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе автомобиля КамАЗ-65117-62 с прицепом составляет:

Нsan= НS + Нq×Gпр =26,0+1,3×4,2=31,5л/100 км.

Нормативный расход топлива составляет:

QH= 0,01×(Hsan×S+ НW×W)×(1+0,01×D)=0,1×(31,5×470+1,3×8400)×(1+0,01×18)=303,6л

- вариант

1). Автомобильный бензин марки АИ-93, полученный с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнут в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качества:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 2084-77 |
| Концентрация фактических смол, мг 100 см3на месте производства | 8,0 | 5,0 |
| Давление насыщенных паров, кПа | 63 | 66,7 |
| Массовая доля серы, % | 0,14 | 0,10 |

Расшифруйте марку бензина. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя бензина от требований ГОСТ 2084-77 на работу двигателя.

Решение:

Приведенная марка топлива расшифровывается следующим образом: цифры указывают октановое число, определяемое по моторному методу.

Впишем в таблицу показатели качества бензина, которые определены ГОСТ 2084-77. Влияние отклонений показателей на работу двигателя и долговечность его систем и механизмов, следующие:

- концентрация фактических смол завышена, образуется нагар, что приводит к износу деталей;

- давление насыщенных паров соответствует ГОСТу;

- массовая доля серы завышена, повышается коррозийность топлива.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что седельный тягач МАЗ-5440-А8 с полуприцепом выполнил транспортную работу в объеме 16200 т·км при пробеге 600 км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений. Какова норма расхода топлива седельный тягач МАЗ-5440-А8 с полуприцепом?

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для тягача одиночного МАЗ-5440-А8 составляет

НS =18,7 л/100 км;

норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет НW = 1,3 л/100 т·км;

норма расхода топлива на дополнительную массу полуприцепа Нq = 1,3 л/100 т·км;

масса снаряженного полуприцепа Gпр = 8,0 т;

норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе седельного тягача МАЗ-5440-А8 с

полуприцепом без груза составляет:

Нsan= НS + Нq×Gпр =8,7+1,3×8,0=29,1 л/100 км

Нормативный расход топлива составляет:

QH= 0,01×(Hsan×S+ НW×W)=0,01×(29,1×600+1,3×16200)=385,2л

- вариант

1). Трансмиссионное масло марки ТЭП-15 , полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 23652-79 |
| Кинематическая вязкость мм2/с, при 100ОС | 13 | 15,0±1 |
| Массовая доля механических примесей, %: | 0,010 | не более 0,03 |
| Температура застывания ОС | -23 | не выше -18 |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 23652-79 на работу трансмиссии.

Решение:

Приведенная марка трансмиссионного масла расшифровывается следующим образом: Т – трансмиссионное,  П - обозначает наличие в масле присадок, 15 – это показатель вязкости всесезонного трансмиссионного масла для тракторов и других сельскохозяйственных машин в районах с умеренным климатом. Рабочий температурный диапазон масла -20...+100 °С.

Впишем в таблицу показатели качества трансмиссионного масла, которые определены ГОСТ 23652-79. Влияние отклонений показателей на работу механизмов трансмиссии следующие:

- кинематическая вязкость ниже определенного предела, масло выдавливается из зоны трения, что приводит к непосредственному контакту между трущимися поверхностями и, как следствие, к их ускоренному изнашиванию;

- массовая доля механических примесей соответствует ГОСТу;

- температура застывания  занижена, на эксплуатационных свойствах трансмиссионного масла это не отразится.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал КамАЗ-65115, вышедший из

капитального ремонта, совершил пробег 185 км, выполнив при этом m = 20 ездок с грузом. Работа осуществлялась в карьере. Какова норма расхода топлива  автомобиль-самосвал КамАЗ-65115?

Исходные данные:

транспортная норма расхода топлива на пробег для автомобиля-самосвала  КамАЗ-65115 (с коэффициентом загрузки 0,5) составляет НS = 36,8 л/100 км;

норма расхода топлива на каждую ездку с грузом составляет HZ= 0,25 л;

надбавки при обкатке автомобилей, вышедших из капитального ремонта, D = 10%; на работу в карьере D = 25%.

Нормативный расход топлива составляет:

QH= 0,01×Hs×S×( 1+0,01×D)+HZ ×m=0,01×36,8×185×(1+0,01×35)+0,25×20=96,9л

- вариант

1). Моторное масло марки М-63/12Г1, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 8581-78 |
| - Кинематическая вязкость | 12 | 12 |
| - Температура застывания ОС | -25 | --30 |
| - Моющие свойства по ПЗВ, баллы | 1 | 0,5 |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 8581-78  на работу смазываемых узлов и деталей двигателя.

Решение:

Приведенная марка масла расшифровывается следующим образом: М – моторное; цифра 10 – характеризует класс кинематической вязкости; а прописная буква показывает количественное содержание в масле присадок, В – до 8 % композиций присадок, предназначено  для среднефорсированных дизелей и карбюраторных двигателей.

Впишем в таблицу показатели качества моторного масла, которые определены ГОСТ 8581-78. Влияние отклонений показателей на работу двигателя и долговечность его систем и механизмов следующие:

- кинематическая вязкость соответствует ГОСТу

- температура застывания  занижена, на эксплуатационных свойствах масла это не отразится;

- моющие свойства по ПЗВ завышены в результате образуются продукты, вызывающие старение масла.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал КамАЗ-5511 с самосвальным

прицепом перевез на расстояние 115 км 13 т кирпича, а в обратную сторону перевез на расстояние 80 км 16 т щебня. Общий пробег составил 240 км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок и снижений.

Учитывая, что автомобиль-самосвал работал с коэффициентом полезной работы более чем 0,5, нормативный расход топлива определяется так же, как для бортового автомобиля КамАЗ-5320 (базового для самосвала КамАЗ-5511) с учетом разницы собственной массы этих автомобилей. Таким образом, в этом случае норма расхода топлива на пробег для автомобиля КамАЗ-5511 включает 25,0 л/100 км (норма расхода топлива для порожнего автомобиля КамАЗ-5320) плюс 2,08 л/100 км (учитывающих разницу собственных масс базового бортового автомобиля и самосвала в размере 2,08 т), что составляет 27,7 л/100 км.Какова норма расхода топлива автомобиля-самосвала КамАЗ-5511 с самосвальным прицепом?

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля-самосвала КамАЗ-5511 в снаряженном состоянии составляет Hs = 27,7 л/100 км;

норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет НW = 1,3 л/100 т · км;

масса снаряженного самосвального прицепа Gпр = 4,5 т;

норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе автомобиля КамАЗ-5511 с прицепом составляет:

Нsan= НS + Нq×Gпр =27,7+1,3×4,5=33,6 л/100 км

Нормативный расход топлива составляет:

QH=0,01×[Hsan×S+НW(G`×S`+G``×S``)]=0,01×[33,6×240+1,3(13×115+16×80)]=+0,01[33,6×

×240+1,3×(13×115+16×80)]=116,7л

- вариант

1.Эластичная смазка Солидол, полученная с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнута в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 1033-79 |
| - Температура каплепадения, ОС | 75 | 78 |
| - Придел прочности при 50ОС, Па | 178 | 196 (2,0) |
| - Массовая доля воды, %, не более | 2,5 | 2,5 |

Укажите состав этой смазки, укажите область применения.  Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя смазки от требований ГОСТ 1033-79  на работу смазываемых механизмов.

Решение:

Солидол – это водостойкая, гидратированная кальциевая смазка, которая предназначена для смазки узлов трения качения и для скольжения машин и механизмов. Область применения солидола: ручные инструменты, цепные передачи, грубые узлы трения в различных механизмах, сельскохозяйственная техника, транспортные средства и т.д. В состав солидола входит смесь нефтяных масел, которая загущенная кальциевым мылом жирных кислот, которые входят в состав природных жиров.

Впишем в таблицу показатели качества солидола, которые определены 1033-79. Влияние отклонений показателей на работу механизмов следующие:

- температура каплепадения занижена; смазка тугоплавкая.

- придел прочности занижен. Прочность смазки должна быть достаточной, чтобы смазка не сбрасывалась с движущихся деталей, не вытекала из узлов трения;

- массовая доля воды соответствует ГОСТу. Повышение содержания воды в солидолах не разрешено стандартом, но не влияет на их эксплуатационные характеристики.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что грузовой автомобиль-фургон Fiat Ducato 2.3TDI, работая в черте города с населением 150 тыс. человек с частыми остановками, совершил пробег 120 км. Какова норма расхода топлива грузового автомобиля-фургона Fiat Ducato 2.3TDI?

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля-фургона Fiat Ducato 2.3TDI составляетHS = 10,8 л/100 км;

надбавка за работу в городе с населением 150 тыс. человек составляет D = 10%; надбавка за работу с частыми технологическими остановками - D = 10%; надбавка за работу без учета веса перевозимого груза - D = 10%.

Нормативный расход топлива составляет:

QH= 0,01×HS×S×(1+0,01×D)=0,01×10,8×120×(1+0,01×30)=16,9л

25 вариант

1). Моторное масло марки М-53/10Г1, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 8581-78 |
| - Кинематическая вязкость | 11 | 9,3…11,5 |
| - Температура застывания ОС | -21 | -38 |
| - Моющие свойства по ПЗВ, баллы | 1,2 | - |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 8581-78  на работу смазываемых узлов и деталей двигателя.

Решение:

Приведенная марка масла расшифровывается следующим образом: М – моторное; цифра 10 – характеризует класс кинематической вязкости;«з» - буква показывает содержание в масле загущающих вязкостных присадок, 10 мм2вязкость при 1000С, группа Г1- предназначено  для среднефорсированных карбюраторных двигателей.

Впишем в таблицу показатели качества моторного масла, которые определены ГОСТ 8581-78. Влияние отклонений показателей на работу двигателя и долговечность его систем и механизмов следующие:

- кинематическая вязкость в пределах нормы.

- температура застывания  соответствует ГОСТу.

- моющие свойства по ПЗВ не нормируются для данной марки.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что седельный тягач МАЗ-5440-А8 с полуприцепом выполнил транспортную работу в объеме 16200 т·км при пробеге 600 км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений. Какова норма расхода топлива седельный тягач МАЗ-5440-А8 с полуприцепом?

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для тягача одиночного МАЗ-5440-А8 составляет

НS =18,7 л/100 км;

норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет НW = 1,3 л/100 т·км;

норма расхода топлива на дополнительную массу полуприцепа Нq = 1,3 л/100 т·км;

масса снаряженного полуприцепа Gпр = 8,0 т;

норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе седельного тягача МАЗ-5440-А8 с

полуприцепом без груза составляет:

Нsan= НS + Нq×Gпр =8,7+1,3×8,0=29,1 л/100 км

Нормативный расход топлива составляет:

QH= 0,01×(Hsan×S+ НW×W)=0,01×(29,1×600+1,3×16200)=385,2л

2.1.3. Критерии оценки

Задание № 1

| Процент результативности (правильных ответов) | Количество правильных ответов | Количественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 - 100 | 38 - 40 | 5 | отлично |
| 80 - 89 | 32 - 37 | 4 | хорошо |
| 70 - 79 | 28 - 31 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | менее 28 | 2 | неудовлетворительно |

Задание № 2

«отлично» - составлен правильный алгоритм решения задач, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задача решена рациональным способом.

«хорошо» - составлен правильный алгоритм решения задач, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ.

«удовлетворительно» - задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в расчетах; задачи решены не полностью или в общем виде.

«неудовлетворительно» - задачи решены неправильно.

Приложение 1

НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте п  для расчетов нормативного значения расхода топлив по месту потребления, для ведения статистической и оперативной отчетности, определения себестоимости перевозок и других видов транспортных работ, планирования потребности предприятий в обеспечении нефтепродуктами, для расчетов по налогообложению предприятий, осуществления режима экономии и энергосбережения потребляемых нефтепродуктов, проведения расчетов с пользователями транспортными средствами, водителями и т.д.

При нормировании расхода топлив различают базовое значение расхода топлив, которое определяется для каждой модели, марки или модификации автомобиля в качестве общепринятой нормы, и расчетное нормативное значение расхода топлив, учитывающее выполняемую транспортную работу и условия эксплуатации автомобиля.

НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Нормы расхода топлив могут устанавливаться для каждой модели, марки и модификации эксплуатируемых автомобилей и соответствуют определенным условиям работы автомобильных транспортных средств согласно их классификации и назначению. Нормы включают расход топлив, необходимый для осуществления транспортного процесса. Расход топлив на технические, гаражные и прочие внутренние хозяйственные нужды, не связанные непосредственно с технологическим процессом перевозок пассажиров и грузов, в состав норм (в таблицы) не включен и устанавливается отдельно.

Для автомобилей общего назначения установлены следующие виды норм:

базовая норма в литрах на 100 км (л/100 км) пробега автотранспортного средства (АТС) в снаряженном состоянии;

транспортная норма в литрах на 100 км (л/100 км) пробега при проведении транспортной работы:

- автобуса, где учитывается снаряженная масса и нормируемая по назначению автобуса номинальная загрузка пассажиров;

-  самосвала, где учитывается снаряженная масса и нормируемая загрузка самосвала (с коэффициентом 0,5);

транспортная норма в литрах на 100 тонно-километров (л/100 ткм) при проведении транспортной работы грузового автомобиля учитывает дополнительный к базовой норме расход топлива при движении автомобиля с грузом, автопоезда с прицепом или полуприцепом без груза и с грузом или с использованием установленных ранее коэффициентов на каждую тонну перевозимого груза, массы прицепа или полуприцепа - до 1,3 л/100 км и до 2,0 л/100 км для автомобилей, соответственно, с дизельными и бензиновыми двигателями, - или с использованием точных расчетов, выполняемых по специальной программе-методике непосредственно для каждой конкретной марки, модификации и типа АТС.

Базовая норма расхода топлив зависит от конструкции автомобиля, его агрегатов и систем, категории, типа и назначения автомобильного подвижного состава (легковые, автобусы, грузовые и т.д.), от вида используемых топлив, учитывает массу автомобиля в снаряженном состоянии, типизированный маршрут и режим движения в условиях эксплуатации в пределах "Правил дорожного движения".

Транспортная норма (норма на транспортную работу) включает в себя базовую норму и зависит или от грузоподъемности, или от нормируемой загрузки пассажиров, или от конкретной массы перевозимого груза.

Эксплуатационная норма устанавливается по месту эксплуатации АТС на основе базовой или транспортной нормы с использованием поправочных коэффициентов (надбавок), учитывающих местные условия эксплуатации, по формулам, приведенным в данном документе.

Нормы расхода топлив на 100 км пробега автомобиля установлены в следующих измерениях:

- для бензиновых и дизельных автомобилей - в литрах бензина или дизтоплива;

- для автомобилей, работающих на сжиженном нефтяном газе (СНГ), - в литрах СНГ из расчета 1 л бензина соответствует "1,32 л СНГ, не более" (рекомендуемая норма в пределах 1,22 +/- 0,10 л СНГ к 1 л бензина, в зависимости от свойств пропан-бутановой смеси);

- для автомобилей, работающих на сжатом (компримированном) природном газе (СПГ) - в нормальных метрах кубических СПГ, из расчета 1 л бензина соответствует 1 +/- 0,1 куб. м СПГ (в зависимости от свойств природного газа);

- для газодизельных автомобилей норма расхода сжатого природного газа указана в куб. м с одновременным указанием нормы расхода дизтоплива в литрах, их соотношение определяется производителем техники (или в инструкции по эксплуатации).

Учет дорожно-транспортных, климатических и других эксплуатационных факторов производится при помощи поправочных коэффициентов (надбавок), регламентированных в виде процентов повышения или снижения исходного значения нормы (их значения устанавливаются приказом или распоряжением руководства предприятия, эксплуатирующего АТС, или местной администрации).

Нормы расхода топлив повышаются при следующих условиях.

Работа автотранспорта в зимнее время года в зависимости от климатических районов страны - от 5% до 20% (включительно - и далее по тексту для всех верхних предельных значений коэффициентов). Порядок применения, значения и сроки действия зимних надбавок представлены в Приложении N 4.

Работа автотранспорта на дорогах общего пользования (I, II и III категорий) в горной местности, включая города, поселки и пригородные зоны, при высоте над уровнем моря:

- от 300 до 800 м - до 5% (нижнегорье);

- от 801 до 2000 м - до 10% (среднегорье);

- от 2001 до 3000 м - до 15% (высокогорье);

- свыше 3000 м - до 20% (высокогорье).

Работа автотранспорта на дорогах общего пользования I, II и III категорий со сложным планом (вне пределов городов и пригородных зон), где в среднем на 1 км пути имеется более пяти закруглений (поворотов) радиусом менее 40 м (или из расчета на 100 км пути - около 500) - до 10%, на дорогах общего пользования IV и V категорий - до 30%.

Работа автотранспорта в городах с населением:

- свыше 3 млн. человек - до 25%;

-  1 до 3 млн. человек - до 20%;

- от 250 тыс. до 1 млн. человек - до 15%;

- от 100 до 250 тыс. человек - до 10%;

- до 100 тыс. человек в городах, поселках городского типа и других крупных населенных пунктах (при наличии регулируемых перекрестков, светофоров или других знаков дорожного движения) - до 5%.

Работа автотранспорта, требующая частых технологических остановок, связанных с погрузкой и выгрузкой, посадкой и высадкой пассажиров, в том числе маршрутные таксомоторы-автобусы, грузо-пассажирские и грузовые автомобили малого класса, автомобили типа пикап, универсал и т.п., включая перевозки продуктов и мелких грузов, обслуживание почтовых ящиков, инкассацию денег, обслуживание пенсионеров, инвалидов, больных и т.п. (при наличии в среднем более чем одной остановки на 1 км пробега; при этом остановки у светофоров, перекрестков и переездов не учитываются) - до 10%.

Перевозка нестандартных, крупногабаритных, тяжеловесных, опасных грузов, грузов в стекле и т.д., движение в колоннах и при сопровождении, и других подобных случаях - с пониженной средней скоростью движения автомобилей 20 - 40 км/ч - до 15%, с пониженной средней скоростью ниже 20 км/ч - до 35%.

При обкатке новых автомобилей и вышедших из капитального ремонта (пробег определяется производителем техники) - до 10%.

При централизованном перегоне автомобилей своим ходом в одиночном состоянии или колонной - до 10%; при перегоне-буксировке автомобилей в спаренном состоянии - до 15%; при перегоне-буксировке в строенном состоянии - до 20%.

Для автомобилей, находящихся в эксплуатации более 5 лет с общим пробегом более 100 тыс. км, - до 5%; более 8 лет с общим пробегом более 150 тыс. км - до 10%.

При работе грузовых автомобилей, фургонов, грузовых таксомоторов и т.п. без учета массы перевозимого груза, а также при работе автомобилей в качестве технологического транспорта, включая работу внутри предприятия - до 10%.

При работе специальных автомобилей (патрульных, киносъемочных, ремонтных, автовышек, автопогрузчиков и т.д.), выполняющих транспортный процесс при маневрировании, на пониженных скоростях, при частых остановках, движении задним ходом и т.п. - до 20%.

При работе в карьерах, при движении по полю, при вывозке леса и т.п. на горизонтальных участках дорог IV и V категорий: для АТС в снаряженном состоянии без груза - до 20%, для АТС с полной или частичной загрузкой автомобиля - до 40%.

При работе в чрезвычайных климатических и тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных или песчаных заносов, при сильном снегопаде и гололедице, наводнениях и других стихийных бедствиях для дорог I, II и III категорий - до 35%, для дорог IV и V категорий - до 50%.

При учебной езде на дорогах общего пользования - до 20%; при учебной езде на специально отведенных учебных площадках, при маневрировании на пониженных скоростях, при частых остановках и движении задним ходом - до 40%.

При использовании кондиционера или установки "климат-контроль" при движении автомобиля - до 7% от базовой нормы.

При использовании кондиционера на стоянке нормативный расход топлива устанавливается из расчета за один час простоя с работающим двигателем, то же на стоянке при использовании установки "климат-контроль" (независимо от времени года) за один час простоя с работающим двигателем - до 10% от базовой нормы.

При простоях автомобилей под погрузкой или разгрузкой в пунктах, где по условиям безопасности или другим действующим правилам запрещается выключать двигатель (нефтебазы, специальные склады, наличие груза, не допускающего охлаждения кузова, банки и другие объекты), а также в других случаях вынужденного простоя автомобиля с включенным двигателем - до 10% от базовой нормы за один час простоя.

В зимнее или холодное (при среднесуточной температуре ниже +5 °C) время года на стоянках при необходимости пуска и прогрева автомобилей и автобусов (если нет независимых отопителей), а также на стоянках в ожидании пассажиров (в том числе для медицинских АТС и при перевозках детей) устанавливается нормативный расход топлива из расчета за один час стоянки (простоя) с работающим двигателем - до 10% от базовой нормы.

Допускается на основании приказа руководителя предприятия или распоряжения руководства местной администрации:

- на внутригаражные разъезды и технические надобности автотранспортных предприятий (технические осмотры, регулировочные работы, приработка деталей двигателей и других агрегатов автомобилей после ремонта и т.п.) увеличивать нормативный расход топлива до 1% от общего количества, потребляемого данным предприятием (с обоснованием и учетом фактического количества единиц АТС, используемых на этих работах);

-  марок и модификаций автомобилей, не имеющих существенных конструктивных изменений по сравнению с базовой моделью (с одинаковыми техническими характеристиками двигателя, коробки передач, главной передачи, шин, колесной формулы, кузова) и не отличающихся от базовой модели собственной массой, устанавливать базовую норму расхода топлив в тех же размерах, что и для базовой модели;

- для марок и модификаций автомобилей, не имеющих перечисленных выше конструктивных изменений, но отличающихся от базовой модели только собственной массой (при установке фургонов, кунгов, тентов, дополнительного оборудования, бронировании и т.д.), нормы расхода топлив могут определяться:

- на каждую тонну увеличения (уменьшения) собственной массы автомобиля с увеличением (уменьшением) из расчета до 2 л/100 км для автомобилей с бензиновыми двигателями, из расчета до 1,3 л/100 км - с дизельными двигателями, из расчета до 2,64 л/100 км для автомобилей, работающих на сжиженном газе, из расчета до 2 куб. м/100 км для автомобилей, работающих на сжатом природном газе;

-  при газодизельном процессе двигателя ориентировочно до 1,2 куб. м природного газа и до 0,25 л/100 км дизельного топлива, из расчета на каждую тонну изменения собственной массы автомобиля.

Норма расхода топлив может снижаться.

При работе на дорогах общего пользования I, II и III категорий за пределами пригородной зоны на равнинной слабохолмистой местности (высота над уровнем моря до 300 м) - до 15%.

В том случае, когда автотранспорт эксплуатируется в пригородной зоне вне границы города, поправочные (городские) коэффициенты не применяются.

При необходимости применения одновременно нескольких надбавок норма расхода топлива устанавливается с учетом суммы или разности этих надбавок.

В дополнение к нормированному расходу газа допускается расходование бензина или дизтоплива для газобаллонных автомобилей в следующих случаях:

- для заезда в ремонтную зону и выезда из нее после проведения технических воздействий - до 5 л жидкого топлива на один газобаллонный автомобиль;

- для запуска и работы двигателя газобаллонного автомобиля - до 20 л жидкого топлива в месяц на один автомобиль в летний и весенне-осенний сезоны, в зимнее время дополнительно учитываются зимние надбавки согласно Приложению N4;

- на маршрутах, протяженность которых превышает запас хода одной заправки газа, - до 25% от общего расхода топлива на указанных маршрутах.

Во всех указанных случаях нормирование расхода жидкого топлива для газобаллонных автомобилей осуществляется в тех же размерах, что и для соответствующих базовых автомобилей.

Принимая во внимание возможные изменения и многообразие условий эксплуатации автомобильной техники, изменения техногенного, природного и климатического характера, состояние дорог, особенности перевозок грузов и пассажиров и т.п., в случае производственной необходимости возможно уточнение или введение отдельных поправочных коэффициентов (надбавок) к нормам расхода топлив по распоряжению руководства местных администраций регионов и других ведомств - при соответствующем обосновании и по согласованию с Минтрансом России.

На период действия данного документа для моделей, марок и модификаций автомобильной техники, поступающей в автопарк страны, на которую Минтрансом России не утверждены нормы расхода топлив (отсутствующие в данном документе), руководители местных администраций регионов и предприятий могут вводить в действие своим приказом нормы, разработанные по индивидуальным заявкам в установленном порядке научными организациями, осуществляющими разработку таких норм по специальной программе-методике.

Легковые автомобили

Для легковых автомобилей нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D),                        (1)

где 	Qн– нормативный расход топлив, л;

Hs – базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля, л/100 км;

S – пробег автомобиля, км;

D – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к

норме, %.

Автобусы

Для автобусов нормативное значение расхода топлива рассчитывается по формуле:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) + Hот x T,         (2)

где 	Qн – нормативный расход топлив, л;

Hs – транспортная норма расхода топлив на пробег автобуса, л/100 км (с учетом нормируемой по классу и назначению автобуса загрузкой пассажиров);

S – пробег автобуса, км;

Hот– норма расхода топлив при использовании штатных независимых отопителей на работу отопителя (отопителей), л/ч;

T – время работы автомобиля с включенным отопителем, ч;

D – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

Грузовые бортовые автомобили

Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D),         (3)

где 	Qн – нормативный расход топлива, л;

S – пробег автомобиля или автопоезда, км;

Hsan – норма расхода топлив на пробег автомобиля или автопоезда в снаряженном состоянии без груза;

Hsan = Hs + Hg x Gпр, л/100 км,              (4)

где 	Hs - базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля (тягача) в снаряженном состоянии, л/100 км (Hsan = Hs, л/100 км, для одиночного автомобиля, тягача);

Hg - норма расхода топлив на дополнительную массу прицепа или полуприцепа, л/100 т.км ;

Gпр - собственная масса прицепа или полуприцепа, т;

Hw - норма расхода топлив на транспортную работу, л/100 т.км ;

W - объем транспортной работы, т.км:

W = Gгр x Sгр ,                   (5)

где 	Gгр - масса груза, т;

Sгр - пробег с грузом, км;

D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов, выполняющих работу, учитываемую в тонно-километрах, дополнительно к базовой норме, норма расхода топлив

увеличивается (из расчета в литрах на каждую тонну груза на 100 км пробега) в зависимости от вида используемых топлив: для бензина - до 2 л; дизельного топлива - до 1,3 л; сжиженного нефтяного газа (снг) - до 2,64 л; сжатого природного газа (спг) - до 2 куб. м; при газодизельном питании ориентировочно - до 1,2 куб. м природного газа и до 0,25 л дизельного топлива.

При работе грузовых бортовых автомобилей, тягачей с прицепами и седельных тягачей с полуприцепами норма расхода топлив (л/100 км) на пробег автопоезда увеличивается (из расчета в литрах на каждую тонну собственной массы прицепов и полуприцепов) в зависимости от вида топлив: бензина - до 2 л; дизельного топлива - до 1,3 л; сжиженного газа - до 2,64 л; природного газа - до 2 куб. м; при газодизельном питании двигателя ориентировочно до 1,2 куб. м -природного газа и до 0,25 л - дизельного топлива.

Самосвалы

Для автомобилей-самосвалов и самосвальных автопоездов нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

Qн = 0,01 x Hsanc x S x (1 + 0,01 x D) + Hz x Z,            (6)

где 	Qн - нормативный расход топлив, л;

S - пробег автомобиля-самосвала или автопоезда, км;

Hsanc- норма расхода топлив автомобиля-самосвала или самосвального автопоезда:

Hsanc = Hs + Hw x (Gпр + 0,5q), л/100 км,         (7)

где 	Hs - транспортная норма с учетом транспортной работы (с коэффициентом загрузки 0,5), л/100 км;

Hw - норма расхода топлив на транспортную работу автомобиля-самосвала (если при расчете Hs не учтен коэффициент 0,5) и на дополнительную массу самосвального прицепа или полуприцепа, л/100 т x км;

Gпр - собственная масса самосвального прицепа, полуприцепа, т;

q - грузоподъемность прицепа, полуприцепа (0,5q - с коэффициентом загрузки 0,5), т;

Hz - дополнительная норма расхода топлив на каждую ездку с грузом автомобиля-самосвала, автопоезда, л;

Z - количество ездок с грузом за смену;

D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

При работе автомобилей-самосвалов с самосвальными прицепами, полуприцепами (если для автомобиля рассчитывается базовая норма, как для седельного тягача) норма расхода топлив увеличивается на каждую тонну собственной массы прицепа, полуприцепа и половину его номинальной грузоподъемности (коэффициент загрузки - 0,5):

- бензина - до 2 л;

- дизельного топлива - до 1,3 л;

- сжиженного газа - до 2,64 л;

- природного газа - до 2 куб. м.

Для автомобилей-самосвалов и автопоездов дополнительно устанавливается норма расхода топлив (Hz) на каждую ездку с грузом при маневрировании в местах погрузки и разгрузки:

- до 0,25 л жидкого топлива (до 0,33 л сжиженного нефтяного газа, до 0,25 куб. м природного газа) на единицу самосвального подвижного состава;

- до 0,2 куб. м природного газа и 0,1 л дизельного топлива ориентировочно при газодизельном питании двигателя.

Для большегрузных автомобилей-самосвалов типа "БелАЗ" дополнительная норма расхода дизельного топлива на каждую ездку с грузом устанавливается в размере до 1 л.

В случаях работы автомобилей-самосвалов с коэффициентом полезной загрузки выше 0,5 допускается нормировать расход топлив так же, как и для бортовых автомобилей по формуле (3).

Фургоны

Для автомобилей-фургонов нормативное значение расхода топлив определяется аналогично бортовым грузовым автомобилям по формуле (3).

Для фургонов, работающих без учета массы перевозимого груза, нормируемое значение расхода топлив определяется с учетом повышающего поправочного коэффициента - до 10% к базовой норме.

Нормы расхода топлив для специальных и специализированных автомобилей

Специальные и специализированные автомобили с установленным на них оборудованием подразделяются на две группы:

- автомобили, выполняющие работы в период стоянки (пожарные автокраны, автоцистерны, компрессорные, бурильные установки и т.п.);

- автомобили, выполняющие ремонтные, строительные и другие работы в процессе передвижения (автовышки, кабелеукладчики, бетоносмесители и т.п.).

Нормативный расход топлив (л) для спецавтомобилей, выполняющих основную работу в период стоянки, определяется следующим образом:

Qн = (0,01 x Hsc x S + Ht x T) x (1 + 0,01 x D), л,           (8)

где 	Hsc- норма расхода топлив на пробег, л/100 км (в случаях, когда спецавтомобиль предназначен также и для перевозки груза, индивидуальная норма рассчитывается с учетом выполнения транспортной работы:

Hsc' = Hsc + Hw x W,       (9)

где 	Hw- норма расхода топлив на транспортную работу, л/100 т.км ;

W - объем транспортной работы, т.км );

S - пробег спецавтомобиля к месту работы и обратно, км;

Hт - норма расхода топлив на работу специального оборудования (л/ч) или литры на выполняемую операцию (заполнение цистерны и т.п.);

T - время работы оборудования (ч) или количество выполненных операций;

D - суммарная относительная надбавка или снижение к норме, в процентах (при работе оборудования применяются только надбавки на работу в зимнее время и в горной местности).

Нормативный расход топлив (л) для спецавтомобилей, выполняющих основную работу в процессе передвижения, определяется следующим образом:

Qн = 0,01 x (Hsc x S' + Hs" x S") x (1 + 0,01 x D),           (10)

где 	Hsc - индивидуальная норма расхода топлив на пробег спецавтомобиля, л/100 км;

S' - пробег спецавтомобиля к месту работы и обратно, км;

Hs" - норма расхода топлив на пробег при выполнении специальной работы во время передвижения, л/100 км;

S" - пробег автомобиля при выполнении специальной работы при передвижении, км;

D - суммарная относительная надбавка или снижение к норме, % (при работе оборудования применяют только надбавки за работу в зимнее время и в горной местности).

Для автомобилей, на которых установлено специальное оборудование, нормы расхода топлив на пробег (на передвижение) устанавливаются исходя из норм расхода топлив, разработанных для базовых моделей автомобилей с учетом изменения массы спецавтомобиля.

Нормы расхода топлив для спецавтомобилей, выполняющих работы жилищно-коммунального хозяйства, определяются по нормам Управления жилищно-коммунальной сферы Госстроя России (Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова).

НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 1

Легковые автомобили

| N п/п | Модель, марка, модификация автомобиля <1> | Базовая норма, л/100 км | Топлива <2> |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВАЗ-11113 "Ока" (ВАЗ-11113-2L-0,75-35-4M) | 5,6 | Б |
|  | ВАЗ-11183 "Калина" (ВАЗ-21114-4L-1,596-81-5M) | 8,0 | Б |
|  | ВАЗ-2106 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-4M) | 9,0 | Б |
|  | ВАЗ-212300 "Шевроле-Нива" (ВАЗ-2123-4L-1,69-80-5M) | 10,5 | Б |
|  | ГАЗ-3102, -3102-12 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-4M) | 12,5 | Б |
|  | ГАЗ-3110 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) | 11,5 | Б |
|  | Москвич-2141-22 (УЗАМ-3320-4L-2,0-91-5M) | 9,6 | Б |
|  | УАЗ-31604 (VM-425LTRV-4L-2,5-105-5M) | 13,2 | Д |
|  | УАЗ-3163-10 "Патриот" (ЗМЗ-40900R-4L-2,693-128-5M) | 13,5 | Б |

Таблица 2

Автобусы

| N п/п | Модель, марка, модификация автомобиля <1> | Базовая норма, л/100 км | Топлива <2> |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГАЗ-221400 "Газель" (14 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L- 2,445-100-4M) | 17,5 | Б |
|  | ГолАЗ-4242 (вед. 32 места) (ЯМЗ-236А-6V-5,29-195- 9M) | 31,0 | Д |
|  | ЛАЗ-52523 (гор. 120 мест) (ЯМЗ-236M-6V-11,15-180- 5M) | 37,2 | Д |
|  | ЛиАЗ-5256 (гор. 114 мест) (КамАЗ-740.8-8V-10,85- 195-5M) | 35,6 | Д |
|  | ЛиАЗ-677М (пригор. 88 места) (ЗИЛ-375Я7-8V-7,0-180- 5M) | 58,0 | Д |
|  | ЛиАЗ-677Г | 67,0 | СНГ |
|  | ПАЗ-3205 (пригор. 37 мест) (ЗМЗ-5234.10-8V-4,67-130-4M) | 32,0 | Б |
|  | Ikarus 280.33M (гор. сочл. 115 мест) (6L-10,35-258-6M) | 42,4 | Д |
|  | КАВЗ-324400 (приг. 27 мест) (Д-245.12-4L-4,75-109-5M) | 18,0 | Д |

Таблица 3

Грузовые бортовые автомобили

| N п/п | Модель, марка, модификация автомобиля <1> | Базовая норма, л/100 км | Топлива <2> |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГАЗ-330210 "Газель" (ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-100-5M) | 16,0 | Б |
|  | ЗИЛ-431410, -431411, -431412, -431416, -431417, -431450, -431510, -431516, -431917 | 31,0 | Б |
|  | ЗИЛ-431410 (Д-243-4L-4,75-78-5M) | 19,5 | Д |
|  | КамАЗ-5320 | 25,0 | Д |
|  | КамАЗ-53212 (ЯМЗ-238Ф-8V-14,86-320-5M) | 26,4 | Д |
|  | КрАЗ-257, -257Б1, -257БС, -257С | 38,0 | Д |
|  | МАЗ-5429, -5430 | 23,0 | Д |
|  | МАЗ-5551 | 28,0 | Д |
|  | КАВЗ-324400 (приг. 27 мест) (Д-245.12-4L-4,75-109-5M) | 18,0 | Д |

----------------------------------------------------------------

<1> В скобках обозначаются (по всему документу) основные параметры двигателя и коробки передач (по данным производителей техники или по каталогам), например: ВАЗ-21043 - марка двигателя; 4L - число и расположение цилиндров (L - рядное, V-образное, O - оппозитное); 1,45 - рабочий объем двигателя, л; 71 - мощность двигателя, л.с; 5M - количество передач (M - механическая; A - автоматическая коробка передач, CVT - бесступенчатая автоматическая).

<2> Условные обозначения: Б - бензин; Д - дизтопливо; СНГ - сжиженный нефтяной газ; СПГ - сжатый природный газ.

Таблица 4

Самосвалы

| N п/п | Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км | Топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КамАЗ-55102 | 32,0 | Д |
|  | МАЗ-5551 | 28,0 | Д |
|  | Урал-55571 (ЯМЗ-236-6V-11,15-180-5M) | 34,5 | Д |

Таблица 5

Фургоны

| N п/п | Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км | Топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГАЗ-2705АЗ (13 мест; ЗМЗ-40630A-4L-2,3-98-5M) | 16,5 | Б |
|  | ГЗСА-37021, -37041 | 34,0 | СНГ |
|  | ДИСА-29521 (брон., ш. ГАЗ-2752) (ГАЗ-560-4L-2,134-95-5M) | 11,4 | Д |

Таблица 6

Краны автомобильные

| N п/п | Модель специального или специализированного автомобиля | Базовая модель | Норма на пробег автомобиля, л/100 км | Норма на работу оборудования, л/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГКМ-5 | ЗИЛ-164 | 39,0 | 6,0 |
|  | КС-4571 | КрАЗ-257 | 52,0 | 8,4 |
|  | МКА-16 | КрАЗ-257 | 57,0 | 8,8 |

Приложение 2

ЗНАЧЕНИЕ ЗИМНИХ НАДБАВОК

К НОРМАМ РАСХОДА ТОПЛИВ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ

| N п/п | Регионы России (по федеральным округам) | Количество месяцев и срок действия зимних надбавок | Предельная величина зимних надбавок не более, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Центральный Москва | 5.0 01.XI...31.III | 10 |
|  | Белгородская обл. | 4.0 15.XI...15.III | 7 |
|  | Вологодская обл. | 5.0 01.XI...31.III | 10 |
|  | г. Воркута с прилегающим административным районом | 6.5 15.X...30.IV | 15 |
|  | Краснодарский край | 3.0 01.XII...1.III | 5 |
|  | Калининградская обл. | 4.0 15.XI...15.III | 7 |
|  | Республика Башкортостан | 5.5 01.XI...15.IV | 12 |
|  | Иркутская обл. | 6.0 01.XI...30.IV | 18 |

Приложение 3

НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ

НА ОБОГРЕВ САЛОНОВ АВТОБУСОВ И КАБИН АВТОМОБИЛЕЙ

НЕЗАВИСИМЫМИ ОТОПИТЕЛЯМИ

| Марка, модель автомобиля или автобуса | Марка отопителя | Расход топлив, на 1 ч работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ikarus-255, 255.70, 260.01, 260.18, 260.27, 260.37, 260.50, 260.52 | Sirokko-262 | 1,2 |  |
| Ikarus-260, 260.01 | Sirokko-265 | 1,4 |  |
| Ikarus-250.12 | Sirokko-262 (два отопителя) | 2,4 |  |
| Ikarus-250, 250.58, 250.58S, 250.59, 250.93, 256.95, 256, 256.54, 256.59, 256.74, 256.75, 260.51 | Sirokko-268 | 2,3 |  |
| Ikarus-180 | Sirokko-268 плюс Sirokko-262 | 3,7 | С учетом обогрева прицепа |
| Ikarus-280, 280.01, 280.33, 280.63, 280.64 | Sirokko-268 плюс Sirokko-262 | 3,5 | С учетом обогрева прицепа |
| ЛАЗ 966А, 699Р, | ОВ-95 | 1,4 |  |
| ЛАЗ 4202, 42021 | П-148106 | 2,5 |  |
| ЛиАЗ-5256 | ДВ-2020 | 2,5 |  |
| IFA-Robur LD-2002, LD-3000 | Sirokko-251 | 0,9 |  |
| Tatra-815 C1, C3 | X7A, KP-D2- | 0,8 |  |