## 20.04.2020 г. Переписать всю тему

Выполненные задания скидывать на электронную почту malykhgylnaz@mail.ru, желательно в тот же день, подписывать отправленный  документ своей фамилией. Оценки выставляются за вашу проделанную работу.

Тема: Средства индивидуальной защиты

Ткань, из которой шьют костюм, должна быть износостойкой и устойчивой к воздействию огня и различных жидкостей. Как правило, это брезент - материал из плотной парусины, обработанный специальным составом, способным повысить огнеупорность, отталкивать воду и предотвратить гниение ткани. Сшитый по всем стандартам спец костюм, обязан защитить не только от механических повреждений, но и уберечь человека от излучения.

Для тех, кто профессионально занимается сварочными работами и уделяет им большую часть своей жизни, необходимо приобретать цельно — спилковый костюм. Он на 100% выполняется из огнестойкого кожевенного спилка, обеспечивая самую надежную защиту от вредных рабочих факторов. Комбинированный выполняется из брезента с накладками из кожевенного спилка.

Все костюмы должны соответствовать ГОСТ Р 12.4.247-2008 «Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла».

Спецодежда должна удовлетворять основным требованиям:

- наружная поверхность должна быть огнестойкой и термостойкой;

- внутренняя (изнаночная) поверхность одежды должна быть влагопоглощающей.

Ассортимент тканей и спецодежды постоянно расширяется.

Ботинки сварщика – это специальная обувь из натуральной кожи, покрытая огнеупорным слоем, способным уберечь ноги от попадания раскалённого металла и излучения. Ботинки оснащены устойчивым к износу подкладочным дышащим материалом, который защищает обувь от наличия внутренней влаги. Многие модели сварочных ботинок оснащены железной подноской, которая защитит нижнею конечность от механического повреждения в случае падения на неё тяжёлого груза.

Куртка надевается поверх брюк, брюки должны закрывать обувь. Рукавицы должны надеваться с напуском на рукава.

Кроме спецодежды к средствам индивидуальной защиты относятся: пояс предохранительный с лямками (при работе на высоте), перчатки резиновые диэлектрические, коврики резиновые диэлектрические.

Маска сварщика является самым необходимым элементом в работе сварщика, она защищает самый уязвимый орган человека – глаза, как от механических повреждений, так и от опасных лучевых излучений. Для этого каждая маска оснащена темным стеклом, так называемым светофильтром. Светофильтр для сварочной маски защищает глаза человека от теплового, инфракрасного, ультрафиолетового излучений и брызг расплавленного металла.

Номер светофильтра подбирается от величины сварочного тока, состава свариваемого металла.

Существует российская и международная маркировка степени затемнения. Отечественная классификация маркируется от С4 до С8, что соответствует европейской 9-13 DIN. Таблица (ниже) поможет разобраться с соответствием маркировок.

Стекло Хамелеон. В автоматических стеклах применяется жидкокристаллический экран. Жидкие кристаллы меняют последовательность построения при изменении светонапряжения, чем достигается разное затемнение. Современные светофильтры имеют от 1 до 3 слоев ЖК стекол.

Стекла со светозатемнением С4 и С8, внешних отличий не имеют. Но С4 обладает меньшей защитой. При выборе (покупке), проверить светофильтр на подделку можно с помощью лампы дневного света. Через стекло С4 нить накаливания лампочки будет хорошо просматриваться, а через С8 с трудом.