План урока    №15

Дисциплина, наименование модуля и темы:

- ПМ.02. «Эксплуатация сельскохозяйственной техники»

-   МДК 02.01. «Основы комплектования машинно-тракторных агрегатов»

Специальность:  35.02.07 Механизация сельского хозяйства

Курс: 3

Группа: 31-32

Тема:

Особенности выбора средств механизации и использование техники в фермерских хозяйствах.

Понятие о биоэнергетической эффективности технологий. Оценка энергетической эффективности комплексов машин и технологий.

Резервы и пути улучшения использования сельскохозяйственной техники в современных экономических условиях и на предприятиях различных форм собственности.

Точ.земледелие

Основные методы анализа эффективности использования МТП. Передовой опыт в области эксплуатации сельскохозяйственной техники (ПС)

Показатели оснащенности хозяйств техникой. Показатели уровня и эффективности механизации растениеводства. Качественная характеристика МТП.

Способы повышения эксплуатационных показателей сельскохозяйственной техники(ПС)

Продолжительность урока: 1 час  30 минут

Формируемые компетенции:

ПК 1.1  Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов

П.К 1.2  Подготавливать почвообрабатывающие машины

ПК.2.1  Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели.

ПК.2.2     Комплектовать машинно-тракторный агрегат.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

Задание на дом:

А.А.Зангиев стр 301-314

РЕЗЕРВЫ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИКИ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ

В сельскохозяйственном производстве России одновременно функционируют различные организационные формы хозяйств, включая агрокорпорации, различные виды акционерных обществ, фермерские и мелкие крестьянские хозяйства, личные подсобные хозяйства и т. д.

Указанные хозяйства существенно различаются по масштабам сельскохозяйственного производства, по площади землепользования, по числу работников, по финансовым возможностям и т. д.

Особенно существенно различаются их возможности по приобретению и эффективному использованию новой высокопроизводительной техники.

При современных высоких ценах на сельскохозяйственную технику даже крупным хозяйствам не под силу комплектование МТП новой техникой. Средним и мелким хозяйствам такая задача вообще не под силу. Большинству хозяйств не под силу и создание собственной ремонтно-обслуживающей базы.

Следует учитывать и тот факт, что для небольших хозяйств экономически нецелесообразно приобретение многих видов новой техники и организация ее ремонта и обслуживания из-за малой годовой загрузки машин и оборудования.

Поэтому для получения более дешевой сельскохозяйственной продукции при высокой рентабельности всех видов хозяйств предполагается широкое развитие новых форм использования, а также технического обслуживания и ремонта МТП.

Научно-исследовательские институты, в частности ГОСНИТИ, предлагают следующие новые формы использования техники.

Прокат техники — передача машин за соответствующую плату от одного хозяйства другому на определенный период. Такая форма кооперации особенно необходима фермерам. Она выгодна и для владельца техники, так как повышается годовая загрузка машин. Крупные хозяйства также могут брать на прокат машины разового пользования, включая гидромелиоративные, дорожные машины и т. д,

Техническое обслуживание и ремонт машин при этом осуществляют их владельцы.

Аренда техники в отличие от проката предусматривает передачу ее на более длительный срок. Обслуживание и ремонт машин при этом осуществляют арендаторы сами.

Кооперативы по совместному использованию техники создают, объединяя средства нескольких сельскохозяйственных предприятий, включая фермерские, для приобретения новой техники и ее совместного использования..

Соседская помощь предусматривает оказание временной помощи техникой соседнему хозяйству по договорным ценам.

Подряд на выполнение определенного объема работ предполагает выполнение хозрасчетной организацией (например, МТС) со своей техникой и работниками выполнение за определенную плату отдельных видов или комплекса работ — вплоть до выращивания урожая.

Для технического обслуживания и ремонта техники предлагается четырехуровневая материально-техническая база:

база первого уровня включает фермерские и дилерские пункты технического обслуживания и ремонта (ТОР) машин, площадки для хранения техники и др.;

база второго уровня в колхозе, совхозе и АО включает центральные ремонтные мастерские (ЦРМ), машинный двор, пункты ТО, автогараж, теплые и крытые стоянки машин;

база третьего уровня состоит из районных сервисных предприятий на базе бывших РТП и агроснабов или современных агрокомбинатов, агрофирм и т. д., имеющих в своем составе ЦРМ, станции ТО и т. д.;

база четвертого уровня включает специализированные ремонтные предприятия, (мотороремонтные, авторемонтные и т. д.), оснащенные новым ремонтно-техническим оборудованием.

Многие из указанных функций по использованию и обслуживанию техники могут выполнять также вновь создаваемые районные машинно-технологические станции (МТС).

Новые формы использования и обслуживания сельскохозяйственной техники находятся в стадии становления, развития и совершенствования.

Резервы повышения эффективности использования машинно-тракторного парка

Повысить  эффективность использования техники в сельском хозяйстве можно двумя способами: интенсивным и экстенсивным. Рост производительности тракторов и машин в единицу рабочего времени (за час, смену) — это интенсивный путь, удлинение времени их эксплуатации в течение года — экстенсивный. При этом не всякое удлинение использования техники выгодно. Если оно затягивает сроки выполнения работ, то это приводит лишь к снижению урожайности сельскохозяйственных культур и росту потерь. Увеличение дневной и сменной выработки тракторов, напротив, сокращает время выполнения технологических операций, а для этого желательно повышать коэффициент сменности работы агрегатов. В последние годы, однако, этот показатель продолжает снижаться.

Важными факторами считаются улучшение  технического обслуживания, совершенствование ремонтной базы, обеспечение хозяйств квалифицированными кадрами механизаторов, внедрение прогрессивных форм организации и оплаты труда, сокращение простоев машин из-за технических и организационных неполадок.

Причиной  недостаточно эффективного использования тракторного парка часто служит его неукомплектованность рабочими машинами. В каждом хозяйстве необходимо установить оптимальную структуру технической базы, что позволит обеспечить выполнение всего комплекса сельскохозяйственных работ в установленные сроки, с наименьшими затратами труда и средств.

Важное значение для анализа использования техники имеет научно обоснованное определение объемов механизированных работ и их распределение по периодам года. Рассмотрим распределение механизированных работ по сельскохозяйственным культурам в 2010 году.

Норматив на 1 гектар посева рассчитывается следующим образом: в технологической карте подсчитывается весь объем выполненных работ в условных эталонных гектарах по каждой культуре; затем полученный результат делился на 100, так как в технологических картах расчет ведется на 100 га посева.

Система мероприятий по рациональному использованию машинно-тракторного парка направлена на выполнение дневных, сезонных и годовых норм выработки, повышения производительности и облегчения труда, снижения эксплуатационных и приведенных затрат и повышение культуры земледелия.

Она включает планирование объема механизированных работ по периодам года, распределение их по маркам машин, комплектование агрегатов и непосредственную организацию использования техники. Планирование объема механизированных работ по периодам года осуществляется в рабочих планах на основе технологических карт.

Для отдельных процессов  составляют планы-маршруты, сетевые и часовые  графики, способствующих сокращению потерь рабочего времени и повышению  продуктивности тракторов.

Распределение механизированных работ из марок  тракторов, проводят с учетом их специфики и экономичности, обеспечивая равномерную загрузку всех механизмов в наиболее напряженные периоды.

При комплектовании агрегатов  принимают во внимание тяговое  сопротивление прицепных и навесные  машин, усилия трактора, состояние  поля, рельеф. Это способствует выполнению работ при более высоком качестве и меньших эксплуатационных и приведенных затратах на их единицу.

Улучшение использования машин достигается  путем сокращения времени на неизбежные в период полевых работ перемещения  техники и рабочей силы, усиления материальной заинтересованности и ответственности механизаторов и других работников, двусменном графике работы и др.

Анализ возрастной структуры тракторного парка в СПК «Пригорское» показал, что часть тракторного парка используется сверх нормативного срока службы.

С одной стороны, это выгодно с  точки зрения формирования себестоимости  продукции, так как амортизация  на тракторы уже не начисляется. С  другой стороны, показатели использования  тракторов с увеличением срока  их службы ухудшаются, повышается себестоимость эталонного гектара, увеличивается число поломки тракторов в связи с неисправностью.

Вывод:

Из-за постоянно возрастающих цен на сельскохозяйственную технику и потребляемые ресурсы, в первую очередь – ГСМ, доля затрат на содержание и эксплуатацию машинно-тракторного парка за анализируемый период возрастает на 5575 тыс. руб. В связи с этим постоянно происходят поиски различных путей снижения себестоимости и по нашему мнению одним из важнейших элементов увеличения прибыльности производства продукции растениеводства является повышение эффективности использования машинно-тракторного парка предприятий.

Основными факторами повышения эффективности  использования машинно-тракторного  парка являются улучшение его  технического обслуживания, совершенствование  ремонтной базы, сокращение простоев машин.

Исходя  из проведенных исследований повысить эффективность использования машинно-тракторного парка можно двумя способами: интенсивным и экстенсивным. Рост производительности тракторов и машин в единицу рабочего времени - это интенсивный путь, а удлинение времени эксплуатации техники в течение года- экстенсивный. Однако не всякое увеличение срока использования техники выгодно. Увеличение дневной и сменной выработки влияет на сокращения сроков выполнения операций, при этом важное значение имеет повышение коэффициента сменности работ агрегатов. В напряженные периоды (посев, уборка) можно организовать двухсменную работу техники.