Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский авиационно-технический колледж имени П.В.Дементьева»

Комплект
контрольно-оценочных оценочных средств 

учебной дисциплины
ОП.01. Инженерная графика
основной образовательной программы (ОПОП) 

по специальности СПО
24.02.02 «Производство авиационных двигателей»

(базовая подготовка)
г. Казань
2015
	ОДОБРЕНА

Цикловой комиссией 
___________________ 

___________________

Протокол №____

от ________________20__ г.

Председатель

_____________         _______________   

(личная подпись)                   (инициалы,

                                                  фамилия)

______________

(дата)


	Составлена в соответствии с требованиями основной профессиональной образовательной программы ФГОС СПО по специальности:
24.02.02 Производство авиационных двигателей
(приказ Минобрнауки России № 363 от 21.04.2014 г.)


	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель директора 
по научно-методической работе
_________   Э.Р.Соколова     ________

(личная подпись)                   (инициалы,                          (дата)

                                                  фамилия)

Разработчик (и): преподаватель КАТК
                                                 (должность)

                     ____преподаватель КАТК 
                                  (должность)
	Заместитель директора 
по учебной работе
_________    ___ Шамсутдинов Р.Р.________

(личная подпись)                     (инициалы,                           (дата)

                                                    фамилия)

Соколова Э.Р.____  ________ ____________
(личная подпись)                    (инициалы,                              (дата)
   Еналеева Л.А __________     __________
(личная подпись)                    (инициалы,                              (дата)

                                                   фамилия)




1 Общие положения

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Инженерная графика.
КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена.

КОС разработаны на основании положений:

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО  Производство авиационных двигателей; 

рабочей программы учебной дисциплины Инженерная графика.

2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
	№

п/п
	Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)
	Основные показатели оценки результатов

	Умения


	У1
	читать конструкторскую и технологическую документацию по    профилю специальности;
	Демонстрация чтения конструкторской и технологической документации по профилю специальности в соответствии с ГОСТ ЕСКД

	У2
	выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;
	Изображение комплексных чертежей геометрических тел и нахождение проекций точек, лежащих на их поверхности вручную и с использованием программ САПР.

	У3
	выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике;
	Изображение эскизов, технических рисунков и чертежей деталей, их элементов, узлов вручную и с использованием программ САПР.

	У4
	выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в   ручной и машинной графике;
	Изображение графически технологического оборудования и технологических схем вручную и с использованием программ САПР.

	У5
	оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в   соответствии с  действующей нормативной базой
	Выполнение проектно-конструкторской, технологической и другой технической документации в соответствии с ГОСТ ЕСКД и ЕСТП.

	Знания


	З 1
	правила чтения конструкторской и технологической документации;


	Изложение правил чтения конструкторской и технологической документации.

	З 2
	способы графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и схем;
	Объяснение графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и схем в соответствии со способами проекционного черчения

	З 3
	законы, методы и приемы проекционного черчения
	Изложение законов, методов и приемов проекционного черчения 

	З 4
	требования государственных стандартов   Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД);
	Изложение требований государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД)

	З 5
	правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов   и схем;
	Объяснение правил выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем в соответствии с ГОСТ ЕСКД

	З 6
	технику и принципы нанесения размеров;
	Объяснение принципов и техники нанесения размеров в соответствии с ГОСТ ЕКСД

	З 7
	классы точности и их обозначение на чертежах;
	Объяснение обозначений  на чертежах в соответствии с классами точности

	З 8
	 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления
	Объяснение типов и назначения спецификаций, демонстрация  правил их чтения и составления.


3 Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля
	Наименование элемента умений или знаний
	Виды аттестации

	
	Текущий контроль
	Промежуточная аттестация 


	У1.читать конструкторскую и технологическую документацию по    профилю специальности;

У2.выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;

У3.выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике;

У4. выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в   ручной и машинной графике;

У5.оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в   соответствии с  действующей нормативной базой.
	Графич.работы
Графич.работы
Практические работы

Контрол.работа
Графич.работы,
Практические работы

Графич.работы
Практические работы
Графич.работы,


	Экзамен



	З1. правила чтения конструкторской и технологической документации;

З2. способы графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и схем;

З3. законы, методы и приемы проекционного черчения;

З4. требования государственных стандартов   Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД);
З5.правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов   и схем;

З6. технику и принципы нанесения размеров;

З7.классы точности и их обозначение на чертежах;
З8.типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления
	Графич.работы,

Тестирование

Графич.работы
Графич.работы
Тестирование

Графич.работы
Тестирование

Графические работы

Графические работы
Тестирование

Графические работы


	Экзамен

 


4 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений
	Содержание 

учебного материала 

по программе УД
	Тип контрольного задания

	
	З1
	З2
	З3
	З4
	З5
	З6
	З7
	З8
	У1
	У2
	У3
	У4
	У5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 1.Геометрическое черчение

Тема 1.1.Основные сведения по оформлению чертежей
	ГР
	
	
	ГР
	
	ГР
	
	
	
	
	
	
	ГР

	Тема 1.2.Геометрические построения и правила вычерчивания контуров технических деталей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ГР
	ГР
	

	Раздел 2.Проекционное черчение

Тема 2.1.Метод проекций
	
	ГР
	ГР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 2.2.Аксонометрические проекции
	
	ГР
	ГР
	
	
	
	
	
	
	ГР
	
	
	

	Тема 2.3.Поверхности и тела
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ГР
ПР
	
	
	

	Тема 2.4.Способы преобразования проекций
	
	ГР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 2.5.Сечение геометрических тел плоскостями
	
	ГР
	ГР
	
	
	
	
	
	
	ГР
ПР
	
	
	

	Тема 2.6. Взаимное пересечение поверхностей тел
	
	ГР
	
	
	
	
	
	
	
	ГР
ПР
	
	
	

	Тема 2.7.Проекции моделей
	
	ГР
	ГР
	
	
	
	
	
	
	ГР
ПР
	
	
	

	Раздел 3.Техническое рисование и элементы технического конструирования

Тема 3.1. Плоские фигуры и геометрические тела.
	
	
	
	ГР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 3.2.Технический рисунок модели
	
	
	
	ГР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 4.Машиностроительное черчение

Тема 4.1.Правила разработки и оформления конструкторской документации
	Т


	
	
	Т
КР
	КР
	
	Т
	
	
	
	
	
	ГР
КР

	Тема 4.2.Изображения - виды, разрезы, сечения
	
	ГР
Т

КР
	
	ГР
Т

КР
	
	
	
	
	
	
	ГР
ПР

КР
	
	

	Тема 4.3.Винтовые поверхности и резьбовые изделия
	
	ГР
Т
	
	
	
	
	
	
	
	ГР
	
	
	

	Тема 4.4. Эскизы деталей и рабочие чертежи
	ГР
КР
	ГР
КР
	
	ГР
КР
	ГР
КР
	ГР
КР
	
	
	ГР
	
	ГР
ПР
	
	ГР

	Тема 4.5.Разъемные и неразъемные соединения деталей
	ГР
	
	
	ГР
	
	
	
	ГР
	ГР
	
	ГР
ПР
	
	ГР

	Тема 4.6.Зубчатые передачи
	ГР
	
	
	ГР
	
	
	
	
	ГР
	
	ГР

ПР
	
	ГР

	Тема 4.7.Чертеж общего вида и сборочные чертежи
	ГР
	
	
	ГР
	ГР
	ГР
	ГР
	ГР
	ГР
	
	ГР

ПР
	ГР

ПР
	ГР

	Тема 4.8.Чтение и деталирование сборочных чертежей
	ГР
	
	
	ГР
	ГР
	ГР
	ГР
	ГР
	ГР
	
	ГР

ПР
	ГР

ПР
	ГР

	Тема 4.9. Чтение производственных чертежей по специальности.
	ГР
	ГР
	
	ГР
	ГР
	
	ГР
	ГР
	ГР
	
	
	
	

	Раздел 5. Схемы по специальности

Тема 5. Схемы по специальности.
	ГР
	ГР
	
	ГР
	ГР
	
	
	ГР
	ГР
	
	
	ГР
ПР
	

	Раздел 6. Компьютерная графика 
Тема 6.1. Построение базовых графических элементов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПР
	ПР
	ПР
	

	Тема 6.2.Точные построения контуров деталей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПР
	ПР
	ПР
	


ГР – графическая работа
КР – контрольная работа

ПР – практическая работа

Т - тестирование
5 Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной аттестации.

	Содержание 

учебного материала 

по программе УД
	Экзамен 

	
	З1
	З2
	З3
	З4
	З5
	З6
	З7
	З8
	У1
	У2
	У3
	У4
	У5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 1.Геометрическое черчение

Тема 1.1.Основные сведения по оформлению чертежей
	+
	
	
	+
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.2.Геометрические построения и правила вычерчивания  контуров                    технических деталей
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	

	Раздел 2.Проекционное черчение

Тема 2.1.Метод проекций
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 2.2.

Аксонометрические проекции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 2.3.Поверхности и тела
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 2.4.Способы преобразования проекций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 2.5.Сечение геометрических тел плоскостями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 2.6. Взаимное пересечение поверхностей тел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 2.7.Проекции моделей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 3.Техническое рисование и элементы технического конструирования

Тема 3.1. Плоские фигуры и геометрические тела.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 3.2.Технический рисунок модели
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 4.Машиностроительное черчение

Тема 4.1.Правила разработки и оформления конструкторской документации
	+
	
	
	+
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	+

	Тема 4.2.Изображения - виды, разрезы, сечения
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	
	+
	
	

	Тема 4.3.Винтовые поверхности и резьбовые изделия
	+
	+
	
	+
	+
	
	
	
	+
	
	+
	
	

	Тема 4.4. Эскизы деталей и рабочие чертежи
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	+
	
	+
	+
	+

	Тема 4.5.Разъемные и неразъемные соединения деталей
	+
	+
	
	+
	+
	+
	
	+
	+
	
	
	
	+

	Тема 4.6.Зубчатые передачи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 4.7.Чертеж общего вида и сборочные чертежи
	+
	+
	+
	
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	+

	Тема 4.8.Чтение и деталирование сборочных чертежей
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	+
	
	+

	Раздел 5. Схемы по специальности

Тема 5. Схемы по специальности.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 6. Компьютерная графика 
Тема 6.1. Построение базовых графических элементов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 6.2.Точные построения контуров деталей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6 Структура контрольного задания
Тестовые задания для текущего контроля по разделам «Геометрическое черчение», «Проекционное черчение» разработаны по трем уровням сложности:
1 уровень – задания множественного выбора,
2 уровень – задания на соответствие.

3 уровень – задания на свободное изложение.
Экзаменационный билет для итогового контроля содержит 3 вопроса:
первый вопрос - теоретический по одной из тем разделов,

второй вопрос – задача на расчет параметров или расшифровку условного обозначения стандартной детали в соединении,

третий вопрос – практический вопрос: выполнение эскиза детали по сборочному чертежу.

6.1 Текст задания


Приложение 1 Текст тестового задания
Приложение 2 Перечень экзаменационные вопросов
6.2 Время на подготовку и выполнение экзаменационного билета

подготовка  10  мин.;

выполнение _1__ часа __10___ мин.;

оформление и сдача___10__ мин.;

всего___1___ час___30___ мин.
6.3 Перечень объектов контроля и оценки экзамен

	Наименование объектов контроля и оценки
	Основные показатели оценки результата
	Оценка

	У1.читать конструкторскую и технологическую документацию по    профилю специальности;
	Демонстрация чтения конструкторской и технологической документации по профилю специальности в соответствии с ГОСТ ЕСКД
	3 вопрос экзаменационного билета

	У2. Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;
	Изображение комплексных чертежей геометрических тел и  нахождение проекций точек, лежащих на их поверхности вручную и  с использованием программ САПР.
	-

	У3.выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике;
	Изображение эскизов, технических рисунков и чертежей деталей, их элементов, узлов вручную и  с использованием программ САПР.
	3 вопрос экзаменационного билета

	У4.выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в   ручной и машинной графике;
	Изображение графически технологического оборудования и технологических схем вручную и  с использованием программ САПР.
	2 вопрос экзаменационного билета

	У5.оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в   соответствии с  действующей нормативной базой.
	Выполнение проектно-конструкторской, технологической и другой технической документации в соответствии с ГОСТ ЕСКД и ЕСТП.
	2,3 вопрос экзаменационного билета

	З1.правила чтения конструкторской и технологической документации;
	Изложение правил чтения конструкторской и технологической документации.
	1,2,3 вопросы экзаменационного билета

	З2. Способы графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и схем;
	Объяснение графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и схем в соответствии  со способами проекционного черчения
	1, 2 вопросы

экзаменационного билета 

	З3.законы, методы и приемы проекционного черчения
	Изложение законов, методов и приемов проекционного черчения 
	-

	З4.требования государственных стандартов   Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД);
	Изложение требований государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД)
	1, 2, 3 вопросы

экзаменационного билета

	З4.правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов   и схем;
	Объяснение  правил выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем в соответствии с ГОСТ ЕСКД
	1,3 вопрос экзаменационного билета

	З5.технику и принципы нанесения размеров;
	Объяснение принципов и техники нанесения размеров в соответствии с ГОСТ ЕКСД
	1,3 вопрос экзаменационного билета

	З6.классы точности и их обозначение на чертежах;
	Объяснение обозначений  на чертежах в соответствии с классами точности
	1,3 вопрос экзаменационного билета

	 З7.  Типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления
	Объяснение типов и назначения спецификаций, демонстрация  правил их чтения и составления.


	1,3 вопрос экзаменационного билета


За правильный ответ на 1 и 2 вопросы или верное решение задачи выставляется положительная оценка – 5 баллов.

За правильное выполнение изображения 3 вопроса выставляется 10 баллов.

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.

Максимальный балл за выполнение экзаменационного билета 20 баллов.
Шкала оценки образовательных достижений

	Процент результативности (правильных ответов)
	Оценка уровня подготовки 

	
	балл (отметка)
	вербальный аналог

	90 ÷ 100 (19-20)
	5
	отлично

	70 ÷ 89 (18-15)
	4
	хорошо

	60 ÷ 69 (14-12)
	3
	удовлетворительно

	менее 60
	2
	неудовлетворительно


6.4 Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации
Сборник ГОСТ ЕСКД
Калькулятор

Приложение1

Тестовое задание по разделам «Геометрическое черчение», 
«Проекционное черчение»

Вариант 1

1. Размеры формата  А3 (ГОСТ 2.301-68)

1) 297х420        2)210х297    3)420х594    4)594х841

2. Укажите правильное расположение рамки для формата А4

[image: image1.png]20

W,

—-

W,

1)

2)

3)

4)





3. Назовите тип линии №3 на рисунке А:

[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12.png]Omxesth,
V Ralg

Uiatipary

Ra 0,32

Nonspoears

M Ra 0,025



[image: image13.jpg]


1
3

1) [image: image14.png]


[image: image15.png]


   Сплошная основная линия

2) [image: image16.jpg]o e



[image: image17.png]


      Штриховая

3)     Штрихпунктирная                    

4)    Невидимая

            Рис.А

4. Назовите толщину линии №1 на рис. А по отношению к толщине основной линии (S):

                1)  S/3…S/2          2) S                  3)S/2…2/3S              4) S…1,5S
5. Сопряжением называется –

1) соединение прямых линий;

2) соединение прямой линии с дугой;

3) плавный переход одной линии в другую;

4) соединений дуг

6. Укажите внутреннее сопряжение двух дуг

[image: image18.png]20

W,

—-

W,

1)

2)

3)

4)





7. На каком чертеже указано правильное обозначение конусности

[image: image2.png]D

4

q 1.7




8. Масштаб уменьшения (ГОСТ 2.302-68) на чертеже  обозначается:

1) М 1:1             2)  М 2:1              3)   М 24х2         4) М 1:2
9. Чертеж детали выполнен в масштабе М ______________

[image: image19.jpg]



10. На каком чертеже размеры нанесены без ошибок

[image: image20.jpg]Voo I




11. Если координата Х=0, то точка лежит:

     1) на фронтальной плоскости   V;         2) на профильной плоскости W;

     3) на горизонтальной плоскости H;       4) в пространстве.

12. Если координаты точки Z=0, У=0, то точка лежит:

              1) на оси ОХ;                                           2) на оси ОZ;

              3) в начале координат;                            4) на оси ОY
13. Какая точка самая дальняя от профильной плоскости проекций W 

               1)А(20;0;10)                       2)  B(0;30:0)

               3) C(30;10;15)                    4)  D(36;20;0)

14. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекций H   называется ___________________.

15. Прямая, перпендикулярная фронтальной плоскости проекций V называется ___________________.

16. На каком чертеже изображен отрезок общего положения

[image: image21.jpg]Br5~

10

=




            

 17. Плоскость, параллельная профильной плоскости проекций W  называется ___________________.

18. Если треугольник проецируется на горизонтальную плоскость проекций в отрезок, а две другие его проекции меньше его действительной величины, то он является плоскостью

 1) Фронтального уровня                     2)   Горизонтально-проецирующей

            3) Горизонтального уровня                4)  Профильно-проецирующей.


19. На каком чертеже даны оси прямоугольной изометрии:


[image: image3.png]D]

41

120

120

2)

120

3)

45

4)

30




20 Какой коэффициент искажения принят по осям на пространственном чертеже

    1) X:Y:Z=1:1:1           2) X:Y:Z=0,94:0,47:0,94   

    3) X:Y:Z=1:1/2:1        4) X:Y:Z=0,82:0,82:0,82    

21 К телам вращения относятся:

     1) цилиндр;    2) пирамида;    3) призма;   4) конус;      5) шар

22 Боковой  гранью правильной пирамиды является:

     1) прямоугольник;                              2) равнобедренный треугольник;          

     3) квадрат;                                           4)  круг

23 Поверхность призмы состоит  из следующих элементов:

    1) нижнее основание                        2) боковая поверхность;

    3) грани;                                             4) верхнее основание.

24 На каком чертеже изображен конус

[image: image22.png]80








                1)                         2)                            3)                        4)       

25 Точка В лежит на:                     

                                                                                                                                  1)боковой грани;                                                                                   2)правом  основании;                                                                                   3)боковой поверхности;                                                                                                                                      4) левом основании
Тестовое задание по разделам «Геометрическое черчение»,

«Проекционное черчение»

Вариант 2

1.
Размеры формата А4 (ГОСТ 2.301-68)

2)210x297    3)420x594    4)594x841 4) 297x420
2.
Укажите правильное расположение рамки для формата A3

3. Назовите тип линии № 1 на рисунке А:
1. Сплошная основная линия
2. Штриховая
3. Штрихпунктирная
4. Сплошная тонкая
4.
Назовите толщину линии №4 на рис. А по отношению к толщине основной
линии (S)^

1) S/3...S/2
2) S
3)S/2_2/3S
4) S... 1,5S

5.
Точкой сопряжения называется -
1) Точка, где соединяются прямые линии;
2) Точка, где происходит плавный переход одной линии в другую;
3) Точка, где соединяются дуги;
4) Точка, где соединяются прямая линия с дугой.
6. Укажите смешанное сопряжение двух дуг


7. На каком чертеже указано правильное обозначение уклона

[image: image4.jpg]1)

2)

A 407

~ 140

3)

4)




8.
Масштаб увеличения (ГОСТ 2.302-68) на чертеже обозначается:

1)М 2,5:1
2)М1:1
3)  М 1:2        4)М2
9.
Чертеж детали выполнен в масштабе М



10. На каком чертеже размеры нанесены без ошибок
[image: image5.jpg]i R
i 7/
] T
H |
| s s
| = R
i Q i | LR
D Q
= QY
" 1 i
S7 )
=52
e — o] TVA
7/ /4
“
| !
“ N
i S| i
i S i
-0 [ el
i & s
B b
5 s7

4)

3)




11 Если координата Y=0, то точка лежит:

        1) на горизонтальной плоскости H;   2) на профильной плоскости W;

         3) на фронтальной плоскости   V  ;    4) в пространстве

12 Если координаты точки X=0, Z=0, то точка лежит:

1) на оси ОХ;                                           2) на оси ОY;

               3) на оси ОZ;                                            4) в начале координат.

13 Какая точка самая дальняя от горизонтальной плоскости проекций Н

              1)  А(20;0;10)                       2) B(0;30;40)

              3) C(30;10;15)                      4) D(36;20;0)

14 Прямая, параллельная профильной плоскости проекций W   называется ___________________.

15 Прямая не параллельная и не перпендикулярная ни к одной плоскости проекций (V,Н,W)  называется ___________________.

16 На каком чертеже изображен горизонтально-проецирующий отрезок 

[image: image6.jpg]



17 Плоскость, перпендикулярная фронтальной плоскости проекций V  называется ___________________.

18 Если треугольник проецируется на фронтальную  и профильную плоскости проекций в отрезки, перпендикулярные оси OZ, а на горизонтальную плоскость – в натуральную величину, то он является плоскостью

        1) Фронтального уровня            2)   Горизонтально-проецирующей
          3) Горизонтального уровня       4)  Профильно-проецирующей 

19 На каком чертеже показаны оси прямоугольной димметрии


[image: image7.png]D]

41

120

120

2)

120

3)

45

4)

30




20 Какой коэффициент искажения принят по осям в прямоугольной изометрии

      1) X:Y:Z=0,82:0,82:0,82     2) X:Y:Z=0,94:0,47:0,94   

      3) X:Y:Z=1:1/2:1                 4) X:Y:Z=1:1:1          

21.К многогранникам относятся
      1) призма;    2) пирамида;    3) цилиндр;   4) конус;      5) шар  

 22. Основанием правильной пирамиды из следующих фигур является

         1) равнобедренный треугольник;        2) прямоугольник;

         3) круг;                                                   4) равносторонний треугольник         

23.Поверхность цилиндра состоит  из следующих элементов
      1) нижнее основание                        2) верхнее основание;

      3) грани;                                             4) боковая поверхность.

    24.  На каком чертеже изображена призма


[image: image8.png]



                 1)                         2)                            3)                        4)       

25.Точка А лежит на:                      

1) боковом ребре;

2) боковой грани;

3) основании;

4) ребре основания.
Таблица правильных ответов
	Вариант 1
	Вариант 2

	1
	1
	1
	1

	2
	2
	2
	2, 4

	3
	2
	3
	4

	4
	2
	4
	1

	5
	3
	5
	2

	6
	4
	6
	4

	7
	1
	7
	3

	8
	4
	8
	1

	9
	М 1:2
	9
	М 1:1

	10
	3
	10
	4

	11
	2
	11
	2

	12
	1
	12
	2

	13
	4
	13
	2

	14
	горизонталь
	14
	профиль

	15
	фронтально-проецирующая
	15
	Общего положения

	16
	2
	16
	3

	17
	профильного уровня
	17
	Фронтально-проецирующая

	18
	2
	18
	3

	19
	1
	19
	1

	20
	3
	20
	4

	21
	3, 4, 5
	21
	1, 2

	22
	2
	22
	4

	23
	1,3,4
	23
	1, 2, 4

	24
	2
	24
	4

	25
	3
	25
	1


Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

1. Типы линий чертежа, их назначение.

2. Правила оформления чертежей: основные форматы, основная надпись, масштабы.

3. Основные правила нанесения размеров на чертеже.

4. Уклон. Конусность. Обозначение на чертеже.
5. Виды и состав изделий.
6. Виды конструкторских документов.

7. Основные виды. Назначение и обозначение на чертеже.

8. Местные и дополнительные виды. Назначение и обозначение на чертеже.

9. Простые разрезы. Назначение и обозначение на чертеже.
10. Сложные разрезы. Назначение и обозначение на чертеже.
11.    Сечения. Обозначение и правила нанесения на чертеже.
12.  Резьба, её параметры. Изображение и обозначение резьбы на чертежах.
13. Крепежные резьбы. Назначение и обозначение на чертеже.
14.  Ходовые резьбы. Назначение и обозначение на чертеже
15. Стандартные резьбовые детали.
16.  Упрощенное изображение резьбовых соединений на сборочных чертежах.
17. Эскиз, его практическое назначение. Требования к выполнению эскизу.
18.  Рабочий чертеж. Требования и порядок выполнения рабочего чертежа.
19. Виды разъемных соединений деталей.
20.  Болтовое соединение. Определение длины болта.
21. Шпилечное соединение. Определение длины шпильки.
22. Виды неразъемных соединений деталей.
23. Виды сварки и их условное обозначение на чертеже.
24. Изображение и обозначение сварных швов.
25.  Основные параметры цилиндрического зубчатого колеса. Условности при его изображении на чертеже.

26. Сборочный чертеж. Назначение и содержание сборочного чертежа.

27. Спецификация. Порядок её заполнения.

28. Порядок деталирования сборочного чертежа.

29.  Расшифровать условное обозначение Винт М 24х1,5х 55 ГОСТ 17475-80.

30.  Шероховатость, основные параметры и знаки обозначения  шероховатости.

31. Расшифровать условное обозначение шероховатости 
32. Расшифровать обозначение сварного шва ГОСТ 5264-80  -Н2 -100/200.
33. Расшифровать обозначение сварного шва ГОСТ 5264-80 -Т1- 12.

34. Рассчитать межосевое расстояние цилиндрической зубчатой передачи при d1=112мм, d2 =68мм.

35. Рассчитать делительный диаметр зубчатого колеса при z =28 и m =2,5мм.
34. Рассчитать модуль цилиндрического зубчатого колеса при числе зубьев z=18   и диаметре делительной окружности  d=205 мм.
35. Расшифровать обозначение  Болт М30х1,5х 100.

36. Установить и обосновать порядок заполнения раздела спецификации "Стандартные изделия", состоящей из следующих изделий: Гайка М10 ГОСТ 5915-70-4 шт., Болт M10x60 ГОСТ 7798-70-2шт., Болт M10x40 ГОСТ 7798-70-4 шт., Шайба 2 М10 ГОСТ 11371-78-4 шт. Шпонка 18x11x100 ГОСТ 23360-78.
37.  Расшифровать  обозначение Шпилька М20х1х100ГОСТ 22032-76.
38. Рассчитать длину болта М20 при толщине скрепляемых деталей 20 и 35 мм.
39. Рассчитать длину болта М24 для крепления двух деталей толщиной 30мм  и 40 мм.
40.  Рассчитать длину ввинчиваемого конца шпильки М20 для крепления фланца к корпусу чугунного вентиля.
2





� EMBED PBrush  ���





5





20





� EMBED PBrush  ���








PAGE  
25

_1227693932

_1227717438

_1232697641

_1227692510

