Тема урока: Соединение проводников последовательно, параллельно смешано. Закон Киргофа

Цель урока: Закрепить на практике важнейшие положения теории цепей постоянного тока. Экспериментально подтвердить справедливость основных законов теории электрических цепей постоянного тока. Приобрести навыки самостоятельного исследования линейных разветвленных цепей постоянного тока.

уметь:

выполнять расчеты параметров электрических цепей постоянного тока;

читать несложные электронные схемы;

определять виды, элементы электрических цепей на электрических схемах;

знать:

основные законы электротехники;

принципы измерения напряжения, тока, мощности, сопротивления;

Объяснение урока

Последовательное   соединение проводников

Законы:

При последовательном соединение ток на всем участке цепи будет одинаковый, напряжение и сопротивление будут разными, т.к. они зависят друг от друга:

I=I1=I2=I3

U=U1+U2+U3

R=R1+R2+R3

Параллельное    соединение проводников

При параллельном соединении напряжение во всем участке будет одинаковое, а вот ток будет складывается зависимости ветвей цепи.

U=U1=U2=U2

I=I1+I2+I3

1R=1R1+1R2+1R3

Последовательное  соединение источников энергии

Параллельное  соединение источников энергии

Законы  Кирхгофа

Точки а и б называют узлами (узловыми точками)

Участки цепей соединяющие узлы – ветвями цепи

Предположил, что в узле а цепь разветвляется на четыре ветви, которые вновь сходится в узле б. Обозначим токи в не разветвленной части цепи через I, а в ветвях через I1, I2, I3, I4. Тогда получим: I=I1+I2+I3+I4

если в узле сходится несколько проводов с разными направлениями  тока, тогда получим:   𝐼1 + 𝐼2= 𝐼3+𝐼4

Первый закон Кирхгофа: Сумма токов, проходящих к узлу (узловой точке) электрической цепи, равна сумме токов, уходящих от этого узла  или  алгебраическая сумма токов в узловой точке электрической цепи равна нулю  Причем притекающие к узлу точки принято считать положительными, а утекающие от узла – отрицательными

согласное включение  источников энергии: E = E1 + E2

встречное включение  источников энергии: Е = Е1 – Е2

Второй закон Кирхгофа: Во всяком контуре электрической цепи алгебраическая сумма всех ЭДС равна алгебраической сумме падения напряжения в сопротивлениях того же контура

Е1+Е2+…+Еn=I1*R1+I2*R2+…+In*Rn

Задачи на закрепление:

Решение:

Для нахождения эквивалентное сопротивление цепи Rab нужно разбить схемы на участки и понять схему прохождения тока в цепи. Ток идет через резистор 1 (последовательное соединение) на узел, оттуда на резистор 2 и 3 (параллельное соединение). И через 3 резистор (последовательное соединение) на узел 2 на 4 и 5 резистор (параллельное соединение). И поэтому начтем с последних соединений.

1R45=1R4+1R5=160+112=1+560=660=110*-1=10 Ом

R3,45=R3+R45=30+10=40 Ом

1R2,345=1R2+1R345=110+140=4+140=540=18=8 Ом

Rзк=R1+R2345=12+8=20 Ом

Ответ: 20 Ом

Ток проходит через узел резисторы 1 и 2 (параллельное соединение), затем следующий узел 3, 4 и 5 резисторы (параллельное соединение), и в конце у нас получаются последовательное соединение:

1R12=1R1+1R2=130+160=2+160=360=120=20 Ом

1R345=1R3+1R4+1R5=120+130+160=3+2+160=660=110=10 Ом

RЭК=R12+R345=20+10=30 Ом

Ответ: 30 Ом

Задачи на самостоятельное решение:

Задача 1.

Для электрической цепи (рис. 2), по данным из табл. 1.  определить токи в ветвях цепи и падения напряжения на приемниках.

| U, В | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом | R7, Ом | R8, Ом | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | – | 10 | 4 | 4 | 12 | 4 | – | 4 | b-c |

Задача 2.

Определите общее сопротивление цепи, если R1 = R2 = R5 =R6 = 1 Ом, R4 = 8 Ом, R3 = 10 Ом.

Все законспектировать, готовые решения присылаем на эл.почту ilmira-sharipova@mail.ru до 12.10.24 г.