Тема занятия :  Технология производства обезжиренного кефира

Задание

1.Изучить теоретический материал

2. Составить процессуальную схему обезжиренного кефира

3.Начертить на миллиметровой бумаге А4 графическую схему с указанием технологического оборудования и точек ТХК

4.Выполнить расчет.

Теоретический материал.

Кефир- кисломолочный напиток, произведенный путем смешанного

(молочнокислого и спиртового) брожения с использованием закваски, приготовленной на кефирных грибках без добавления чистых культур молочнокислых микроорганизмов и дрожжей, упакованный в потребительскую тару и предназначенный для непосредственного использования в пищу.ГОСТ31454.

Для производства кефира используют следующее сырье:

- молоко коровье сырое по нормативным и техническим документам, действующим на территории государств, принявших стандарт;

- молоко обезжиренное - сырье по нормативным и техническим документам;

- сливки - сырье по нормативным и техническим документам, действующим на территории государств, принявших стандарт;

-сливки пастеризованные предназначенные для промышленной переработки;

- молоко цельное сухое высшего сорта по ГОСТ4495, молоко сухое обезжиренное по ГОСТ 10970;

-сливки сухие по ГОСТ 1349;  -вода питьевая;

- кефирные грибки по нормативным и техническим документам, действующим на территории государств, принявших стандарт.

Классификация

Продукт в зависимости от молочного сырья изготовляют :

- из цельного молока;

-нормализованного молока; -обезжиренного молока;

- восстановленного молока;

- их смесей

По органолептическим характеристикам кефир должен соответствовать следующим требованиям

- Консистенция и внешний вид -однородная, с нарушенным или ненарушенным сгустком. Допускается газообразование, вызванное действием микрофлоры кефирных грибков.

2.Вкус и запах- чистые кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов. Вкус слегка острый, допускается дрожжевой привкус.

- Цвет- молочно-белый, равномерный по всей массе

По физико-химическим показателям продукт должен соответствовать нормам , указанным в таблице

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Массовая доля жира,% не менее | менее 0,5(обезжиренный) |
| Массовая доля белка,% не менее | 3,0 |
| Кислотность, °Т | 85-130 |
| Фосфатаза или пероксидаза | не допускается |
| Температура при выпуске с предприятия,0С | 4±2 |
| Количество молочнокислых микроорганизмов КОЕ в 1г, не менее | 107 |
| Количество дрожжей КОЕ в 1г не менее | 104 |

Технологическая схема   производства обезжиренного кефира

Приемка и оценка качества молока.

Для производства кефира   принимают молоко коровье сырое по качеству и количеству в соответствие с ГОСТ 31449-2013. Плотность молока должна быть  не ниже 1,028 кг/м3.

Очистка молока

Очистку проводят на специальных сепараторах молокоочистителях с целью удаления механических примесей. В процессе очистки из молока удаляются до 90% механических частиц. Такая очистка считается предварительной, т. к. вязкость холодного молока не позволяет произвести 100% очистку молока. Центробежная очистка в сепараторе осуществляется за счет разницы между плотностями частиц плазмы молока посторонних примесей. Посторонние примеси, плотность которых больше, чем у плазмы молока, отбрасываются к стенке барабана и оседают на ней в виде слизи.

Охлаждение

Целью охлаждения молока заключается в создании условий, значительно замедляющих развитие в нем микроорганизмов до переработки. При охлаждении молока до 4-6  0С развития микроорганизмов в нем почти полностью приостанавливается.

Резервирование

Молоко резервируют с целью обеспечения непрерывности технологического процесса. Для резервирования используют специальные резервуары, снабжённые мешалкой и автоматической системой контроля. Молоко рекомендуется храниться не более 6 часов при температуре 6 0С или 12 часов -4 0С при периодическом перемешивании каждые 3часа, для предотвращения отстоя сливок. Если молоко хранить при температуре ниже 2°С, то в нём начинает развиваться психрофильная микрофлора, в результате чего в молоке накапливаться горечь, такой порок устранить невозможно.

Нормализация

Нормализация – это направленное изменение состава молока в целях получения стандартного продукта. Молоко для производства обезжиренного кефира сепарируют с учетом получения  МДЖ в готовом продукте не выше 0,5%

Подогрев и очистка

Нормализованная смесь поступает в АППОУ для кисломолочных продуктов, где нагревается в секции регенерации до 45°С  и подается в сепаратор сливкоотделитель Происходит разделение молока на сливки и обезжиренное молоко и одновременная очистка от мельчайших частиц загрязнений.  Сливки направляются  в установку для сливок и на дальнейшую переработку. Обезжиренное молоко возвращается в установку для кисломолочных продуктов.

Пастеризация

Обезжиренное молоко проходит секцию регенерации и затем поступает в секцию пастеризации. Где происходит нагрев до температуры 92 + 2°С  и обезжиренное молоко направляется  в выдерживатель- выдержка 2-8 мин, с целью полного уничтожения патогенной микрофлоры, инактивации ферментов, улучшения консистенции продукта. Режим пастеризации выбирают с учетом бактериальной загрязненности молока, термоустойчивости сырья, вида упаковки и т.д. Более высокие режимы  пастеризации вызывают денатурацию сывороточных белков, которые увеличивают жесткость пространственной структуры и влагоудерживающую способность казеина. Это способствует образованию более плотного сгустка, который хорошо удерживает влагу, что препятствует отделению сыворотки.

Охлаждение смеси.

После пастеризации смесь охлаждается до температуры заквашивания до 22+ 2 0С. Охлаждение происходит в секциях регенерации АППОУ.

Заквашивание и перемешивание

Заквашивание и сквашивание   (22+ 2 0С). проводят в резервуарах для кисломолочных напитков с охлаждаемой рубашкой. Снабженных специальными мешалками, обеспечивающими равномерное и тщательное перемешивание молока с закваской и молочного сгустка. (объем резервуара не более10т) Во избежании вспенивания, влияющего на отделение сыворотки при хранении кефира, молоко в резервуар подают через нижний штуцер. Закваску вносят в потоке с использованием насоса-дозатора одновременно с нормализованной смесью, или после наполнения резервуара в количестве 5%. Во время внесения закваски молоко обязательно перемешивают для равномерного распределения  закваски в объеме продукта и недопущения хлопьев белка.   Используют симбиотическую закваску, приготовленную на кефирных грибках: молочнокислые и ароматобразующие стрептококки, молочнокислые палочки, уксусно-кислые бактерии, молочные дрожжи резервуар для кисломолочных продуктов вносят закваску, приготовленную на кефирных грибках, в количестве 5% от массы заквашиваемой смеси вносят в смесь при включенной мешалке. Продолжительность перемешивания после внесения закваски 10-15 мин.

Сквашивание смеси

Смесь сквашивают при температуре 22 ± 2 0С в течение 8-12 часов В процессе сквашивания молока нельзя допускать колебаний температуры или снижение ее, так как это приведет к ухудшению качества сгустка. Окончание сквашивания обычно устанавливают по получению достаточно прочного сгустка и титруемой кислотности 85- 100°Т.  Так же  перед перемешиванием и охлаждением сгустка следует контролировать водородный показатель (рН): он должен быть для кефира 4,5-4,4.

Перемешивание и  охлаждение  молочного сгустка.

По окончании сквашивания включают подачу ледяной воды 2+ 2 0С в межстенное пространство резервуара. Через60-90 мин после подачи воды включают в работу мешалку. Продолжительность первого перемешивания от 10 до 30 мин. Перемешивание должно обеспечить однородную консистенцию молочного сгустка. При хранении кефира с неоднородной, комковатой консистенцией может отделится сыворотка.    После первого перемешивания  мешалку отключают на время от 1 до 1,5 часа, дальнейшее перемешивание ведут периодически, включая мешалку от 2 до 10 мин. Через каждый час, пока температура не достигнет 14+ 2 0 С

Созревание молочного сгустка

Перемешенный и охлажденный   молочный сгусток оставляют в покое для созревания от 9 до 13 часов, предварительно выключив подачу воды в межстенное пространство резервуара. Допускается с целью оборачиваемости резервуаров производить розлив продукта  после охлаждения и перемешивания, а созревание проводят в камерах хранения.

Розлив, упаковка, маркировка, охлаждение

Перед началом розлива   кефир перемешивают в резервуаре от 2-5 мин. Упаковку, маркировку производят   в соответствии с требованиями стандарта на данный продукт. Тара и упаковка должны быть изготовлены из экологически безопасных материалов. Маркировка единицы потребительской тары должна содержать полную информацию.

После розлива кефир охлаждают в холодильной камере 4+2 0 С. (Допускается проводить созревание кефира в холодильной камере см. выше) По достижении продуктом температуры4+2 0С. ( или окончания созревания в камере хранения)Технологический процесс считается законченным и продукт готов к реализации.

Срок годности продукта с момента окончания технологического процесса устанавливает изготовитель с учетом требований нормативных правовых актов в области безопасности пищевых продуктов.

ЗАДАНИЕ

Расчет расхода сырья и готовой продукции

1.	Ознакомиться с методикой расчета.

2.	Выполнить продуктовый расчет..

3.	Заполнить таблицу№1 –Расход сырья

4.	Заполнить таблицу№2 – Состав сырья и готовой продукции

5.	Задание выполнять в тетради практических занятий

Методика расчета

Выполнить продуктовый расчет ,если требуется получить  обезжиренный кефир  20,0 т. готового продукта в смену при ГМЗ.

Исходные данные: молоко коровье сырое - МДЖ-3,2%  МДБ-3,1%

Расчет ведется согласно норм расхода сырья.

1. Определяем массу нормализованной смеси с учетом потерь при выработке и фасовании.

Мн.с =Мг.п Н1/1000,     где                                                                                  (1)

Мн.с - масса нормализованной смеси, кг;

Мг.п -масса готового продукта, кг.

Н1 – норма расхода нормализованной смеси на 1 т продукта, кг; 1тонну  с учетом потерь при выработке и фасовании в полиэтиленовые пакеты ,объемом 0,5л.

(Н1=1012,5)

Мн.с =

2.Определяем массу  закваски на производство кефира, кг; 	(2)

Мз.=Мн.с.·  Н2/100; где

Н3-норма расхода закваски с мдж 0,05%

Мз=

3.  Определяем массу обезжиренного молока, полученного при  производстве кефира с учетом закваски                                                                         (3)

Мо.м.з.=Мн.с- Мз.·

М.о.м.з.=

4.Определяем массу   молока коровьего сырого на производствообезжиренного  кефира

Мм.с.=Мн.с.·  ( Жсл-Жо.м)/Жсл-Ж.м.с;                                                                                                    (4)

Мм.с.=

5.  Определяем массу сливок , полученных  при  сепарировании для получения обезжиренного молока (5)

Мс.=Мм.с- Мн.с.·

М.с.=

Расход сырья

Таблица 1

| Наименование сырья и готового продукта | Количество, кг |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1000 |
| Итого |  |  |
| Потери |  |  |
| Выход |  | 1000 |

Состав сырья и готовой продукции

Таблица 2

| Наименование сырья и готовой продукции | Массовая доля(%) |  |  |  | Плотность, (кг/м3)кг\ | Кислотность, Т° не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жир | сомо | влага | белок |  |  |

Литература

Сборник стандартов

1.ГОСТ 31454-2012 Кефир. Технические условия

2.ГОСТ 31449-2013   Молоко коровье сырое. Технические условия

Основные источники:

3. Карпеня, М. М. Технология производства молока и молочных продуктов: учебное пособие / М.М. Карпеня, В.И. Шляхтунов, В.Н. Подрез. — Минск: Новое знание;Москва: ИНФРА-М, 2022. — 410 с.: ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010304-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1841087

Дополнительные источники:

4. Горбатова К.К. Биохимия молока и молочных продуктов.-3-е изд., перераб. и доп.-СПб.: ГИОРД, 2021.

5.Крусь Г.Н. Технология молока и молочных продуктов. -М.: КолосС,2015

Интернет-ресурсы:

6.Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" [Электронный ресурс]: базы и банки данных / DigitalDistributionCenter. - Interactiveed. ... version. - Электрон.текстовые дан. - М.: ООО «Центр цифровой дистрибуции», 2008-2011.

7.Переработка молока [Электронный ресурс]: интернет портал о молочной промышленности и технологиях переработки молока. - Электрон.текстовые дан. - М.: Издательский дом "Отраслевые Ведомости".

8.znanium.com – Электронная библиотечная система.