Содержание

|  | Общие положения | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки | 4 |
|  | Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля | 9 |
|  | Оценочные материалы | 10 |
| 4.1 | Текущий контроль | 10 |
| 4.2 | Промежуточная аттестация | 18 |
|  | Приложения |  |

1.Общие положения

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю разработан на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов утвержденный приказом Минобрнауки России от 22 апреля 2014 года №378, входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии;

- основной профессиональной образовательной программы по специальности 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов,2022г;

- рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 Производство цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания,2022г.

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающегося видом профессиональной деятельности производство цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

В качестве промежуточной оценки результатов освоения профессионального модуля является оценка знаний, умений, практического опыта в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации по модулю.

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки

Таблица 1

| Результаты ПК (профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания. | демонстрация навыков контроля качества сырья и продукции - демонстрация навыков учета количества и качества поступающего в цех переработки сырья (молока, сливок, масла); -демонстрация навыков оформления документации | Оценка результатов выполнения практических занятий лабораторных работ. |
| ПК2.2 Изготавливать производственные закваски. | - демонстрация навыков контроля процесса приготовления производственных заквасок при производстве кисломолочных, жидких и пастообразных продуктов детского питания; - демонстрация навыков рассчета количества закваски, сычужного фермента и хлорида кальция; - готовить растворы сычужного фермента для производства творога; | Оценка результатов выполнения практических занятий лабораторных работ. |
| ПК2.3 Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов. | - демонстрация навыков распределения сырья по видам производства в зависимости от его качества; - демонстрация навыков подбора закваски для производства продукции; | Оценка результатов выполнения практических занятий лабораторных работ. |
| ПК2.4 Вести технологические процессы производства жидких и пастообразных продуктов детского питания. | -использовать результаты контроля сырья, технологического процесса, готовой продукции для оптимизации производства молока и молочных продуктов; -демонстрация навыков приготовления растворов сычужного фермента для производства творога; - составление схемы технологического процесса производства пастеризованного молока и молочных напитков, кисломолочной продукции, творога, сырково-творожных изделий, сметаны, йогуртов и других молочных продуктов | Оценка результатов выполнения практических занятий лабораторных работ. |
| ПК2.5 Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания. | -демонстрация навыков проведения испытаний по определению органолептических, физико-химических показателей качества сырья, полуфабрикатов, готовой продукции; - демонстрация навыков определения химического состаав и свойства молока и молочных продуктов в процессе их производства; -- контролировать маркировку затаренной продукции и ее отгрузку; - демонстрация навыков анализа причин брака, допущенного в производственном процессе; - разрабатка мероприятий по устранению причин брака; | Оценка результатов выполнения практических занятий лабораторных работ. |
| ПК 2.6 Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания. | - подбор режимов работы оборудования по производству цельномолочной продукции, жидких и пастообразных продуктов детского питания -навыки контроля эффективного использования технологического оборудования по производству цельномолочной продукции, жидких и пастообразных продуктов детского питания; - навыки контроля санитарного состояния оборудования участка; | Оценка результатов выполнения практических занятий лабораторных работ. |

Таблица 2

| Результаты ОК (обще компетенции) | Основные показатели оценки результата |  | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - явно выраженный интерес к профессии; - эффективная самостоятельная работа в изучении профессионального модуля; - результативное участие в конкурсах профессионального мастерства |  | социологический опрос; -экспертная оценка |
| ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | -правильная последовательность выполнения действий на лабораторных и практических работах и во время учебной, производственной практики в соответствии с инструкциями, технологическими картами и т.д.; -обоснованность выбора и применение методов и способов решения профессиональных задач; - личная оценка эффективности и качества выполнения работ. |  | -наблюдение и оценка динамики достижений обучающихся на практике и в общественной деятельности |
| ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность при решении профессиональных задач. |  | -экспертная оценка, - наблюдение; - характеристика с практики; -письменный опрос |
| ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - оперативность поиска необходимой информации, обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение профессиональных задач; -овладение различными способами поиска информации; -адекватность оценки полезности информации; - используемость найденной для работы информации в результативном выполнении профессиональных задач, для профессионального роста и личностного развития; - самостоятельность поиска информации при решении не типовых профессиональных задач. |  | -экспертная оценка; -наблюдение и оценка динамики достижений обучающихся на практике и в общественной деятельности |
| ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - устойчивость навыков эффективного использования современных ИКТ в профессиональной деятельности; - устойчивость и демонстрация на практике навыков использования информационно-коммуникационных технологий при оформлении рефератов, работ по УИРС и НИРС, на производственной практике – правильность и эффективность решения нетиповых профессиональных задач с привлечением самостоятельно найденной информации; - используемость ИКТ в оформлении результатов самостоятельной работы |  | -экспертная оценка; - наблюдение за выполнением практических занятий; |
| ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - степень развития и успешность применения коммуникационных способностей на практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ,потенциальными работодателями в ходе обучения); - полнота понимание и четкость представлений того, что успешность и результативность выполненной работы зависит от согласованности действий всех участников команды работающих; -владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в коллективе; - соблюдение принципов профессиональной этики |  | социологический опрос, - наблюдение; - характеристика с практики; - письменный опрос |
| ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | -ответственность за результат выполнения заданий. -способность к самоанализу и коррекции результатов собственной работы |  | социологический опрос, - наблюдение; - характеристика с практики; |
| ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Способность к организации и планированию самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |  | -наблюдение и оценка деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении индивидуальных домашних заданий |
| ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | -проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности |  | -экспертная оценка; - наблюдение за выполнением практических занятий; |
| Личностные результаты реализации программы воспитания |  |  | Оценка освоения ОПОП в части достижения личностных результатов |  |  |
| ЛР8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |  |  | оценка прохождения практики (деятельности студента) руководителем предприятия участие во всероссийских, региональных, мероприятий профессиональной направленности (олимпиады, конкурсы профессионального мастерства и др) -участие в исследовательской и проектной работе; |  |  |
| ЛР9 Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости |  |  | - Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями -Конструктивное взаимодействие в учебном коллективе Проявление правовой активности и навыков правомерного поведения. - Отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся. Отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве. |  |  |
| Личностные результаты реализации программы воспитания ,определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |  |  | Оценка освоения ОПОП в части достижения личностных результатов |  |  |
| ЛР15Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в машиностроительной отрасли личностного роста как профессионала |  |  | Готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса и в многообразных обстоятельствах. Оценка за участие в рабочих группах по выполнению практических заданий, самостоятельных работ. |  |  |
| ЛР16Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в машиностроительной отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. |  |  | Самостоятельное формирование портфолио профессиональных достижений. Участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах. |  |  |
| ЛР17 Способный к самообразованию и профессиональному развитию по специальности, содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии |  |  | - Демонстрация интереса к будущей специальности. Ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности. |  |  |

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

Таблица 3.

| Элементы профессионального модуля | Формы и методы оценивания по видам контроля |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| МДК.02.01. Технология производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания | Оценка результатов выполнения практических занятий лабораторных работ. Выполнение тестовых заданий и самостоятельных работ. | 5 семестр-Экзамен 6 семестр-Экзамен |
| Учебная практика | экспертная оценка; - наблюдение за выполнением практических занятий | Дифференцированный комплексный зачет |
| Производственная практика | экспертная оценка; сдача и защита отчета |  |

4. оценочные материалы

4.1. Текущий контроль

4.1.1 Банк тестовых заданий по темам МДК

- При определении общей бактериальной обсемененности молока устанавливают наличие:

А) редуктазы

Б) фосфотазы

В) резазурина

- Ингибирующие вещества в молоке определяют путем добавления индикаторов и культуры:

А) Streptococcus thermophilus

Б) Lac. Lactis

В) Streptococcus agalactia

- Бактофугирование это метод:

А) концентрации микроорганизмов в молоке

Б) очистки молока от микроорганизмов

В) размножения микроорганизмов в молоке

- Молоко до переработки должно храниться при температуре:

А) 0 +2ºС

Б) +2º +4ºС

В) +4º +6ºС

- Основным критерием надежности пастеризации молока является уничтожение возбудителя:

А) мастита

Б) лейкоза

В) кишечной палочки

Г) туберкулеза

- К порокам консистенции сырого молока относят:

А) штафф

Б) медленное сквашивание

В) ослизнение и тягучесть

Г) невыраженный вкус

- Поступающее на переработку сырое молоко исследуют:

А) по редуктазной пробе

Б) по фосфатазной пробе

В) по сычужной пробе

Г) по алкогольной пробе

- Сырое молоко исследуют на плотность …

- В течение 24 часов

- Через 2 часа после доения

- Через 2 часа после сепарирования

- В любое время

- Бактериальная обсемененность молока хорошего качества составляет?

- До 500 тыс. в 1см3 бактерий

- До 4 млн. в 1см3 бактерий

- Свыше 4 млн. в 1см3 бактерий

- Примесь соматических клеток в сыром молоке указывает на содержание……?

- Бактерий группы кишечной палочки

- Маститного молока

- Ингибирующих веществ

- Все ответы представленные выше верны

- Содержание сухого вещества в цельном молоке составляет:

- Не менее 12,5%

- Не менее 5,5%

- Не более 20%

- Не более 8%

- Питательная ценность молока – определяется?

- Количеством жира и общего белка

- Количеством сухого вещества

- Количеством лактозы и казеина

- Не подлежит приемке и переработке молоко с кислотностью:

- Кислотностью   выше   22°Т

- Кислотностью   выше   17°Т

- Кислотностью   равной   20°Т

- Кислотностью   равной  16°Т

- При подозрении на тепловую обработку молоко контролируют:

- на наличие фосфатазы

- на наличие редуктазы

- на наличие резазурина

- на наличие лактозы

- В каждой партии молока исследуют:

- органолептические показатели, температуру, плотность, кислотность, массовую долю жира и группу чистоты.

- органолептические показатели, плотность, массовую долю жира, группу чистоты, массовую долю белка, бактериальную обсемененность, количество соматических клеток и наличие ингибирующих веществ.

- органолептические показатели, бактериальную обсемененность, массовую долю жира, температуру, плотность, кислотность, массовую долю жира и группу чистоты.

- Срок действия стойловой пробы составляет:

- 18 суток

- 14 суток

- 2 суток

- Содержание механических примесей учитывают:

- Путем сравнения с эталоном ватного фильтра после пастеризации молока.

- Путем сравнения с эталоном ватного фильтра после сепарирования молока.

- Путем сравнения с эталоном ватного фильтра после фильтрования молока.

- Основными технологическими показателями молока являются:

- Органолептические показатели, содержание жира, белка, витаминов, лактозы и др.

- Содержание соматических клеток и механических примесей, кислотность, плотность, температура.

- Общая бактериальная обсемененность

- Термоустойчивость, сычужная свертываемость

- Основными физико-химическими показателями молока являются:

- Органолептические показатели, содержание жира, белка, витаминов, лактозы и др.

- Содержание соматических клеток и механических примесей, кислотность, плотность, температура.

- Общая бактериальная обсемененность

- Термоустойчивость, сычужная свертываемость

- Для более эффективной очистки молока, его нагревают до t…….○С

- 35 - 40 оС.

- 60-70 оС.

- 20 - 30 оС.

- Для определения массовой доли жира в молоке используют:

- 10,77 мл серной кислоты плотностью 1810 – 1820 кг/м3

- 10 см3 серной кислоты плотностью 1810 – 1820 кг/м3

- 10 см3 серной кислоты плотностью 1820 – 1830 кг/м3

- При определении в молоке массовой доли белка на титрование пошло 1,7 мл 0,1 н раствора NaOH, сколько общего белка в молоке:

- 4,3%

- 3,3%

- 3,1%

- На титрование пробы молока пошло 1,7 мл 0,1 н раствора гидроксида натрия, тогда кислотность будет равна:

- 170 Т

- 17,50 Т

- 17,10 Т

- Определение плотности молока проводят в:

- колбах

- цилиндрах

- стаканах

- Определение количества бактерий в молоке и установление его класса проводят с помощью пробы:

- сычужно-бродильной

- сычужной

- резазуриновой

4.1.2. Перечень лабораторно-практических работ по МДК

Практические занятия:

№1. Учёт количества и качества поступающего в цех переработки сырья (молока, сливок, масла и др.)

№2.Составление аппаратурно-технологических схем производства пастеризованного молока и сливок в аппаратурном оформлении.

№3.Продуктовый расчет пастеризованного молока и сливок.

№4.Осуществление технохимического контроля за технологическим процессом производства пастеризованного молока.

№5.Осуществление технохимического контроля за технологическим процессом производства стерилизованного молока.

№6.Осуществление технохимического контроля за технологическим процессом производства сливок

№7,8 Анализ причин брака, допущенного в производственном процессе и разработка мероприятий по их устранению.

№9 Подбор заквасок для производства кисломолочной продукции.

№10,11Составление аппаратурно –технологических схем производство кисломолочных напитков в аппаратурном оформлении

№12,13.Продуктовый расчет кисломолочных продуктов

№14 Продуктовый расчет сметаны.

№15,16 Осуществление контроля технологических процессов производства жидких кисломолочных продуктов

№ 17,18 Осуществление контроля за технологическим процессом производства сметаны.

№19,20: Составление аппаратурно-технологических схем производства творога и творожных изделий в аппаратурном оформлении.

№21,22Продуктовый расчет творога и творожных изделий.

№23 Осуществление контроля за технологическим процессом производства  творога и творожных изделий.

№24,25 Составление аппаратурно – технологических схем производства и пастообразных продуктов детского питания в аппаратурном оформлении

№26.Осуществлением контроля за технологическим процессом производства жидких и пастообразных продуктов детского питания

№27 Анализ характерных неисправностей возникающих при обслуживании автоматизированных пластинчатых пастеризационно-охладительных установок

№ 28,29 Расчет занятости резервуаров для к/м продуктов

№30 Подбор автоматов для фасовки  кисломолочных продуктов

№ 31,32 Составление графика работы оборудования  творожного цеха

№33 Анализ характерных неисправностей, возникающих при обслуживании творожных ванн и творогоизготовителей.

№34 Изучение правил техники  безопасности по обслуживанию творожных ванн и творогоизготовителей

№35 Расчет и подбор оборудования для производства творога и творожных изделий.

Лабораторная работа №1-3

№1-3 Выработка и контроль качества пастеризованного молока (органолептических показателей, 	массовой 	доли 	жира, кислотности, плотности)

№4 Осуществление контроля качества производственных заквасок.

№5-7 Выработка кисломолочных напитков.

№8,9 Определение содержания жира в кисломолочных продуктах и сметане.

№10,11 Определение кислотности в кисломолочных продуктах и сметане

№12 Приготовление раствора сычужного фермента для производства творога.

№13-15 Выработка творога

№16,17 Определение качественных показателей творога (массовой доли жира, титруемой кислотности, массовой доли влаги).

№18,19 Определение качественных показателей домашнего творога.

Лабораторные работы №20-25/п.п.

№20,21 Определение содержания жира в жидких и пастообразных продуктах детского питания.

№22,23 Определение кислотности жидких и пастообразных продуктов детского питания.

№24,25 Определение массовой доли влаги и сухих веществ в жидких и пастообразных молочных продуктах детского питания.

4.1.3. Перечень производственных работ по учебной практике и практике по профилю специальности.

Учебная практика:

1.Учет количества и качества, поступающего в цех переработки сырья (молока, сливок, масла и др.)

2.Составление технологических схем производства кисломолочных напитков и сметаны в аппаратурном оформлении.

3.Расчет количества закваски, сычужного фермента и хлорида кальция для выработки кисломолочной продукции.

4.Составление технологических схем производства творога и творожных изделий в аппаратурном оформлении.

5.Определение содержания жира в кисломолочных продуктах и сметане.

6.Определение кислотности в кисломолочных продуктах и сметане.

Производственная практика по профилю специальности.

1.Распределение сырья по видам производства в зависимости от его качества, определении физико-химических показателей молока.

2.Контроль за технологическим процессом производства пастеризованного

и топленого молока.

3.Устройство и принцип работы  оборудования для тепловой обработки молока (пластинчатых пастеризационно-охладительных установок, трубчатых пастеризаторов),гомогенизации.  и правила безопасного обслуживания.

4.Проведение расчетов по нормализации (по уравнениям материального баланса, по предельно-допустимым нормам потерь, по правилам треугольника и квадрата, по рецептурам);

5.Контроль за технологическим процессом производства стерилизованного молока, устройства и принцип работы оборудования для стерилизации молока (пластинчатых стерилизационно-охладительных установок, трубчатых стерилизаторов) условия и правила безопасного обслуживания оборудования для стерилизации молока.;

6.Контроль за технологическим производством сливок. Устройства и принципа работы оборудования для пастеризации сливок (пластинчатых пастеризационно-охладительных установок, трубчатых пастеризаторов) и правила безопасного обслуживания.

7.Контроль за технологическим процессом производства жидких кисломолочных продуктов. устройства и принципа работы оборудования для пастеризации смеси для кисломолочных напитков (пластинчатых пастеризационно-охладительных установок) и правила его безопасного обслуживания. Оборудования для расфасовки кисломолочных напитков: устройство и принцип работы. Правила безопасного обслуживания.

8.Определение вязкости кефира с помощью капиллярного вискозиметра.

9.Контроль за технологическим процессом производства сметаны. Устройства и принципа работы оборудования для пастеризации смеси для производства сметаны (пластинчатых пастеризационно-охладительных установок, трубчатых пастеризаторов) и его правила безопасного обслуживания.

10.Контроль за технологическим процессом производства  творога. Устройства и принципа работы оборудования для пастеризации смеси для производства творога (пластинчатых пастеризационно-охладительных установок)

11.Определение качественных показателей творога(массовой доли жира, титруемой кислотности, массовой доли влаги).

12.Контроль за технологическим процессом производства творожных изделий 13.Устройство и оборудования для расфасовки творожных изделий: устройство и принцип работы. Правила безопасного обслуживания.

14.Определение массовой доли влаги и сухих веществ в жидких и пастообразных молочных продуктов детского питания.

15.Контроль за технологическим процессом производства заквасок. Устройство оборудования и принцип работы оборудования для производства заквасок. Техника безопасности при их обслуживании.

16.Контроль за технологическим процессом производства жидких и пастообразных продуктов детского питания.

17.Составление технологических схем производства жидких и пастообразных продуктов детского питания в аппаратурном оформлении.

18.Определение содержания жира в жидких и пастообразных продуктов детского питания.

19.Определение кислотности жидких и пастообразных продуктов детского питания.

    - Задания по курсовой работе

1.Технология производства кисломолочного напитка «Наринэ» мощность 15 т готового продукта в смену.

Исходные данные: молоко-сырьё- МДЖ-3,2%  МДБ-3,1%

2.Технология производства кисломолочного продукта сметана  с МДЖ 25 % мощностью 4,2 т готового продукта в смену

3.Технология производства питьевого ультрапастеризованного молока с МДЖ 3.2 % мощностью 12 т готового продукта в смену.

Исходные данные: молоко-сырьё- МДЖ-3,5%  МДБ-2,9%

4.Технология производства «Альпийского творога» с МДЖ 5% мощностью 3 т готового продукта в смену.

Исходные данные: молоко-сырьё- МДЖ-3,0%  МДБ-3,1%

5.Технология производства мягкого диетического творога с МДЖ 9% мощностью 4 т готового продукта в смену.

Исходные данные: молоко-сырьё- МДЖ-4,0%  МДБ-3,2%

6.Технология производства   кисломолочного напитка «Варенец» мощностью 4 т готового продукта в смену.

Исходные данные: молоко-сырьё- МДЖ-3,7%  МДБ-3,0%

7.Технология производства цельномолочного продукта сливки с МДЖ 10% мощностью 13 т готового продукта в смену.

Исходные данные: молоко-сырьё- МДЖ-4,3%  МДБ-3,0%

8.Технология производства сметаны МДЖ 15% мощностью 5 т готового продукта в смену

Исходные данные: молоко-сырьё- МДЖ-3,3%  МДБ-3,1%

9.Технология производства кисломолочного напитка «Ацидофилин» мощностью 11 т готового продукта в смену .

Исходные данные: молоко-сырьё- МДЖ-3,5%  МДБ-3,0%

10.Технология производства кисломолочного напитка «Катык» 4% мощностью 14 т готового продукта в смену.

Исходные данные: молоко-сырьё- МДЖ4,2%  МДБ-2,8%

11Технология производства обезжиренного кефира производственной мощностью  9,8т готового продукта в смену.

Исходные данные: молоко-сырьё- МДЖ-3,2%  МДБ-3,1%

12. Технология производства пастеризованного йодированного молока «Умница»2,5% . производственной мощностью 5 т. готового продукта в смену .

Исходные данные: молоко-сырьё- МДЖ-3,5%  МДБ-2,9%

13. Технология производства творога мягкого диетического нежирного  производственной мощностью 3,6 т.  готового продукта в смену.

Исходные данные: молоко-сырьё- МДЖ-3,3%  МДБ-3,2%

14. Технология производства простоквашы  « Мечниковская»  производственной мощностью

5,3 т. готового продукта в смену.

Исходные данные: молоко-сырьё- МДЖ-3,7%  МДБ-3,1%

15. Технология производства напитка кисломолочного «Наринэ»   производственной

мощностью 6т.  готового продукта в смену.

Исходные данные: молоко-сырьё- МДЖ-3,7%  МДБ-3,0%

16. Технология производства детского3,2% кефира производственной мощностью 5т. готового продукта в смену.

Исходные данные: молоко-сырьё- МДЖ-3,8%  МДБ-3,2%

17. Технология производства напитка кисломолочного «Ацидофилин» производственной мощностью 4,7 т. готового продукта в смену.

Исходные данные: молоко-сырьё- МДЖ-3,6%  МДБ-2,9%

18. Технология производства творога  обезжиренного традиционным способом производственной мощностью 2,2 т. готового продукта  в смену.

Исходные данные: молоко-сырьё- МДЖ-3,9%  МДБ-3,2%

19. Технология производства сметаны 15%   производственной мощностью 4,7т . готового продукта в смену

Исходные данные: молоко-сырьё- МДЖ-3,9%  МДБ-3,0%

20. Технология производства витаминизированного кефира 2,5% производственной мощностью 7,5т. готового продукта в смену.

Исходные данные: молоко-сырьё- МДЖ3,6%, МДБ3,1%

21. Технология производства детского пастеризованного молока 3,2% производственной мощностью 5,5т. готового продукта в смену.

Исходные данные: молоко-сырьё- МДЖ-3,8% МДБ-3,2%

22. Технология производства детского творога 18% производственной мощностью 2,5т. готового продукта в смену.

Исходные данные: молоко-сырьё- МДЖ-3,5% МДБ-3,2%

23. Технология производства пастеризованного молока « Российское» производственной мощностью 15 т. готового продукта в смену .

Исходные данные: молоко-сырьё- МДЖ-3,9%  МДБ-3,0%

24. Технология производства пастеризованного молока « Отборное» производственной мощностью 10 т. готового продукта в смену .

Исходные данные: молоко-сырьё- МДЖ-4,0  МДБ-3,0%

25. Технология производства творога 5% производственной мощностью 1,5т. готового продукта в смену.

Исходные данные: молоко-сырьё- МДЖ-3,1% МДБ-3,2%

26. Технология производства пастеризованного молока «Школьное» 3,2%производственной мощностью 2,0т. готового продукта в смену.

4.2. Промежуточная аттестация

4.2.1. Оценочные материалы по оценке МДК

1.Требования ГОСТ к молоку сырью 1 сорта

2. Технология производства пастеризованного молока.

3. Устройство и принцип работы АППОУ для молока.

4.Требования  ГОСТ к молоку сырью 2 сорта

5. Технология производства топлёного молока.

6. Устройство и принцип работы АППОУ для кисломолочных продуктов.

7.Требования  ГОСТ к молоку сырью высшего сорта

8. Технология производства пастеризованного молока  «Умница»

9. Устройство и принцип работы АППОУ для сливок.

10.Требования  к молоку сырью  для производства детских молочных продуктов.

11. Технология производства кисломолочного напитка «Бифидок»

12. Устройство и принцип работы гомогенизатора.

13.Требования  к молоку сырью  для производства кисломолочных напитков.

14. Технология производства кисломолочного напитка  катык

15. Устройство и принцип работы сепаратора молокоочистителя.

16.Требования  к молоку сырью  для производства сметаны.

17. Технология производства детского молока

18. Устройство и принцип работы сепаратора сливкоотделителя.

19.Нормализация ,способы, цель.

20. Технология производства обезжиренного кефира

21. Устройство и принцип работы центробежного насоса.

22.Гомогенизация ,цель, виды.

23. Технология производства йогурта ароматизированного

24. Устройство и принцип работы резервуара для томления молока.

25.Пастеризация ,цель, виды.

26. Технология производства кисломолочного напитка «Ряженка»

27. Устройство и принцип работы сепаратора для нормализации.

28.Бактофугирование ,цель, виды.

29. Технология производства детского кефира

30. Устройство и принцип работы линии Я9 ОПТ.

31.Сепарирование ,цель.

32. Технология производства детского творога

33. Устройство и принцип работы резервуара для сквашивания кисломолочных напитков

34.Стерилизация , виды, способы.

35. Технология производства диетического творога.

36. Устройство и принцип работы резервуара для хранения молока

37. Требования к молоку- сырью для производства заквасок

38. Технология производства кефира термостатным способом

39. Устройство и принцип работы ротационного насоса

40. ГОСТ на молоко сырье

41. Технология производства простокваши  «Мечниковская» термостатным способом

42. Устройство и принцип работы линии производства диетического творога.

43.Томление молока. Цель. Способы.

44. Технология производства кисломолочного напитка « Наринэ»

45 Устройство и принцип работы линии производства сепаратора творогоизготовителя.

46. Требования к сырью для производства творога

47. Технология производства сметаны  с применением гомогенизации.

48. Устройство и принцип действия ванны длительной пастеризации.

49. Требования к  молоку-сырью для производства стерилизованных продуктов

50. Технология производства сметаны  с применением  созревания сливок.

51. Устройство и принцип действия резервуара для производства творога.

52. Требования к  молоку-сырью для производства сметаны.

53. Технология производства кефира резервуарным способом.

54. Какое молоко -сырье относят к не сортовому.

55. Технология производства витаминизированного кефира резервуарным способом.

56. Устройство и принцип действия автоматизированной  трубчатой установки

57. Стерилизация, способы.

58. Технология производства детского творога

59. Устройство и принцип действия автоматизированной пластинчатой охладительной установки.

60.Методы повышения  термоустойчивости  молока -сырья при производстве стерилизованных продуктов.

Практические задания

1.Определение титруемой кислотности сливок-питьевых.

2.Определение плотности молока

3.Определение титруемой кислотности  в молоке.

4.Определение группы чистоты молока .

5.Определение термоустойчивости молока по алкогольной пробе.

6.Определение титруемой кислотности  в кисломолочных напитках.

7.Определение массовой доли жира в  кисломолочных напитках.

8.Определение сухих веществ в молоке расчётным методом.

9.Определение массовой доли жира в молоке методом Гербера

10.Определение соматических клеток в молоке.

11.Определение сортности  молока.

12.Определение группы чистоты молока.

13.Определение нормы выхода сыворотки при производстве творога.

14. Определение нормы внесения закваски при производстве кисломолочных продуктов.

15.Определение СОМО в молоке

16.Определение  массовой доли влаги  творога.

17. Определение  титруемой кислотности  творога

18.Определение  массовой доли жира  творога

19. Определение титруемой кислотности сметаны.

20. Определение  массовой доли жира сметаны

№21 Составить нормализованную смесь : требуется нормализовать 4000кг молока  с МДЖ 3.3% для получения нормализованной смеси 3,0%

№22 Составить нормализованную смесь : требуется нормализовать 5000кг молока  с МДЖ 3.4% для получения нормализованной смеси 2,6%

№23 Составить нормализованную смесь : требуется нормализовать 3000кг молока  с МДЖ 3.6% для получения нормализованной смеси 3,2%

№24 Составить нормализованную смесь : требуется нормализовать 3000кг молока  с МДЖ 3,6% для получения нормализованной смеси 4,05%. МДЖ сливок для нормализации 15%

№24 Рассчитать количество резервуаров для приемки молока, если поступает в смену 300т молока- сырья.

№25 Рассчитать количество резервуаров для приемки молока, если поступает в смену 180т молока -сырья.

№26 Рассчитать количество резервуаров для приемки молока, если поступает в смену 120т молока- сырья.

Оценочные материалы для экзамена по МДК

Экзаменационный билет №1

Профессия СПО: 19.02.07 «Технология производства молока и молочных продуктов»

ПМ 02.01 «Технология производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания»

Формируемые ОК 1-9. ПК 2.1., 2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2,6.

1.Требования ГОСТ к молоку сырью 1 сорта

2. Технология производства пастеризованного молока.

3. Устройство и принцип работы АППОУ для молока.

4.Задача.

Экзаменационный билет №2

Профессия СПО: 19.02.07 Технология производства молока и молочных продуктов

ПМ 02.01 Технология производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания»

Формируемые ОК 1-9. ПК 2.1., 2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2,6.

1.Требования  ГОСТ к молоку сырью 2 сорта

2. Технология производства топлёного молока.

3. Устройство и принцип работы АППОУ для кисломолочных продуктов.

4.Задача.

Экзаменационный билет №3

Профессия СПО: 19.02.07 Технология производства молока и молочных продуктов

ПМ 02.01 Технология производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания»

Формируемые ОК 1-9. ПК 2.1., 2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2,6.

1.Требования  ГОСТ к молоку сырью высшего сорта

2. Технология производства пастеризованного молока  «Умница»

3. Устройство и принцип работы АППОУ для сливок.

4.Задача

Экзаменационный билет №4

Профессия СПО: 19.02.07 Технология производства молока и молочных продуктов

ПМ 02.01 Технология производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания»

Формируемые ОК 1-9. ПК 2.1., 2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2,6.

1.Требования  к молоку сырью  для производства детских молочных продуктов.

2. Технология производства кисломолочного напитка «Бифидок»

3. Устройство и принцип работы гомогенизатора.

4.Задача.

Экзаменационный билет №5

Профессия СПО: 19.02.07 Технология производства молока и молочных продуктов

ПМ 02.01 Технология производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания»

Формируемые ОК 1-9. ПК 2.1., 2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2,6.

1.Требования  к молоку сырью  для производства кисломолочных напитков.

2. Технология производства кисломолочного напитка  катык

3. Устройство и принцип работы сепаратора молокоочистителя.

4.Задача.

Экзаменационный билет №6

Профессия СПО: 19.02.07 Технология производства молока и молочных продуктов

ПМ 02.01 Технология производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания»

Формируемые ОК 1-9. ПК 2.1., 2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2,6.

1.Требования  к молоку сырью  для производства сметаны.

2. Технология производства детского молока

3. Устройство и принцип работы сепаратора сливкоотделителя.

4.Задача.

Экзаменационный билет №7

Профессия СПО: 19.02.07 Технология производства молока и молочных продуктов

ПМ 02.01 Технология производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания»

Формируемые ОК 1-9. ПК 2.1., 2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2,6.

1.Нормализация ,способы, цель.

2. Технология производства обезжиренного кефира

3. Устройство и принцип работы центробежного насоса.

4.Задача.

Экзаменационный билет №8

Профессия СПО: 19.02.07 Технология производства молока и молочных продуктов

ПМ 02.01 Технология производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания»

Формируемые ОК 1-9. ПК 2.1., 2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2,6.

1.Гомогенизация ,цель, виды.

2. Технология производства йогурта ароматизированного

3. Устройство и принцип работы резервуара для томления молока.

4.Задача.

Экзаменационный билет №9

Профессия СПО: 19.02.07 Технология производства молока и молочных продуктов

ПМ 02.01 Технология производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания»

Формируемые ОК 1-9. ПК 2.1., 2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2,6.

1.Пастеризация ,цель, виды.

2. Технология производства кисломолочного напитка «Ряженка»

3. Устройство и принцип работы сепаратора для нормализации.

4.Задача

Экзаменационный билет №10

Профессия СПО: 19.02.07 Технология производства молока и молочных продуктов

ПМ 02.01 Технология производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания»

Формируемые ОК 1-9. ПК 2.1., 2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2,6.

1.Бактофугирование ,цель, виды.

2. Технология производства детского кефира

3. Устройство и принцип работы линии Я9 ОПТ.

4.Задача

Экзаменационный билет №11

Профессия СПО: 19.02.07 Технология производства молока и молочных продуктов

ПМ 02.01 Технология производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания»

Формируемые ОК 1-9. ПК 2.1., 2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2,6.

1.Сепарирование , цель,режимы.

2. Технология производства детского творога

3. Устройство и принцип работы резервуара для сквашивания кисломолочных напитков

4.Задача

Экзаменационный билет №12

Профессия СПО: 19.02.07 Технология производства молока и молочных продуктов

ПМ 02.01 Технология производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания»

Формируемые ОК 1-9. ПК 2.1., 2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2,6.

1.Стерилизация , виды, способы.

2. Технология производства диетического творога.

3. Устройство и принцип работы резервуара для хранения молока

4.Задача

Экзаменационный билет №13

Профессия СПО: 19.02.07 Технология производства молока и молочных продуктов

ПМ 02.01 Технология производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания»

Формируемые ОК 1-9. ПК 2.1., 2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2,6.

1. Требования к молоку- сырью для производства заквасок

2. Технология производства кефира термостатным способом

3. Устройство и принцип работы ротационного насоса

4.Задача

Экзаменационный билет №14

Профессия СПО: 19.02.07 Технология производства молока и молочных продуктов

ПМ 02.01 Технология производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания»

Формируемые ОК 1-9. ПК 2.1., 2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2,6.

1. ГОСТ на молоко сырье

2. Технология производства простокваши  «Мечниковская» термостатным способом

3. Устройство и принцип работы линии производства диетического творога.

4.Задача

Экзаменационный билет №15

Профессия СПО: 19.02.07 Технология производства молока и молочных продуктов

ПМ 02.01 Технология производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания»

Формируемые ОК 1-9. ПК 2.1., 2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2,6.

1.Томление молока. Цель. Способы.

2. Технология производства кисломолочного напитка « Наринэ»

3. Устройство и принцип работы линии производства сепаратора творогоизготовителя.

4.Задача

Экзаменационный билет №16

Профессия СПО: 19.02.07 Технология производства молока и молочных продуктов

ПМ 02.01 Технология производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания»

Формируемые ОК 1-9. ПК 2.1., 2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2,6.

1. Требования к сырью для производства творога

2. Технология производства сметаны  с применением гомогенизации.

3. Устройство и принцип действия ванны длительной пастеризации.

4.Задача

Экзаменационный билет №17

Профессия СПО: 19.02.07 Технология производства молока и молочных продуктов

ПМ 02.01 Технология производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания»

Формируемые ОК 1-9. ПК 2.1., 2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2,6.

1. Требования к  молоку-сырью для производства стерилизованных продуктов

2. Технология производства сметаны  с применением  созревания сливок.

3. Устройство и принцип действия резервуара для производства творога.

4.Задача

Экзаменационный билет №18

Профессия СПО: 19.02.07 Технология производства молока и молочных продуктов

ПМ 02.01 Технология производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания»

Формируемые ОК 1-9. ПК 2.1., 2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2,6.

1. Требования к  молоку-сырью для производства сметаны.

2. Технология производства кефира резервуарным способом.

3. .Методы повышения термоустойчивости молока -сырья при производстве стерилизованных продуктов.

4.Задача

Экзаменационный билет №19

Профессия СПО: 19.02.07 Технология производства молока и молочных продуктов

ПМ 02.01 Технология производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания»

Формируемые ОК 1-9. ПК 2.1., 2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2,6.

1. Какое молоко -сырье относят к не сортовому.

2. Технология производства витаминизированного кефира резервуарным способом.

3. Устройство и принцип действия автоматизированной  трубчатой установки

4.Задача

Экзаменационный билет №20

Профессия СПО: 19.02.07 Технология производства молока и молочных продуктов

ПМ 02.01 Технология производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания»

Формируемые ОК 1-9. ПК 2.1., 2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2,6.

1. Стерилизация, способы.

2. Технология производства детского творога

3. Устройство и принцип действия автоматизированной пластинчатой охладительной установки.

4.Задача

Решить задачу:

Поступило на предприятие 7500 кг молока с м.д.ж 3,9%. Определите массу сливок м.д.ж 30%, полученных от его сепарирования с учетом потерь

Решить задачу:

Определите массу нормализованного молока м.д.ж. 2,5 % полученного из цельного молока массой 10 тонн, жирностью 3,5 %. Нормализация смешением

следовательно, обезжиренного молока добавили: 14081,6-10000=4081,6 кг

Решить задачу:

Поступило на предприятие 3500 кг молока с м.д.ж 3,8%. Определите массу сливок м.д.ж 30%, полученных от его сепарирования с учетом потерь

Решить задачу:

Определите массу нормализованного молока м.д.ж. 2,55% полученного из цельного молока массой 12 тон, жирностью 3,7 %. Нормализация смешением

Решить задачу:

Поступило на предприятие 4500 кг молока с м.д.ж 3,7%. Определите массу сливок м.д.ж 20%, полученных от его сепарирования с учетом потерь

Решить задачу:

Поступило на предприятие 2500 кг молока с м.д.ж 3,6%. Определите массу сливок м.д.ж 15%, полученных от его сепарирования с учетом потерь

4.2.2. Оценочные материалы по итоговой оценке практики.

№1. Определить массовую долю жира сметаны методом Гербера.

№2 Сделать органолептическую оценку творога.

№3. Определить группы чистоты молока.

№5.Определить массовую долю белка  молока.

№6 Определить  плотность молока.

№7. Определить   термоустойчивость молока.

№8.  Определить титруемую  кислотность кефира.

№9. Определить титруемую  кислотность сметаны.

№10 Определить титруемую  кислотность творога.

№11 Определить массовую долю жира творога методом Гербера.

№ 12 Составить  схему контроля показателей качества сырья производстватворога.

№13.Определить массовую долю жира кисломолочного напитка методом Гербера.

№14. Сделать органолептическую оценку сметаны.

№15. Определить титруемую  кислотность стерилизованного молока.

№16.Дать характеристику пороков творога и творожных изделий. Меры предупреждения.

№17.Дать характеристику пороков сметаны. Меры предупреждения.

№18. Дать характеристику пороков  кисломолочных напитков. Меры предупреждения.

№19. Составить технологическую схему производства детского творога.

№20. Составить технологическую схему производства детского кефира.

№21 Составить нормализованную смесь : требуется нормализовать 3000кг молока  с МДЖ 3.5% для получения нормализованной смеси 3,2%

№22 Составить нормализованную смесь : требуется нормализовать 7000кг молока  с МДЖ 3.8% для получения нормализованной смеси 2,5%

№23 Составить нормализованную смесь : требуется нормализовать 4000кг молока  с МДЖ 3.4% для получения нормализованной смеси 3,0%

№24 Составить нормализованную смесь : требуется нормализовать 4000кг молока  с МДЖ 3,9% для получения нормализованной смеси 4,0%. МДЖ сливок для нормализации 20%

№25Составить технологическую схему производства стерилизованного молока.

№26. Составить технологическую схему производства сметаны.

№27Составить технологическую схему производства кисломолочных напитков резервуарным способом.

№28Составить технологическую схему производства кисломолочных напитков термостатным  способом.

№29. Составить технологическую схему производства топленого молока.

№30 Составить технологическую схему производства кисломолочного напитка Катык.

№31. Составить технологическую схему производства Альпийского творога.

№32. Составить технологическую схему детского молока.

№33.Правила мойки сепаратора.

№34. Правила подготовки моющих растворов.

№35. Организация технохимического контроля цельномолочной продукции.

№36. Организация технохимического контроля производства кисломолочной продукции.

37. Организация микробиологического  контроля производства .

№38     Определить направление молока на переработку, если

| Наименование показателя | Норма для молока |
| --- | --- |
| Плотность | 1028кг/м3 |
| Титруемая кислотность | 20 0Т |
| Температура | 80 С |
| Группа чистоты | 1 |
| Вкус и запах | чистый, без посторонних привкусов и запахов. |
| Консистенция | однородная |
| Цвет | белый со слегка желтоватым оттенком |
| Бактериальная обсеменённость по редуктазной пробе, не ниже класса | 2 |

№39 Определить направление молока на переработку, если

| Наименование показателя | Норма для молока |
| --- | --- |
| Плотность | 1027 5 кг/м3 |
| Титруемая кислотность | 18 0Т |
| Температура | 80 С |
| Группа чистоты | 1 |
| Вкус и запах | чистый, без посторонних привкусов и запахов. |
| Консистенция | однородная |
| Цвет | белый , со слега желтоватым оттенком |
| Бактериальная обсеменённость по редуктазной пробе, не ниже класса | 1 |

№40  Определить направление молока на переработку, если

| Наименование показателя | Норма для молока |
| --- | --- |
| Плотность | 1028кг/м3 |
| Титруемая кислотность | 16 0Т |
| Температура | 80 С |
| Группа чистоты | 2 |
| Вкус и запах | чистый, без посторонних привкусов и запахов. |
| Консистенция | однородная |
| Цвет | белый со слегка желтоватым оттенком |
| Бактериальная обсеменённость по редуктазной пробе, не ниже класса | 2 |

№41 Определить направление молока на переработку, если

| Наименование показателя | Норма для молока |
| --- | --- |
| Плотность | 1028кг/м3 |
| Титруемая кислотность | 17 0Т |
| Температура | 80 С |
| Группа чистоты | 1 |
| Вкус и запах | чистый, без посторонних привкусов и запахов. |
| Консистенция | однородная |
| Цвет | белый со слегка желтоватым оттенком |
| Бактериальная обсеменённость по редуктазной пробе, не ниже класса | 1 |

№41  Определить направление молока на переработку, если

| Наименование показателя | Норма для молока |
| --- | --- |
| Плотность | 1028кг/м3 |
| Титруемая кислотность | 17 0Т |
| Температура | 100 С |
| Группа чистоты | 3 |
| Вкус и запах | чистый, без посторонних привкусов и запахов. |
| Консистенция | однородная |
| Цвет | белый со слегка желтоватым оттенком |
| Бактериальная обсеменённость по редуктазной пробе, не ниже класса | 1 |

№42Определить направление молока на переработку, если

| Наименование показателя | Норма для молока |
| --- | --- |
| Плотность | 1027кг/м3 |
| Титруемая кислотность | 19 0Т |
| Температура | 80 С |
| Группа чистоты | 1 |
| Вкус и запах | чистый, без посторонних привкусов и запахов. |
| Консистенция | однородная |
| Цвет | белый со слегка желтоватым оттенком |
| Бактериальная обсеменённость по редуктазной пробе, не ниже класса | 1 |

№19

| Наименование показателя | Норма для молока |
| --- | --- |
| Плотность | 1026кг/м3 |
| Титруемая кислотность | 16 0Т |
| Температура | 80 С |
| Группа чистоты | 1 |
| Вкус и запах | чистый, без посторонних привкусов и запахов. |
| Консистенция | однородная |
| Цвет | белый со слегка желтоватым оттенком |
| Бактериальная обсеменённость по редуктазной пробе, не ниже класса | 1 |

№43 Определить направление молока на переработку, если

| Наименование показателя | Норма для молока |
| --- | --- |
| Плотность | 1028кг/м3 |
| Титруемая кислотность | 16 0Т |
| Температура | 80 С |
| Группа чистоты | 2 |
| Вкус и запах | чистый, без посторонних привкусов и запахов. |
| Консистенция | Неоднородная, с наличием осадка |
| Цвет | белый со слегка желтоватым оттенком |
| Бактериальная обсеменённость по редуктазной пробе, не ниже класса | 3 |

Перечень документов подлежащей проверке:

Министерство образования и науки Республики Татарстан

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

ХАРАКТЕРИСТИКА

о прохождении  практики __________________________________________

(наименование практики )

студента(ки) ГАПОУ« Казанский  политехнический колледж»

_________________________________________________________________

( ф. и. о. студента )

специальность 19. 02. 07 Технология молока и молочных продуктов

кур    группа             прошел(а)    практику на __________________________

__________________________________________________________________

( наименование предприятия )

с «______»_____________20___г. по «_____»______________20____г.

За время пребывания на практике проявил  себя следующим образом

Трудовая дисциплина ______________________________________________

_________________________________________________________________

Выполнение производственных заданий ______________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Использование на рабочих местах  по специальности ___________________

_________________________________________________________________

Оценка производственных и организационных возможностей студента

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результаты практики, качество подготовленного отчета , дневника ,выполнения заданий _______________________________________________________

__________________________________________________________________

Оценка ___________________________________________________________

Руководитель практики

от предприятия             __________       ____________     __________________

(подпись )              (должность )              (Ф. И. О. )

«______»___________________20_____ г.

М.П.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ     ЛИСТ

студента – практиканта

_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество студента)

специальности  19 02 07 Технология молока и молочных продуктов

(код, наименование специальности )

группа                 курс          форма обучения  дневное

с ____________  20     г. по  ______________  20    г

на ________________________________________________________________

(наименование предприятия, организации, юридический адрес, телефон)

под руководством __________________________________________________

(фамилия, имя, отчество  руководителя, должность )

прошел (а)    производственную       практику

(вид практики: производственная, преддипломная )

по профессиональному модулю : ПМ.02 Производство цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

1.За время практики обучающийся  проявил (а) личностные, деловые качества и продемонстрировал (а ) способности :

| № | Наименование | Степень проявления |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проявлял (а) регулярно | Не Проявлял (а) |
| 1 | ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |  |  |
| 2 | ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |  |  |
| 3 | ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |  |  |
| 4 | ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  |  |
| 5 | ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |  |  |
| 6 | ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |  |  |
| 7 | ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |  |  |
| 8 | ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |  |  |
| 9 | ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |  |  |

2. За время практики выполнены  следующие виды  работ:

| № | Виды работ, выполненные обучающимся за время практики | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высокое | среднее | низкое |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

3. За время прохождения  практики  у обучающегося были сформированы

профессиональные компетенции (элементы компетенций ):

| Наименование компетенций | Сформированность компетенции (элемента компетенции) |  |
| --- | --- | --- |
|  | сформированная | Не сформиро-ванная |
| ПК 2.1Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания |  |  |
| ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски |  |  |
| ПК 2.3Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов |  |  |
| ПК 2.4. Вести технологические процессы производства жидких и пастообразных продуктов детского питания |  |  |
| ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания |  |  |
| ПК 2.6 Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания |  |  |

Отзыв о работе студента ____________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Руководитель практики от предприятия _______                _______________

(подпись)                             ( ф. и. о.)

М. П.

Оценка по результатам практики: ___________________________________

Руководитель практики от  учебного заведения _______      ______________

(подпись)             ( ф. и. о.)

4.2.3. Оценочные материалы квалификационного экзамена

- Программа и процедура квалификационного экзамена (по группам компетенций или по всем компетенциям сразу)

| Профессиональные и общие компетенции | Практическое задание |
| --- | --- |
| ПК 2.1Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания | -провести испытания по определению органолептических, физико-химических показателей качества сырья, полуфабрикатов, готовой продукции; |
| ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски | - рассчитать количество закваски, сычужного фермента и хлорида кальция; -приготовить растворы сычужного фермента для производства творога; - подобрать закваски для производства продукции; |
| ПК 2.3Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов | -составить схему технологического процесса производства пастеризованного молока и молочных напитков; |
| ПК 2.4. Вести технологические процессы производства жидких и пастообразных продуктов детского питания | - составить схему технологического процесса производства кисломолочной продукции, творога, сырково-творожных изделий, сметаны, йогуртов и других молочных продуктов |
| ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания | - распределить сырье по видам производства в зависимости от его качества; - разработать мероприятия по устранению причин брака; |
| ПК 2.6 Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания | - подобрать режимы работы оборудования по производству цельномолочной продукции, жидких и пастообразных продуктов детского питания |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | -аргументированность полнота объяснения сущности и социальной значимости будущей профессии; -обоснованность постановки цели, выбора и применения ситуационных задач; методов и способов решения профессиональных задач в области производства - оценка эффективности и качества выполнения; -правильное принятие решения стандартных нестандартных задач; - демонстрация ответственного отношения к результатам своей работы за принятие решений демонстрация - объективно оценить ситуацию, результаты своей работы, внести необходимые коррективы; -результативный поиск необходимой информации; - корректность ведения диалога , принятия решения с коллегами, руководством и потребителями - участвовать в совместном принятии решений; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы; |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |  |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |  |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |  |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |  |

- Оценочные задания

Задание для экзаменующихся № 1

Количество вариантов – 15

Типовое задание:

1.	Составить схему переработки молока и выполнить продуктовый расчет.

2.	Указать назначение технологического оборудования при производстве цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

3.	Решить производственную ситуацию по обнаружению причин возникновения и меры по предупреждению пороков цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

Оцениваемые компетенции:

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке цельномолочных

продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.3. Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов.

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Задание

1. На молокоперерабытывающее предприятие поступило 20 тонн молока с массовой долей жира 4,0%. Какое максимальное количество сметаны 20%-ной возможно выработать. Составьте схему переработки молока и выполните продуктовый расчет.

2. Дать определение процессу пастеризации. Оборудование, применяемое для пастеризации молока. Температурные и временные режимы пастеризации молока при производстве кефира.

3. Производственная ситуация: «В кефире обнаруживается неспецфический простоквашный привкус для кефира.» Назовите возможные причины возникновения и меры по предупреждению данного порока.

Литература

- Приказ ГОСАГРОПРОМА СССР от 31.12.1987 № 1025 «Об утверждении Норм расхода и потерь сырья при производстве цельномолочной продукции на предприятиях молочной промышленности и организации работ по нормированию расхода сырья».

- ГОСТ 31454-2012. Кефир. Технические условия

Задание для экзаменующихся № 2

Количество вариантов – 15

Типовое задание:

1.	Составить схему переработки молока и выполнить продуктовый расчет.

2.	Указать назначение технологического оборудования при производстве цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

3.	Решить производственную ситуацию по обнаружению причин возникновения и меры по предупреждению пороков цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

Оцениваемые компетенции:

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке цельномолочных

продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.3. Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов.

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Задание

1. На молокоперерабытывающее предприятие поступило 30 тонн молока с массовой долей жира 3,9%. Какое максимальное количество сметаны 15%-ной возможно выработать. Составьте схему переработки молока и выполните продуктовый расчет.

2. Дать определение процессу сепарирование молока. Оборудование, применяемое для сепарирования молока. Режимы при производстве продуктов.

3. Производственная ситуация: «В сметане обнаруживается кормовой привкус.» Назовите причины возникновения и меры по предупреждению данного порока.

Литература

- Приказ ГОСАГРОПРОМА СССР от 31.12.1987 № 1025 «Об утверждении Норм расхода и потерь сырья при производстве цельномолочной продукции на предприятиях молочной промышленности и организации работ по нормированию расхода сырья».

- ГОСТ 31452-2013. Сметана. Технические условия

Задание для экзаменующихся № 3

Количество вариантов – 15

Типовое задание:

1.	Составить схему переработки молока и выполнить продуктовый расчет.

2.	Указать назначение технологического оборудования при производстве цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

3.	Решить производственную ситуацию по обнаружению причин возникновения и меры по предупреждению пороков цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

Оцениваемые компетенции:

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке цельномолочных

продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.3. Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов.

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Задание

1. На молокоперерабытывающее предприятие поступило 15 тонн молока с массовой долей жира 3,9%. Какое максимальное количество творога нежирного возможно выработать. Составьте схему переработки молока и выполните продуктовый расчет.

2. Дать определение процессу гомогенизации. Оборудование, применяемое для гомогенизации молока. Режимы гомогенизации при производстве сметаны.

3. Производственная ситуация: «В сметане обнаруживается горький вкус.» Назовите причины возникновения и меры по предупреждению данного порока.

Литература

- Приказ ГОСАГРОПРОМА СССР от 31.12.1987 № 1025 «Об утверждении Норм расхода и потерь сырья при производстве цельномолочной продукции на предприятиях молочной промышленности и организации работ по нормированию расхода сырья».

- ГОСТ 31452-2013. Сметана. Технические условия

Задание для экзаменующихся № 4

Количество вариантов – 15

Типовое задание:

1.	Составить схему переработки молока и выполнить продуктовый расчет.

2.	Указать назначение технологического оборудования при производстве цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

3.	Решить производственную ситуацию по обнаружению причин возникновения и меры по предупреждению пороков цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

Оцениваемые компетенции:

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке цельномолочных

продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.3. Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов.

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Задание

1. На молокоперерабытывающее предприятие поступило 15 тонн молока с массовой долей жира 4,1%. Какое максимальное количество сливок питьевых 15% возможно выработать. Составьте схему переработки молока и выполните продуктовый расчет.

2. Назначение временного резервирования молока. Оборудование, применяемое на предприятиях молочной промышленности. Температурные и временные  режимы, используемые на предприятиях молочной промышленности.

3. Производственная ситуация: «В сметане обнаруживается пресный вкус и запах.» Назовите причины возникновения и меры по предупреждению данного порока.

Литература

- Приказ ГОСАГРОПРОМА СССР от 31.12.1987 № 1025 «Об утверждении Норм расхода и потерь сырья при производстве цельномолочной продукции на предприятиях молочной промышленности и организации работ по нормированию расхода сырья».

- ГОСТ 31452-2013. Сметана. Технические условия

Задание для экзаменующихся № 5

Количество вариантов – 15

Типовое задание:

1.	Составить схему переработки молока и выполнить продуктовый расчет.

2.	Указать назначение технологического оборудования при производстве цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

3.	Решить производственную ситуацию по обнаружению причин возникновения и меры по предупреждению пороков цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

Оцениваемые компетенции:

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке цельномолочных

продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.3. Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов.

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Задание

1. На молокоперерабытывающее предприятие поступило 15 тонн молока с массовой долей жира 4,1%. Какое максимальное количество сливок питьевых 15% возможно выработать. Составьте схему переработки молока и выполните продуктовый расчет.

2. Назначение очистки молока. Технологическое оборудование, применяемое для очистки молока.

3. Производственная ситуация: «В сметане обнаруживается излишнее отстаивание сыворотки.» Назовите причины возникновения и меры по предупреждению данного порока.

Литература

- Приказ ГОСАГРОПРОМА СССР от 31.12.1987 № 1025 «Об утверждении Норм расхода и потерь сырья при производстве цельномолочной продукции на предприятиях молочной промышленности и организации работ по нормированию расхода сырья».

- ГОСТ 31452-2013. Сметана. Технические условия

Задание для экзаменующихся № 6

Количество вариантов – 15

Типовое задание:

1.	Составить схему переработки молока и выполнить продуктовый расчет.

2.	Указать назначение технологического оборудования при производстве цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

3.	Решить производственную ситуацию по обнаружению причин возникновения и меры по предупреждению пороков цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

Оцениваемые компетенции:

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке цельномолочных

продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.3. Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов.

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Задание

1. На молокоперерабатывающее предприятие поступило 50 тонн молока с массовой долей жира 3,8%. Какое максимальное количество сливок питьевых жирностью 10% возможно выработать. Составьте схему переработки молока и выполните продуктовый расчет.

2. Назначение стерилизации молока, виды стерилизации. Технологическое оборудование, применяемое для стерилизации молока. Температурные и временные режимы стерилизации молока.

3. Производственная ситуация: «В твороге обнаруживается дрожжевой привкус.» Назовите причины возникновения и меры по предупреждению данного порока.

Литература

- Приказ ГОСАГРОПРОМА СССР от 31.12.1987 № 1025 «Об утверждении Норм расхода и потерь сырья при производстве цельномолочной продукции на предприятиях молочной промышленности и организации работ по нормированию расхода сырья».

- ГОСТ 31452-2013. Сметана. Технические условия

Задание для экзаменующихся № 7

Количество вариантов – 15

Типовое задание:

1.	Составить схему переработки молока и выполнить продуктовый расчет.

2.	Указать назначение технологического оборудования при производстве цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

3.	Решить производственную ситуацию по обнаружению причин возникновения и меры по предупреждению пороков цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

Оцениваемые компетенции:

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке цельномолочных

продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски и растворы сычужного фермента

ПК 2.3. Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов.

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Задание

1. На молокоперерабатывающее предприятие поступило 40 тонн молока с массовой долей жира 4,2%. Какое максимальное количество творога жирностью 9% возможно выработать. Составьте схему переработки молока и выполните продуктовый расчет.

2. Кислотный способа производства творога. Виды бактериальных заквасок, применяемых при производстве. Оборудование для производства творога. Технологические режимы производства.

3. Производственная ситуация: «В твороге обнаруживается прогорклый вкус.» Назовите причины возникновения и меры по предупреждению данного порока.

Литература

- Приказ ГОСАГРОПРОМА СССР от 31.12.1987 № 1025 «Об утверждении Норм расхода и потерь сырья при производстве цельномолочной продукции на предприятиях молочной промышленности и организации работ по нормированию расхода сырья».

- ГОСТ 31453-2013. Творог. Технические условия

Задание для экзаменующихся № 8

Количество вариантов – 15

Типовое задание:

1.	Составить схему переработки молока и выполнить продуктовый расчет.

2.	Указать назначение технологического оборудования при производстве цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

3.	Решить производственную ситуацию по обнаружению причин возникновения и меры по предупреждению пороков цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

Оцениваемые компетенции:

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке цельномолочных

продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски и растворы сычужного фермента

ПК 2.3. Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов.

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Задание

1. На молокоперерабытывающее предприятие поступило 20 тонн молока с массовой долей жира 4,2%. Какое максимальное количество творога жирностью 11% с повидло возможно выработать при условии производства раздельным способом. Составьте схему переработки молока и выполните продуктовый расчет.

2. Кислотно-сычужный способ производства творога. Виды бактериальных заквасок, применяемых при производстве. Приготовление раствора сычужного фермента. Оборудование для производства творога. Технологические режимы производства.

3. Производственная ситуация: «В простокваше обнаружены бактерии группы кишечной палочки». Назовите причины возникновения и меры по предупреждению данного порока.

Литература

- Приказ ГОСАГРОПРОМА СССР от 31.12.1987 № 1025 «Об утверждении Норм расхода и потерь сырья при производстве цельномолочной продукции на предприятиях молочной промышленности и организации работ по нормированию расхода сырья».

- ГОСТ 31453-2013. Творог. Технические условия

- ГОСТ 31456-2013. Простокваша. Технические условия

Задание для экзаменующихся № 9

Количество вариантов – 15

Типовое задание:

1.	Составить схему переработки молока и выполнить продуктовый расчет.

2.	Указать назначение технологического оборудования при производстве цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

3.	Решить производственную ситуацию по обнаружению причин возникновения и меры по предупреждению пороков цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

Оцениваемые компетенции:

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке цельномолочных

продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски и растворы сычужного фермента

ПК 2.3. Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов.

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Задание

1. На молокоперерабытывающее предприятие поступило 30 тонн молока с массовой долей жира 4,0%. Какое максимальное количество творога жирностью 4% с сиропом ягодным возможно выработать при условии производства творога раздельным способом. Составьте схему переработки молока и выполните продуктовый расчет.

2. Производство творога на линии Я9-ОПТ. Виды бактериальных заквасок, применяемых при производстве творога. Приготовление раствора сычужного фермента. Оборудование для производства творога. Технологические режимы производства.

3. Производственная ситуация: «В молоке питьевом обнаружен рыбный привкус». Назовите причины возникновения и меры по предупреждению данного порока.

Литература

- Приказ ГОСАГРОПРОМА СССР от 31.12.1987 № 1025 «Об утверждении Норм расхода и потерь сырья при производстве цельномолочной продукции на предприятиях молочной промышленности и организации работ по нормированию расхода сырья».

- ГОСТ 31453-2013. Творог. Технические условия

- ГОСТ 31450-2013. Молоко питьевое. Технические условия

Задание для экзаменующихся № 10

Количество вариантов – 15

Типовое задание:

1.	Составить схему переработки молока и выполнить продуктовый расчет.

2.	Указать назначение технологического оборудования при производстве цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

3.	Решить производственную ситуацию по обнаружению причин возникновения и меры по предупреждению пороков цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

Оцениваемые компетенции:

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке цельномолочных

продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски и растворы сычужного фермента

ПК 2.3. Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов.

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Задание

1. На молокоперерабытывающее предприятие поступило 20 тонн молока с массовой долей жира 4,0%. Какое максимальное количество творога жирностью 4% с сиропом ягодным возможно выработать при условии производства творога раздельным способом. Составьте схему переработки молока и выполните продуктовый расчет.

2. Производство сметаны резервуарным способом. Технологические режимы производства. Состав бактериальных заквасок, применяемых для производства. Оборудование для производства сметаны.

3. Производственная ситуация: «В молоке питьевом обнаружен окисленный вкус». Назовите причины возникновения и меры по предупреждению данного порока.

Литература

- Приказ ГОСАГРОПРОМА СССР от 31.12.1987 № 1025 «Об утверждении Норм расхода и потерь сырья при производстве цельномолочной продукции на предприятиях молочной промышленности и организации работ по нормированию расхода сырья».

- ГОСТ 31452-2013. Сметана. Технические условия

- ГОСТ 31450-2013. Молоко питьевое. Технические условия

Задание для экзаменующихся № 11

Количество вариантов – 15

Типовое задание:

1.	Составить схему переработки молока и выполнить продуктовый расчет.

2.	Указать назначение технологического оборудования при производстве цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

3.	Решить производственную ситуацию по обнаружению причин возникновения и меры по предупреждению пороков цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

Оцениваемые компетенции:

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке цельномолочных

продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски и растворы сычужного фермента

ПК 2.3. Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов.

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Задание

1. На молокоперерабытывающее предприятие поступило 15 тонн молока с массовой долей жира 3,8%. Какое максимальное количество сливок питьевых 10% возможно выработать. Составьте схему переработки молока и выполните продуктовый расчет.

2. Производство сметаны термостатным способом. Технологические режимы производства. Состав бактериальных заквасок, применяемых для производства. Оборудование для производства сметаны термостатным способом.

3. Производственная ситуация: «В молоке питьевом обнаружен отстой жира при хранении». Назовите причины возникновения и меры по предупреждению данного порока.

Литература

- Приказ ГОСАГРОПРОМА СССР от 31.12.1987 № 1025 «Об утверждении Норм расхода и потерь сырья при производстве цельномолочной продукции на предприятиях молочной промышленности и организации работ по нормированию расхода сырья».

- ГОСТ 31452-2013. Сметана. Технические условия

- ГОСТ 31450-2013. Молоко питьевое. Технические условия

Задание для экзаменующихся № 12

Количество вариантов – 15

Типовое задание:

1.	Составить схему переработки молока и выполнить продуктовый расчет.

2.	Указать назначение технологического оборудования при производстве цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

3.	Решить производственную ситуацию по обнаружению причин возникновения и меры по предупреждению пороков цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

Оцениваемые компетенции:

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке цельномолочных

продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.3. Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов.

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Задание

1. На молокоперерабытывающее предприятие поступило 15 тонн молока с массовой долей жира 3,8%. Какое максимальное количество молока питьевого 3,2% возможно выработать. Составьте схему переработки молока и выполните продуктовый расчет.

2. Производство молока питьевого. Технологические режимы производства. Оборудование, применяемое для производства.

3. Производственная ситуация: «В молоке питьевом обнаружен прогорклый вкус». Назовите причины возникновения и меры по предупреждению данного порока.

Литература

- Приказ ГОСАГРОПРОМА СССР от 31.12.1987 № 1025 «Об утверждении Норм расхода и потерь сырья при производстве цельномолочной продукции на предприятиях молочной промышленности и организации работ по нормированию расхода сырья».

- ГОСТ 31450-2013. Молоко питьевое. Технические условия

Задание для экзаменующихся № 13

Количество вариантов – 15

Типовое задание:

1.	Составить схему переработки молока и выполнить продуктовый расчет.

2.	Указать назначение технологического оборудования при производстве цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

3.	Решить производственную ситуацию по обнаружению причин возникновения и меры по предупреждению пороков цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

Оцениваемые компетенции:

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке цельномолочных

продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски и растворы сычужного фермента

ПК 2.3. Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов.

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Задание

1. На молокоперерабытывающее предприятие поступило 20 тонн молока с массовой долей жира 3,8%. Какое максимальное количество молока питьевого 2,5% возможно выработать. Составьте схему переработки молока и выполните продуктовый расчет.

2. Производство творога раздельным способом. Виды бактериальных заквасок, применяемых при производстве творога. Приготовление раствора сычужного фермента. Оборудование для производства творога раздельным способом. Технологические режимы производства.

3. Производственная ситуация: «В молоке питьевом обнаружен кормовой привкус сырого молока». Назовите причины возникновения и меры по предупреждению данного порока.

Литература

- Приказ ГОСАГРОПРОМА СССР от 31.12.1987 № 1025 «Об утверждении Норм расхода и потерь сырья при производстве цельномолочной продукции на предприятиях молочной промышленности и организации работ по нормированию расхода сырья».

- ГОСТ 31453-2013. Творог. Технические условия

- ГОСТ 31450-2013. Молоко питьевое. Технические условия

Задание для экзаменующихся № 14

Количество вариантов – 15

Типовое задание:

1.	Составить схему переработки молока и выполнить продуктовый расчет.

2.	Указать назначение технологического оборудования при производстве цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

3.	Решить производственную ситуацию по обнаружению причин возникновения и меры по предупреждению пороков цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

Оцениваемые компетенции:

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке цельномолочных

продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.3. Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов.

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Задание

1.	 Рассчитать рецептуру на 2000 кг мороженого «Снежинка» и 1200 кг мороженого «Кофе со сливками». Норма потерь на 1000 кг мороженого составляет 1006,9 кг.

2. Производство мороженого. Оборудование для производства мороженого. Технологические режимы производства.

3. Производственная ситуация: «В сметане обнаружена жидкая консистенция». Назовите причины возникновения и меры по предупреждению данного порока.

Литература

- Приказ ГОСАГРОПРОМА СССР от 31.12.1987 № 1025 «Об утверждении Норм расхода и потерь сырья при производстве цельномолочной продукции на предприятиях молочной промышленности и организации работ по нормированию расхода сырья».

- ГОСТ 31452-2013. Сметана. Технические условия

- ГОСТ 31457-2012 Мороженое молочное, сливочное и пломбир.

Задание для экзаменующихся № 15

Количество вариантов – 15

Типовое задание:

1.	Составить схему переработки молока и выполнить продуктовый расчет.

2.	Указать назначение технологического оборудования при производстве цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

3.	Решить производственную ситуацию по обнаружению причин возникновения и меры по предупреждению пороков цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

Оцениваемые компетенции:

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке цельномолочных

продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски и растворы сычужного фермента

ПК 2.3. Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов.

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Задание

1	 На молокоперерабытывающее предприятие поступило 25 тонн молока с массовой долей жира 4,1%. Какое максимальное количество сливок питьевых 20% возможно выработать. Составьте схему переработки молока и выполните продуктовый расчет

2. Производство кефира. Оборудование для производства кефира. Технологические режимы производства.

3. Производственная ситуация: «В сметане обнаружена затхлый вкус». Назовите причины возникновения и меры по предупреждению данного порока.

Литература

- Приказ ГОСАГРОПРОМА СССР от 31.12.1987 № 1025 «Об утверждении Норм расхода и потерь сырья при производстве цельномолочной продукции на предприятиях молочной промышленности и организации работ по нормированию расхода сырья».

- ГОСТ 31452-2013. Сметана. Технические условия

- ГОСТ 31454-2012. Кефир. Технические условия

IV. Материально-техническое и информационное обеспечение

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:

-технологии молока и молочных продуктов;

-технологического оборудования молочного производства;

-лаборатории: микробиологии, санитарии и гигиены.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета

-посадочных мест по количеству обучающихся;

- доска классная;

- стеллаж для моделей и макетов;

- шкаф для моделей и макетов;

- рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения:

- компьютер с программным обеспечением;

- мультимедиапроектор.

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- лабораторные столы,

- лабораторные стулья;

-раковина;

- шкаф для посуды;

- вытяжной шкаф

- центрифуга;

-шкаф сушильный,

- весы лабораторные.

- весы электронные;

-электрические плитки

- сепаратор ручной,

- холодильник.

Приборы:  жиромеры для молока с пределами измерений от 0до 6% с ценой деления 0,1%,  жиромеры для сливок с пределом измерения от 0 до 40%, цена деления 0,5%,  жиромеры для обезжиренного молока с пределом измерения от 0 до 0,5%, цена деления 0,02%, пипетки  вместимостью 10,77 см3, приборы для отмеривания серной кислоты 10см3 и изоамилового спирта1см3, штативы для жиромеров, водяная баня, термометр, песочные часы, конические колбы 100см3  ,пипетки 20см3 ,бюретка 20,25,50см3,  капельницы для раствора, автоматические пипетки, рефрактометр, пипетки 1см3  2см3, 5см3 , 10см3 , цилиндр мерный 50-100см3 ,стаканы химические 50см3, колбы 100 -150 см3, ареометр АМТ, молочно-контрольная пластина ПМК-1, стеклянные палочки, штативы для пробирок, чашки Петри, прибор для определения чистоты молока Рекорд, алюминиевые стаканчики, зеркало или часовое стекло.

# Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Бредихин, С. А. Технология и техника переработки молока : учебное пособие / С. А. Бредихин. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 443 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010051-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=352826

2.Карпеня, М. М. Технология производства молока и молочных продуктов : учебное пособие / М. М. Карпеня, В. И. Шляхтунов, В. Н. Подрез. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2019. — 410 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010304-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=329750

3. Ганина, В. И. Производственный контроль молочной продукции : учебник / В.И. Ганина, Л.А. Борисова, В.В. Морозова. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 248 с. : ил. - (Высшее образование - Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/2529. - ISBN 978-5-16-008981-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=355572

Дополнительные источники:

1. Сидоренко, О. Д. Биологические методы контроля продукции животного происхождения : учебник / О.Д. Сидоренко. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 164 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21305. - ISBN 978-5-16-012085-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=342120

2.Валова (Копылова), В. Д. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа : практикум / В. Д. Валова (Копылова), Е. И. Паршина. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 198 с. - ISBN 978-5-394-03528-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=358370

Интернет-ресурсы:

1.Электронная библиотечная система  http://znanium.com/

2.Окно открытого доступа  Рособразования к информационным ресурсам

3.http://eor.edu.ru, Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

4.http://school-collection.edu.ru, Единая коллекция цифровых образовательных

ресурсов

Сервисы и инструменты:

- Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

- Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

- https://disk.yandex.ru/